2022年春节后复工复产方案
根据市、区、镇三级应急管理部门和防疫办关于企业节后复工复产工作要求精神，切实加强我司安全生产工作，保证安全生产工作的顺利推进和疫情防控工作的落实，确保做到“安全第一，预防为主，综合治理”的安全方针政策，确保员工健康安全，确保遏制疫情的发展，为了我司各项复工复产安全生产工作有序进行，我司特制定了以下复工整改方案：

1、 成立节后复工复产和防疫领导小组

组长：

副组长：

成员：

检查队伍组成：企业主要负责人要带队，由安全生产管理员、生产主管、班组长、行政主管、电工、保安等重要岗位负责人组成。

2、 复工复产安全及防疫检查内容（根据实际制定检查表格）

1、 电气线路和设备安全检查

2、 机械设备安全检查

3、 车间、仓库作业环境安全检查

4、 消防设备设施安全检查

5、 职业卫生、劳动防护安全检查

6、 特种设备安全检查
7、 疫情防控措施检查

3、 复工复产安全生产及防疫培训教育

    （一）培训时间：2022年 2 月  日

    （二）培训地点：公司会议室/视频会议培训
    （三）培训内容（按照培训计划）

    1.安全操作规程、规章制度、应急救援及应急处置技能、复工复产安全措施。

2.职业病及劳保用品防护使用知识

3.车间危险源及管控措施培训
4.疫情防控知识及公司防疫安排

（四）培训考核对象

全体员工

（五）培训考核要求

通过安全教育培训使全体员工提高安全生产意识，掌握公司及本人岗位安全风险要点、防护措施和应急处置措施；自觉遵守公司各项规章制度和安全操作规程。通过疫情防控专题培训，让员工清楚公司的防疫工作安排及防疫知识。
4、 隐患整改及落实

 1、管理上缺失隐患，需形成制度，加强日后监督管理；

 2、存在重大安全隐患部位，一律不允许复产生产；

 3、一般安全隐患，立即快速处理整改，当天处理不了的必须限期整改；

 4、安全隐患必须定责任人、定期、定资金、重大安全隐患还需定方案和验收。
5、疫情防控措施未落实到位不复工

                              公司盖章：

                            2021年   月   日

安全生产教育培训记录表                                
	培训主题
	节后复工复产及防疫培训
	培训日期
	

	培训地点
	视频会议培训
	培训人数
	人

	授课人
	安全主任
	培训方式
	视频会议
	培训课时
	2小时

	参加人员：（参加培训的人员必须签名）            

	主要培训内容：（培训目的、内容摘要）

1、 培训目的：通过安全教育培训使全体员工提高安全生产意识，掌握公司及本人岗位安全风险要点、防护措施和应急处置措施；自觉遵守公司各项规章制度和安全操作规程。通过疫情防控专题培训，让员工清楚公司的防疫工作安排及防疫知识。
2、 内容摘要：

1.安全操作规程、规章制度、应急救援及应急处置技能、复工复产安全措施；

2.职业病及劳保用品防护使用知识；

3.车间危险源及管控措施培训。
4.疫情防控知识及公司防疫安排

	

	培训相片记录：




	工贸企业复工复产疫情防控、安全条件核查表

	企业名称（盖章）：                                                                      核查时间：2022年    月      日

	核查项目
	序号
	核查项目
	核查内容
	核查情况
	备注

	疫情防控
	1
	强化人员管理
	1）企业是否建立上岗人员登记汇总表；
	　
	　

	
	
	
	2）登记表是否记录每位员工返岗前14天内的外出史或接触史。
	　
	　

	
	2
	备足防控物资
	1）企业是否备足口罩（按1只/4h•人的标准配备）7天所需的使用量。
	　
	　

	
	
	
	2）企业是否备足75%酒精、消毒液、洗手液、红外测温仪、应急药品等疫情防控物资7天所需的使用量。
	　
	　

	
	3
	佩戴防护用品
	1）查员工是否正确佩戴口罩；
	　
	　

	
	
	
	2）了解职工口罩每次使用时间；
	　
	　

	
	
	
	3）查员工是否正确佩戴劳动防护用品。
	　
	　

	
	4
	实施区域消毒
	1）是否每日2次对办公区、生产区、生活区、电梯间等公共区域进行彻底消毒；
	　
	　

	
	
	
	2）是否关闭浴室、中央空调等易引发传染的场所和设施的情况。
	　
	　

	
	5
	加强体温检测
	1）是否设立体温检测点；
	　
	　

	
	
	
	2）是否进出厂人员体温检测登记；
	　
	　

	
	
	
	3）是否发现体温超过37.3摄氏度的人员。
	　
	　

	
	6
	避免集聚就餐
	员工是否实行分餐制、送餐制或错峰就餐制，避免人员集聚。
	　
	　

	核查项目
	序号
	核查项目
	核查内容
	核查情况
	备注

	安全条件
	1
	落实安全责任
	1）是否制定领导带班制度；
	　
	　

	
	
	
	2）每天24小时是否有领导带班，查带班记录。
	　
	　

	
	2
	复工复产方案
	1）是否制定并落实安全复工复产实施方案；
	　
	　

	
	
	
	2）是否制定并落实异常情况处置方案。
	　
	　

	
	3
	落实管控措施
	1）是否开展风险辨识；
	　
	　

	
	
	
	2）红色、橙色安全风险点是否落实管控措施；
	　
	　

	
	
	
	3）重大危险源等重点作业场所是否落实管控措施。
	　
	　

	
	4
	全员培训考核
	是否有管理人员、技术人员、操作人员复产前培训、考核材料。
	　
	　

	
	5
	排查治理隐患
	1）是否对重点安全生产装置和重要设备设施进行安全检查；
	　
	　

	
	
	
	2）发现的隐患是否全部整改到位，查隐患排查治理台账；
	　
	　


	
	
	
	3）查重点安全生产装置和重要设备设施现场。
	　
	　

	
	6
	消除重大隐患
	是否消除国务院督导组、市专治办交办的隐患和存在的重大事故隐患。
	　
	　

	核查意见：

	

	企业负责人（签字）：                              核查人员（签字）：                                          


	附件4：

	企业复工生产验收表

	企业名称（盖章）：                                                                   
	日期：2020年  月   日

	序号
	验收内容
	验收标准
	验收情况
	备注

	1
	疫情防控领导小组成立运转情况
	1、是否成立由主要负责人牵头的疫情防控领导小组
	　
	　

	
	
	2、是否有专门工作班子负责疫情防控工作
	　
	　

	
	
	3、是否下发正式文件并正常运行
	　
	　

	2
	疫情防控工作方案制定情况
	1、是否制定疫情防控工作方案
	　
	　

	
	
	2、是否细化落实各级责任人
	　
	　

	3
	复工生产实施方案制定情况
	1、是否制定复工生产实施方案
	　
	　

	
	
	2、是否细化落实各级责任人
	　
	　

	
	
	3、实施方案中是否明确每日两次体温检测、防疫消杀、异常人员隔离上报和员工分餐制
	　
	　

	4
	员工核查情况
	1、是否核查每名职工的健康状况
	　
	　

	
	
	2、是否核查职工节假日期间出行和参加集会情况
	　
	　

	
	
	3、是否排查职工密切接触者中有重点疫区来源地人员
	　
	　

	
	
	4、是否落实来自疫情较重地区员工停止返岗或推迟返岗
	　
	　

	
	
	5、因特殊需要返岗员工是否落实隔离政策
	　
	　

	5
	组织消毒和安全检查情况
	1、复工前是否对车间、食堂等人员聚集场所进行消杀防疫
	　
	　

	
	
	2、复工前是否对生产设施、设备进行病毒消杀
	　
	　

	
	
	3、复工前是否对生产设施、设备进行安全检查
	　
	　

	6
	复工前防控措施落实情况
	1、是否设立体温监测点，配备电子测温仪、体温登记表
	　
	　

	
	
	2、是否储备防疫用品（口罩、消毒液等）
	　
	　

	
	
	3、是否设立劝阻台，对外来人员、车辆进行登记、管控
	　
	　

	7
	宣传引导情况
	1、是否以车间、班组为单位开展疫情防控知识宣讲
	　
	　

	
	
	2、是否发放疫情防控明白纸
	　
	　

	
	
	3、是否在显著位置悬挂宣传条幅、张贴通告
	　
	　

	8
	承诺书签订情况
	员工与企业是否已签订承诺书
	　
	　

	企业主要责任人（签字）：                                          现场验收人员（签字）：                 


春节后复工复产电气作业安全检查表
	序号
	检查内容
	现场情况
	整改落实措施

	1
	易燃易爆车间内电器线路检查
	
	

	2
	易燃易爆车间临时线路检查
	
	

	3
	移动电具（电钻、行灯、电风扇、电焊机等）安全检查
	
	

	4
	配电房安全检查
	
	

	5
	安全用电警示标志检查
	
	

	6
	绝缘手套、绝缘胶鞋、绝缘棒检查
	
	

	7
	生产现场漏电保护开关检查
	
	

	8
	生产现场接地线检查
	
	

	9
	生产现场电器线路安全检查
	
	

	10
	生产现场静电接地线检查
	
	

	11
	生产现场电器开关检查
	
	

	其他说明：


检查人：                                       检查日期： 

2020年春节后复工复产安全隐患排查表
排查人员：                     排查日期：    年   月   日

	序号
	排查项目
	排查内容
	排查结果（√/×/缺项）
	整改措施

	1
	设备设施
	1.气瓶检验其外观颜色、安全附件、储存符合要求并安全使用。
	
	

	
	
	2.危险化学品库要分类分区，电气设备防爆、消防通道符合要求。
	
	

	
	
	3.有应急预案，车辆设施完好齐全，标志是否醒目。
	
	

	
	
	4.应急救援物资、设备配备完善。
	
	

	2
	易燃物品材料场所
	1.料场堆放整齐稳定可靠，道路畅通。
	
	

	
	
	2.在入口及重点位置设置了防火安全标志
	
	

	
	
	3.消防设施齐全完备，电器设备符合要求，防火间距达到要求。
	
	

	3
	劳动保护
	1.按规定为员工配备劳动防护用品
	
	

	
	
	2.超过2米以上的登高作业，制订了作业规程和防范措施。
	
	

	
	
	3.职业卫生符合国家规定的标准。
	
	

	4
	机械设备
	1.建立机械设备及其各种保护装置使用管理制度，现场设备前张贴安全操作规程或操作指引。
	
	

	
	
	2.定期进行机械设备及其各种保护装置安全检查和维修保养。
	
	

	
	
	3.对机械设备及其各种保护装置进行班前检查。
	
	

	
	
	4.操作者经培训合格（现场抽查和检查培训考核记录相结合）。
	
	

	
	
	5.机械设备其运动（转动）部件、传动（传输）装置安装有防护装置，或采取了其它有效的防护措施。
	
	

	5
	照明配电箱（柜、板）
	1.箱（柜、板）符合作业要求，内外整洁，无杂物，无积水。
	
	

	
	
	2.有足够的操作空间，PE可靠。
	
	

	
	
	3.各种原件及线路接触良好，保护装置齐全，与负荷匹配合理，编号、标识齐全醒目。
	
	

	6
	手持电动工具
	装有漏电保护装置，符合安全使用标准并定期进行绝缘检测。


	
	

	7
	用

电

安

全
	1.电器设备、电源线路由专业施工队安装、敷设。
	
	

	
	
	2.内有增大电气装置的额定容量。
	
	

	
	
	3.没有任意改动保护装置的整定值和保护元件的规格。
	
	

	
	
	4.电气装置没有超负荷运行或带故障使用。
	
	

	
	
	5.在用电设备和电气线路的周围留有足够的安全通道和工作空间。
	
	

	
	
	使用的电气线路有足够的绝缘强度、机械强度和导电能力并定期检查。
	
	

	
	
	7.移动使用的配电箱（板）采用完整的、带保护线的多股铜芯橡皮护套软电缆或护套软线作电源线，同时装设了漏电保护器。
	
	

	
	
	8.临时用电经有关主管部门审查批准，并有专人负责管理，限期拆除。
	
	

	
	
	9.露天使用的用电设备、配电装置应采取防雨、防雪、防雾和防尘的措施。
	
	

	
	
	10.电气设备、开关、插座不得安装在可燃材料上，电线下不得堆放可燃物资。
	
	

	
	
	11.机床局部照明及使用行灯采用安全电压。
	
	

	
	
	12.使用手持电动工具等移动电气设备，应装设漏电保护器，是金属外壳的，是否进行保护接地或接零。
	
	

	8
	厂区环境
	1.厂貌整洁，布局合理。
	
	

	
	
	2.厂区通道照明，厂区消防、消防通道符合要求。
	
	

	9
	车间作业环境
	1.实行定置摆放。
	
	

	
	
	2.车间通道、地面、通风、采光消防及疏散、设备布局合理
	
	

	10
	仓库
	1.仓库通道畅通。采光符合要求。
	
	

	
	
	2.消防设施完好、有效；有专人管理。
	
	

	
	
	3.物品摆放符合要求。
	
	

	
	
	4.仓库内除了固定照明外，没有使用其他电器；可燃物品库房，没有使用碘钨灯或超过60瓦的白炽灯，照明开关设在库外。
	
	

	
	
	5.库存物品分类、分堆储存，没堆占地不大于100平方米，堆与堆间距不小于1米、堆与墙间距不小于0.5米，堆与顶（梁）、柱间距不小于0.3米，灯的垂直下方与物品的水平间距不小于0.5米，主通道宽度不小于2米。
	
	

	11

12


	危险品使用现场
	1.储存、使用符合要求。
	
	

	
	
	2.建立有事故预防预案。
	
	

	
	
	3.设有应急救护设施
	
	

	
	职业危害
	1.对危害因素监测建档、并采取了防护措施、配备防护用具。
	
	

	
	
	2.定期对防护设备、设施进行检查，建有相关的管理制度。
	
	

	
	
	3.对从业人员进行了职业健康知识培训。
	
	


填写说明：1.符合项√，不符合项×，厂区不涉及此项填写“缺项”
施工现场安全检查表

危险作业日常安全检查表-起重吊装
	记 录 号：

工程项目（单位）                          使用编号：

	检查

部位
	
	结果

表示
	合  格√   无此项－

不合格×

	检查项目
	序号
	检   查   内   容
	检查结果

	起重机
	1
	起重机有超高和力矩限制器
	

	
	2
	吊钩有保险装置
	

	
	3
	起重机械经过有关部门检验合格，取得有关证明文件
	

	
	4
	安全防护装置、监测指示仪表、自动报警装置是否完好
	

	钢丝绳与地锚
	3
	起重钢丝绳磨损、断丝未超标
	

	
	4
	滑轮符合规定
	

	
	5
	地锚埋设符合设计要求
	

	吊点
	6
	索具使用合理、有足够的绳径倍数
	

	司机、指挥
	7
	司机持证上岗
	

	
	8
	司机所持证件应与机型相符
	

	
	9
	指挥人员持证上岗
	

	
	10
	高处作业有信号传递
	

	地耐力
	11
	地面铺垫措施达到要求
	

	起重作业
	12
	结构吊装采取防坠落措施
	

	
	13
	不超载作业
	

	
	14
	每次作业前有试吊检验
	

	警戒
	15
	起重吊装作业有警戒标志
	

	
	16
	设专人警戒
	

	备注
	

	检查人：                              负责人：          年   月   日


危险作业日常安全检查表-气焊作业
	记 录 号：

工程项目（单位）                                         使用编号：

	检查

部位
	
	结果

表示
	合  格√   无此项－

不合格×

	检查

项目
	序号
	检   查   内   容
	检查结果

	人员管理
	1
	气焊作业人员持证上岗，能够掌握安全操作规程 
	

	氧气瓶
	2
	禁止让有油、脂的棉纱、手套或工具等同氧气瓶、瓶阀、减压器等接触
	

	
	3
	氧气瓶不应停放在人行道上或不安全地方
	

	
	4
	禁止用手托瓶帽移动氧气瓶
	

	气体减

压阀
	5
	减压器在气瓶上应安装牢固。采用螺扣连接时，应拧足5道螺纹以上；采用专用夹具夹紧时，装卡平整牢靠
	

	
	6
	禁止用棉、麻绳或一般橡胶等作为减压器的密封垫圈
	

	
	7
	使用两种不同气体进行焊接时，减压器的出口端应各自装有单项阀，防止相互倒灌
	

	
	8
	不准在高压气瓶的减压器上挂放任何物件
	

	焊炬与

割炬
	9
	设在切割机上的电气开关应与切割机头的割炬气阀门安全隔离
	

	
	10
	大功率焊、割炬，应采用安全点火器，禁止用普通火柴点火
	

	胶管
	11
	氧气、乙炔气胶管与回火防止器、汇流排等导管连接时，管径必须相互吻合，并用管卡严密固定
	

	
	12
	禁止使用被回火烧损过的胶管
	

	
	13
	溶解乙炔气瓶用的减压器必须保证减压器位于瓶体最高部位
	

	乙炔气瓶
	14
	乙炔气瓶的搬运、装卸、使用时都应竖立放稳，严禁卧放使用
	

	
	15
	禁止在乙炔瓶上放置物件、工具或杂物
	

	乙炔回火防止器
	16
	根据乙炔发生器及现场操作条件，选用符合安全要求的乙炔回火防止器
	

	气割设备及操作
	17
	容器、气瓶、管道、仪表、阀门等连接部位应采用涂抹肥皂水方法检漏，严禁使用明火检漏
	

	
	18
	溶解乙炔瓶等气瓶应避免阳光暴晒和热源直接辐射
	

	
	19
	禁止使用电磁吸盘、钢丝绳、链条等吊运各类焊割用气瓶
	

	
	20
	工作完毕、工作间隙、工作地点转移之前都应关闭瓶阀
	

	
	21
	禁止使用气瓶做登高支架或支撑重物的衬垫
	

	
	22
	氧气瓶与乙炔瓶的距离应大于5m，两瓶与明火或热源的距离应大于10m
	

	
	23
	按规定穿戴个人防护用品，加强焊割保护，严防火、爆、毒、烫
	

	备注
	

	检查人：                               负责人：             年   月   日


专项安全检查表--现场布置

	                                               记录编号：

工程项目 （单位）                              所有编号：

	检查

部位
	　
	结果

表示
	合  格√   无此项－

不合格×

	检查项目
	序号
	检   查   内   容
	检查

结果

	基本要求
	　1
	施工生产区域实行封闭管理
	　

	
	　2
	主要进出口处设有明显的施工警示标志和安全文明生产规定、禁令标示标牌
	　

	
	　3
	总体布置应满足防洪、防火等安全要求及环保要求
	　

	
	4
	施工实施的布置符合防汛、防火、防砸、防风、防雷及职业卫生要求
	

	
	  5
	交通频繁的施工道路、交叉路口应按规定设置警示标志或信号指示灯
	

	
	  6
	施工现场的井、洞、坑、沟、口等危险处应设置明显的警示标志，采取加盖板或设置围栏进行防护
	

	
	  7
	临水、临空、临边部位设置不低于1.2米的安全防护拦
	

	生产、生活、办公区、仓库布置
	　8
	选址地质稳定，不受洪水、滑坡、泥石流、塌方及危石等威胁
	　

	
	　9
	交通道路畅通，避免与施工主干线交叉
	　

	
	　10
	车间、职工宿舍、办公室、仓库的间距符合防火安全要求
	　

	
	　11
	危险化学品仓库应远离其它区布置
	　

	其它
	  12
	办公生活区噪声应符合有关规定
	

	
	  13
	生活区大气环境质量不低于GB3095三级标准
	

	
	  14
	生活区饮用水符合国家饮用水标准
	

	
	  15
	根据施工人员发布情况修建公共厕所或移动厕所
	

	备 注
	

	检查人：                              负责人：           年   月   日


专项安全检查表—隧洞施工

	记 录 号：

工程项目（单位）                                  使用编号：

	检查

部位
	
	结果

表示
	合  格√   无此项－

不合格×

	检查

项目
	序号
	检   查   内   容
	检查

结果          

	洞口
	1
	稳定好洞口边坡和仰坡，做好截排水沟后方可进洞
	

	开挖
	2
	开挖方法是否符合规范及技术措施，采取湿式钻孔、凿岩
	

	
	3
	不允许提前将火工材料运至现场，爆破完成后应及时退库
	

	
	4
	含有毒有害气体隧道必须配备专门检测人员和仪器
	

	
	5
	不良地质隧洞作好超前地质预报和监控量测
	

	支护
	6
	做到支护及时跟进，支护至开挖面距离一般不超过4m，不良地质支护应紧跟开挖面，钢支撑基础坚实牢固，禁止悬空或安在虚碴上，锚杆设垫板
	

	
	7
	采用湿喷工艺，风压在0.2Mpa左右，不良地质隧道配机械喷射手
	

	衬砌
	8
	配钢模台车，及时施作二次衬砌（含仰拱、边顶拱）
	

	
	9
	洞内焊接应配灭火器（防止防水板燃烧）
	

	作业

环境
	10
	通风应良好，确保洞内空气质量符合要求
	

	
	11
	应及时抽排水，防止作业面积水
	

	
	12
	工作台车周边有安全防护栏杆，台车上不得超载，上下的梯子有扶手
	

	
	13
	潮湿部位照明采用安全电压，备有应急电源和应急灯
	

	其它
	14
	洞口设值班岗，做好进洞人员登记，危险处应设置醒目的安全警示标志，经常检查开挖支护面稳定情况，塌方、涌水、涌泥等处治必须制定专项措施，并暂停开挖进尺
	

	备注


	

	检查人：                              负责人：             年   月   日


专项安全检查表—安全通道

	记 录 号：

工程项目（单位）                            使用编号：

	检查

部位
	
	结果

表示
	合  格√   无此项－

不合格×

	检查

项目
	序号
	检   查   内   容
	检查结果

	现场检查


	1
	施工场内人行通道基础应牢固，走道表面保持平整、整洁、畅通，无障碍堆积物，无积水
	

	
	2
	施工通道的临空（2m高度以上）、临水边缘应设有高度不低于1m的安全防护栏杆，临空下方有人施工作业或人员通行时，沿栏杆下侧应设有高度不低于0.2m的挡板
	

	
	3
	施工走道宽度一般不得小于1m
	

	
	4
	施工栈桥和栈道的搭设应根据施工荷载设计施工
	

	
	5
	施工走道上方和下方有施工设施或作业人员通行时应设置大于通道宽度的隔离防护棚
	

	
	6
	出现霜雪冰冻后，施工走道应采取相应防滑措施
	

	
	7
	钢扶梯梯梁宜采用工字钢或槽钢；踏脚板宜采用不小于φ20mm钢筋、扁钢与小角钢；扶手宜采用外径不小于30mm的钢管。焊接制作安装应牢固可靠
	

	
	8
	钢爬梯梯梁宜采用不小于L50×50角钢或不小于φ30mm的钢管；踏棍宜采用不小于φ20mm圆钢。焊接制作安装应牢固可靠
	

	
	9
	简易木梯材料应轻便坚固，长度不宜超过3m，底部宽度不宜小于0.5m；梯梁梢径不小于8cm，踏步间距为0.3m为宜
	

	备注
	

	检查人：                                 负责人：          年   月   日


专业安全检查表-消防安全

	记 录 号：

工程项目（单位）                          使用编号：

	检查

部位
	
	结果

表示
	合  格√   无此项－

不合格×

	检查

项目
	序号
	检   查   内   容
	检查

结果

	消防

管理
	1
	健全各级消防责任制和管理制度，组建专职或义务消防队
	

	
	2
	做好日常防火安全巡视检查，及时消除火灾隐患
	

	
	3
	开展消防宣传教育活动和灭火、应急疏散救护的演练
	

	消防

场所
	4
	配备适应的消防器材和设备，存放在明显易于取用的位置
	

	
	5
	消防用器材设备，妥善管理，定期检验，及时更换过期器材
	

	
	6
	宿舍、办公室、现场值班室内严禁存放易燃易爆物品，未经许可，严禁使用电炉和大功率电器设备
	

	
	7
	使用电热的场所、办公室及住室，电热设施有专人负责管理，班后或无人停留时，必须切断电源
	

	
	8
	存放、运输、使用严格按照爆炸物品管理制度和安全技术操作规程执行
	

	
	7
	挥发性的易燃物质，不得装在开口容器及放在普通仓库内
	

	
	8
	闪点在45℃以下的桶装、罐装易燃液体不露天存放，存放处有防护栅栏，通风良好
	

	
	9
	施工区域需要使用明火时，使用区进行防火分隔，清除动火区域内的易燃、可燃物，配置消防器材，并有专人监护
	

	
	10
	易燃易爆危险品存放使用场所、仓库，有严格的防火措施和相应的消防设施，禁止使用明火和吸烟
	

	其他
	11
	易燃易爆危险物品的采购、运输、储存、使用、回收、销毁应有相应的防火消防措施和管理制度
	

	备注
	

	检查人：                              负责人：             年   月   


专业安全检查表-施工现场用电

	记 录 号：

工程项目（单位）                                          使用编号：

	检查

部位
	　
	结果

表示
	合  格√  无此项－

不合格×　

	
	
	
	

	检查项目
	序号
	检查内容
	检查结果

	人员管理
	1
	正确穿戴工作服、绝缘鞋等合格劳动防护用品
	　

	
	2
	非电工不得从事电器作业
	　

	接地与接零
	3
	按规定接地接零
	　

	
	4
	保护零线与工作零线不能混接
	　

	
	5
	工作接地与重复接地符合要求
	　

	
	6
	专用保护零线设置符合要求
	　

	开关板

配电箱
	7
	符合三级配电两级保护要求
	

	
	8
	用具、熔断器应与设备容量相匹配
	

	
	9
	用电设备设专用开关箱
	

	
	10
	配电箱内引出下线整齐，有标识
	　

	
	11
	开关无损坏，露天有防雨罩
	　

	
	12
	配电箱应有门，有锁
	

	
	13
	按规定一机一闸一漏
	

	
	14
	检修电气设备时，挂警告牌或专人监护
	

	现场照明
	15
	照明专用回路有漏保
	

	
	16
	配电室设有正常照明及事故照明
	

	
	17
	场内照明灯具符合规范要求
	

	
	18
	潮湿作业使用36V以下安全电压
	

	配电线路
	19
	绝缘良好，电线老化、破损应进行包扎
	　

	
	20
	线路过道有保护措施
	　

	
	21
	照明灯高度大于⒉5m，车辆通过处大于5m
	　

	
	22
	不使用的临时线路应及时回收，线头包扎好
	　

	
	23
	使用五芯电缆线
	　

	
	24
	线路架设或埋地符合规范
	　

	
	25
	移动式电气设备，必须采用软橡胶电缆，并装漏保
	　

	其它
	26
	在变压器或电控室周围醒目位置设置安全警示标志
	

	备注
	
	

	检查人：                              负责人：           年   月   日


专业安全检查表-施工机械

	记 录 号：

工程项目（单位）                           使用编号：

	检查

部位
	
	结果

表示
	合  格√   无此项－

不合格×

	检查

项目
	序号
	检   查   内   容
	检查

结果

	安全设

施和防

护管理
	1
	对有较大危险因素的设施、设备设置统一的安全警示标志
	

	
	2
	安全防护设施和警示标志应符合安全标志规定要求
	

	
	3
	在设备操作间（台）悬挂醒目的安全操作技术规程
	

	制动
	4
	稳定、可靠、灵敏
	

	保险
	5
	限位器、联锁联动、保险齐全、可靠、灵敏
	

	信号仪表
	6
	灯光、音响、信号齐全可靠，指示表准确、灵敏
	

	传动转动
	7
	润滑保养正常
	

	
	8
	传动部位设网、罩保护装置，无裸露
	

	吊索具
	9
	吊具有保险钩，且完好、牢固，索具绳、卡完好，牢固
	

	安装

维修

及运行
	10
	起重机械指挥人员必须具备特种作业资质并规范指挥
	

	
	11
	起重机械操作人员必须持证上岗
	

	
	12
	交接班、保养制度健全及严格执行
	

	
	13
	机械运行半径范围内严禁非工作人员入内
	

	备注
	

	检查人：                            负责人：              年   月   日


专业安全管理检查表-起重机械

	记 录 号：

工程项目（单位）                                                   使用编号：

	检查

部位
	
	结果

表示
	合  格√   无此项－

不合格×

	检查

项目
	序号
	检   查   内   容
	检查结果

	人员
	1
	操作人员必须持有特种作业操作资格证书
	

	检验

标示
	2
	安全检验合格标志固定在起重机械的醒目位置上其他警示标示齐全醒目
	

	
	3
	超期未检验或检验不合格的起重机械不准使用
	

	
	4
	起重机械醒目位置上应有吨位标牌，其他警示标示齐全醒目
	

	行走

机构
	1
	行走制动器及联轴节部件齐全，制动力矩合适
	

	
	2
	减速器无漏油，底脚螺栓无松动
	

	
	3
	电缆及配重装置完好
	

	
	4
	行走防风铁鞋齐全
	

	
	5
	惯性制动有效
	

	变幅

机构
	6
	制动器、减速器制动有效，螺栓无松动
	

	
	7
	限位装置齐全有效
	

	
	8
	大栏杆、象鼻梁栏杆无脱焊变形
	

	
	9
	轴承轴锁无窜动，固定端盖片无变形，固定螺栓齐全紧固
	

	
	10
	齿轮、齿条啮合正常
	

	
	11
	摇架底座焊缝无开裂现象
	

	旋转

机构
	12
	两侧小齿转轴端盖螺栓无松动
	

	
	13
	行星减速器底脚螺栓无松动，制动抱刹调整到位
	

	
	14
	制动总、分泵不漏油，制动效果好
	

	
	15
	压轮轨道平整无变形，压轮工作平稳，受力均匀
	

	
	16
	金属结构高度>30m时，应安装风速风级报警器，且效果灵敏可靠
	

	起升机构及索具、属具
	17
	起升钢丝绳一个捻节距内断丝数达钢丝总丝数的10%时，应予报废
	

	
	18
	制动装置有效，制动效果好
	

	
	19
	吊钩危险断面颈部产生塑性变形应报废；出现裂纹应报废；开口度比原尺寸增加15%应报废；危险断面的磨损超过原尺寸的10%应报废
	

	
	20
	钢丝绳在卷筒上应保留2-3圈余量
	

	电气
	21
	照明完好
	

	
	22
	主令控制器操作灵敏
	

	
	23
	电铃开关灵活，声响符合要求
	

	
	24
	各级接触器、继电器，主、从触头平整统一，动作有效，灭弧装置齐全
	

	
	25
	电器柜内布线整洁，电线电缆无破皮，无临时跳跃短接及继电器塞死现象
	

	
	26
	超负荷及测距装置有效
	

	
	27
	紧急断电开关应设在司机操作方便的地方，且标记明显，灵敏可靠。
	

	备注
	

	检查人：                                 负责人：          年   月   日


专业安全检查表-吊索吊具

	记 录 号：

工程项目（单位）                                    使用编号：

	检查

部位
	
	结果

表示
	合  格√   无此项－

不合格×

	检查项目
	序号
	检   查   内   容
	检查结果

	管理制度
	1
	吊具使用单位是否有安全使用、维护保养规程或相应的规章制度
	

	钢丝绳
	2
	不得有断丝、断股、腐蚀、压扁、弯折及电弧作用而引起的损坏
	

	
	3
	钢丝绳的连接绳扣长度应不小于150mm，插花不得低于3个
	

	
	4
	钢丝绳使用夹头连接时，夹头不得少于3个，间距不得低于1500mm，夹头必须压紧，直到钢丝绳直径被压缩1/3为止
	

	
	5
	钢丝绳磨损或腐蚀量应不超过原直径的10％
	

	
	6
	外层钢丝磨损小于其直径的40％
	

	
	7
	钢丝绳直径相对于公称直径减小少于7％
	

	
	8
	钢丝绳没有松股、打结、芯子外露等
	

	
	9
	吊钩处于最低点时卷筒上至少留有3圈
	

	吊钩
	1
	要定期检查吊钩有无裂纹、变形及吊钩螺母和防松装置有无松动
	

	
	2
	吊钩装配部分每季度至少要检修一次，并清洁润滑
	

	
	3
	危险的断面磨损不得超过原尺寸的10%（按GB10051.2制造的吊钩不得超过原尺寸的5%）
	

	
	4
	吊钩开口度比原尺寸增加不得超过15%（按GB10051.2制造的吊钩开口度比原尺寸增加不得超过10%
	

	
	5
	吊钩扭转变形不得超过10%
	

	
	6
	吊钩危险断面或吊钩颈部不得产生塑性变形
	

	附件
	1
	板钩衬套磨损量不得超过原尺寸50%
	

	
	2
	型钩心轴磨损量不得超过原尺寸5%
	

	
	3
	紧固件必须齐全，并有防松措施
	

	
	4
	卡板、插板完好、动作灵活
	

	
	
	
	

	备注
	

	检查人：                              负责人：          年   月   日


季节性安全检查表-冬季施工

	记 录 号：

工程项目（单位）                            使用编号：

	检查

部位
	
	结果

表示
	合  格√   无此项－

不合格×

	检查

项目
	序号
	检   查   内   容
	检查结果

	现场检查
	1
	加强道路维护，采取防滑措施
	

	
	2
	霜雪后，脚手架、脚手板、斜坡道及时清扫，并有防滑措施
	

	
	3
	爆炸物品临时存放处应保持一定的温度，防止炸药冻结
	

	
	4
	严禁用火烤冻结的炸药
	

	
	5
	各种机械设备的润滑，必须用符合防冻要求的润滑油
	

	
	6
	各种水冷机械、车辆停放后，必须将水箱中的水全部放出或加适当防冻液
	

	
	7
	进行气焊作业时，应进场检查保险壶、胶管、减压阀，以防冻结
	

	砼冬季

施工规定
	8
	进行蒸汽法施工时应有防护烫伤措施，所有管路有防冻措施
	

	
	9
	对分段浇注的砼进行电气加热时，其未浇注砼的钢筋与已加热部分相联系时应作接地，进行养生浇水时必须切断电源
	

	
	10
	进行电热法施工，必须指定电工参加操作，非有关人员严禁在电热区操作
	

	
	11
	电热法工作人员必佩戴和使用绝缘防护用品
	

	
	12
	采用暖棚法，暖棚必须经过设计，应尽量采用不易或难燃烧材料搭设，绑扎牢固，有可靠的防火措施，制定严格的防火制度
	

	春季

解冻
	20
	对各种建筑物基础、脚手架、土石方边坡等危险部位，应进行全面检查，以防春季发生坍塌
	

	
	21
	清除施工现场内的积雪、污物，维护好交通和施工道路
	

	其它
	22
	做好人员的御寒保暖措施，备好防冻衣物和手套，禁止生明火或用电炉取暖
	

	备注
	

	检查人：                                 负责人：          年   月   日


季节性安全检查表-夏季施工

	记 录 号：

工程项目（单位）                              使用编号：

	检查

部位
	
	结果

表示
	合  格√   无此项－

不合格×

	检查

项目
	序号
	检   查   内   容
	检查结果

	现场检查
	1
	编制夏季施工防高温、防汛、防泥石流、防台风及防雷等专项安全技术措施。
	

	
	2
	成立应急救援领导小组，健全机构组织，落实责任人员。
	

	
	3
	制定相应防范措施和应急预案，组织好预案演练，开展抢险人员的培训，落实抢险救灾队伍和物资。
	

	
	4
	根据夏季施工的特点，对作业人员开展安全教育，提高自我保护意识。施工现场要为作业人员配备防暑降温的药品饮品。
	

	
	5
	建立健全值班制度，及时关注天气和地质灾害等预报，及时发布预警通知，提早部署防范工作。
	

	防暑降温
	6
	采取措施降温、消暑，改善员工的工作、生活环境。
	

	
	7
	合理安排作息时间，不得为赶工期随意加班加点。
	

	
	8
	高温作业场所是否采取有效的通风、隔热、降温措施。
	

	防汛度汛
	9
	是否制定防汛度汛工作计划和应急预案，大型施工机械设备的运行和转移方案是否可靠。
	

	
	10
	临时用电线路和设施进行全面检查，各种用电设备接地、接零保护良好，漏电保护装置齐全有效。
	

	防雷防泥石流
	11
	检查现场防雷工作，炸药库、油库、拌和楼等的防雷设施落实情况及有效性；大型起重机械等设备必须按规定做好避雷接地。
	

	
	12
	检查施工现场、办公生活区、库房是否处于山洪泥石流影响的危险区。
	

	备注
	

	检查人：                                 负责人：          年   月   日


季节性安全检查表-雨季施工

	记 录 号：

工程项目（单位）                                      使用编号：

	检查

部位
	
	结果

表示
	合  格√   无此项－

不合格×

	检查

项目
	序号
	检   查   内   容
	检查结果

	现场检查
	1
	项目部是否成立防汛、防洪领导小组，重点部位的防汛措施落实情况，防汛物资准备，应急预案的培训演练情况。
	

	
	2
	对施工人员是否进行防雷电灾害常识学习，如雷雨天不准打手机，关闭电器，户外远离金属导体，严禁在树下避雨等安全常识。
	

	
	3
	检查现场防雷工作，炸药库、油库、拌和楼等的防雷设施落实情况及有效性（防雷范围是否满足要求，接地装置是否完好，接地电阻是否有效）；大型脚手架、大型起重机械设备必须按规定做好避雷接地。
	

	
	4
	边坡、洞口等部位的截排水设施是否施工完成并保证通畅，现场排水设施的畅通，避免积水与冲刷边坡。
	

	
	5
	检查办公生活区、库房是否漏雨，是否处于山洪泥石流影响的危险区。
	

	
	6
	开挖边坡、弃碴场、料场稳定情况，是否存在滑坡、坍塌和泥石流等隐患
	

	
	7
	检查排架、支架（平台）和临建设施的基础稳定情况（是否下沉、裂缝。
	

	
	8
	现场机电设备要做好防雨、防雷、防漏电措施。对施工现场的防雷设施及临时用电线路和设施进行全面检查，确保电缆没有拖地，各种用电设备接地、接零保护良好，漏电保护装置齐全有效。
	

	备注
	暴雨后及时开展安全检查，发现隐患及时处理。

	检查人：                                 负责人：          年   月   日


季节性安全检查表-风季施工

	记 录 号：

工程项目（单位）                            使用编号：

	检查

部位
	
	结果

表示
	合  格√   无此项－

不合格×

	检查

项目
	序号
	检   查   内   容
	检查结果

	现场检查
	1
	成立防台风及应急救援工作领导小组，健全机构组织，落实责任人员。
	

	
	2
	对施工人员是否进行防风灾害常识教育。提高自我防范能力和应急反应能力。
	

	
	3
	高空处作业操作人员必须正确使用安全带，即高挂低用且必须戴好安全帽、挂好安全网。遇有五级以上强风等恶劣的气候，不得从事露天高空作业。
	

	
	4
	高架式机械设备（如起重机械、打桩机械等）是否稳固，是否采取防风或加固措施，所有提升装置，缆风绳必须正常受力均匀，大风过后细心检查处理，对绳体磨损应加固、更换。
	

	
	5
	脚手架、施工支架等是否进行加固，是否有松动倒塌的危险，对于结构不完整、整体稳定性较差的作业项目，是否已采取加固防护措施。
	

	
	6
	所有架空用电线路进行风期检查，防止线路弛度过大，随风摆动大，以免造成短路和其它危害的发生。
	

	
	7
	所有安全通道和临边作业应有安全防护措施，严禁高空抛物，以防物体随风飘移，砸伤人员。
	

	
	8
	高处用气割或电焊时，应采取措施防止火花随风落下伤人及引燃易燃物。焊接剩余的焊条头、工具等不得随意下丢。
	

	
	9
	对于吊装作业，一定要设专人指挥，若风力超过六级必须停止作业；若风力微小时，也要加护绳保护，防止其它安全隐患发生。
	

	
	10
	野外用火必须办理安全作业票，并有相应的安全保证措施。
	

	备注
	风季应经常进行安全检查，大风过后检查，发现隐患及时处理

	检查人：                                 负责人：          年   月   日


季节性安全检查表-节假日施工

	记 录 号：

工程项目（单位）                            使用编号：

	检查

部位
	
	结果

表示
	合  格√   无此项－

不合格×

	检查项目
	序号
	检   查   内   容
	结果

	施工人员
	1
	合理安排文化娱乐活动，不得影响其他员工的休息。
	

	
	2
	穿戴好劳动保护用品和正确使用防护工具。
	

	
	3
	作业人员按时休息，严禁酒后上班，按规定乘车上下班。
	

	施工

区车辆
	4
	严格遵守车辆管理制度，任何人不得私自开车和酒后驾车。
	

	
	5
	做好行车前的车辆安全检查并记录
	

	
	6
	接送员工上下班的车辆，按规定载人，严禁违章驾驶。
	

	节日三防
	7
	严格按照相关规定管理火工材料，防爆、防盗，严防火工材料流失。
	

	
	8
	易燃易爆等危险品的存储和使用的影响区内禁放烟花炮竹。
	

	
	9
	易燃易爆场所配备相应的消防器材：消防栓、消防水池、灭火器等
	

	
	10
	安排节假日值班人员，严防盗窃和各类治安事件的发生。值班人员是应保持通信联络通畅。
	

	用电管理
	11
	员工宿舍和施工现场临时值班房，严禁线路私拉乱接。
	

	
	12
	按规定使用用电设备，不得使用大功率用电设备进行取暖或做饭。
	

	
	13
	非电工不得从事电器作业。
	

	施工现场
	14
	节日期间各施工作业面须有安全员巡视。
	

	
	15
	安全通道、危险部位有明显的警示标志和防护设施。
	

	
	16
	交叉作业、危险作业严格按照操作规程及相关要求实施，并有专人负责指挥。
	

	
	17
	检查对重大危险源的监控管理情况。
	

	备注
	

	检查人：                        负责人：                  年    月   日


季节性安全检查表-防汛

	记 录 号：

工程项目（单位）                                   使用编号：

	检查

部位
	
	结果

表示
	合  格√   无此项－

不合格×

	检查

项目
	序号
	检   查   内   容
	检查

结果

	检查项目
	1
	成立防汛指挥领导组织，负责工程安全渡汛工作
	

	
	2
	根据施工情况和防汛要求编制防洪度汛措施和应急预案
	

	
	3
	成立防汛抢险队伍，落实防汛物资，随时做好防汛抢险的准备工作
	

	
	4
	随时保持与建设单位通讯联系，及时掌握汛期水情预报和水文信息，预测洪峰流量及到来时间和过程，及时通告项目各工区和分包单位
	

	
	5
	洪水淹没危险区的施工人员，提前撤离到安全地点
	

	
	6
	重点对围堰、子堤等防汛设施、工程和未竣工工程，发现险情，及时进行抢险加固
	

	
	7
	防汛抢险前，各施工机械设备撤离基坑、低洼等淹没地段
	

	
	8
	施工运输船舶，防汛期间须避洪停泊，避洪停泊中，除抛锚停泊外，还应加系防汛缆索
	

	
	9
	防汛期间，在抢险时安排专人进行安全监视，确保抢险人员的安全
	

	
	
	
	

	备注
	

	检查人：                           负责人：               年   月   日


安全生产综合检查报告

	受检单位：  

	受检单位
	  
	检查类别
	

	检查单位
	
	检查时间
	

	检查内容：

	检查结果及整改措施：


	检查负责人：                       受检单位负责人：
参加检查人员：


安全生产隐患排查治理登记表
	填报单位：　　　　　　　　　　　　　　                     　  年　 月

	序号
	隐患名称
	隐患等级
	隐患整治单位

（部门、工区）
	责任人
	整治时间
	治理经费
	治理措施（专项措施名称）
	应急预案

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	单位负责人：　 　　　部门负责人：　　   　 填表人： 　　 　　填表日期：


安全生产隐患排查治理月报表

	填报单位：　　　　　　　　　　　　　            填报时间：

	隐患排查项目
	隐患排查、整改

	
	一般隐患
	整改率
	较大隐患
	整改率
	重大隐患
	整改率

	（个）
	（条）
	（％）
	（条）
	（％）
	（条）
	（％）

	
	
	
	
	
	
	

	本月安全生产隐患排查治理基本情况：

	单位负责人：　　 　　部门负责人：　  　　填表人：　　　 　填表日期：


较大事故隐患快报表

	填报单位：

	隐患名称
	
	责任人姓名
	

	施工项目部

（工区）
	
	联系电话
	

	计划完成整治

时间
	
	计划整治经费

（万元）
	

	一、隐患的现状及其产生原因：

二、隐患的危害程度和整改难易程度分析：

三、应急处理及应急预案的制订情况：

四、隐患治理方案的制定及实施情况：



	单位负责人：　　  　 　部门负责人：　　     　填表人：　 　　 　填表日期：


重大事故隐患快报表

	填报单位：

	隐患名称
	
	责任人姓名
	

	施工项目部

（工区）
	
	联系电话
	

	计划完成整治

时间
	
	计划整治经费

（万元）
	

	一、隐患的现状及其产生原因：

二、隐患的危害程度和整改难易程度分析：

三、应急处理及应急预案的制订情况：

四、隐患治理方案的制定及实施情况：



	单位负责人：　　  　 　部门负责人：　　     　填表人：　 　　 　填表日期：


危险作业日常安全检查表—高处作业

	                                                    记 录 号：

工程项目（单位）：                                   使用编号：

	检查

部位
	　
	结果

表示
	合  格√   无此项－

不合格×

	检查项目
	序号
	检   查   内   容
	检查

结果

	施工人员
	　1
	正确穿戴安全帽、软底鞋等防护用品
	　

	
	　2
	井、孔口、临空面边缘、不准休息和停留
	　

	
	　3
	不准向下抛丢物体、材料
	　

	
	　4
	不准沿绳、立杆攀爬上下
	　

	架子平台
	　5
	严格按设计施工、不得随意改动
	　

	
	　6
	井、孔口、预留口加盖板或设围栏
	　

	
	　7
	平台脚手板铺满钉牢、临空面有护身栏杆，不准有探头板
	　

	
	　8
	栈道栈桥通道有扶手栏杆，扶梯固定牢固，通道外外侧下部为道路或作业场所时边缘有10cm以上的档板
	　

	
	　9
	堆物、整齐、稳固不准超负荷
	　

	
	　10
	废物、废渣及时清理，不得乱丢乱堆
	　

	临空边缘

悬空作业
	　11
	悬挂合格的安全网或搭设其它防护设施
	　

	
	　12
	使用工具和易下落的物体，有绳子拴牢，不得下掉
	　

	
	　13
	下方为通道或其它工作场所，应有防护棚或专人监护
	　

	其它
	　14
	六级以上大风暴雨浓雾等恶劣天气，停止作业
	　

	
	　15
	雪天、冰冻天气应清除雪、霜、冰和采取防滑措施
	　

	
	　16
	夜间有足够的照明
	　

	
	　17
	带电体附近作业应保持规定的安全距离或采取防护隔离措施
	　

	备 注
	

	检查人：                              负责人：           年   月   日


