隐蔽致灾地质因素普查内容（中煤）

（一）采空区、小窑及老窑破坏

查明本矿及矿界外 200 米范围内历史采掘范围 、 采空积水形成时间、分布范围、积水量等情况，重点排查小窑、老窑的历史活动及积水情况；

- 相关信息要绘制在采掘工程平面图、充水性图上，严格执行防治水”三区”、“四线”管理，同时建立矿井及周边采空区积 水调查台账，并及时更新相关内容。

（二）废弃井筒及封闭不良钻孔

- 废弃井筒应调查收集井筒位置、所属矿井、封闭时间、开采煤层、开采范围、井简落底位置及积水、积气等情况，重点排查煤层露头、浅埋区、村庄及隔离煤柱附近小窑、老窑井简分布情况，由于小窑、老窑采掘存在不规律、不确定性，故不能盲目认为煤柱下就不存在小窑破坏区，必须严细排查；

- 封闭不良钻孔应收集钻孔位置、类别、封孔位置及封堵方式等情况，对于钻孔封堵资料不清的，应以封闭不良钻孔对待；

- 井田及周边所有废弃井筒及封闭不良钻孔必须标注在采掘工程平面图、充水性图中等相关图件中，并建立废弃井简、水源井及封闭不良钻孔台账。

（ 三）地表水体 及地质灾害

- 查明矿区、井田及周边范围河流、湖泊、水库等地表水系和水利工程的汇水、疏水、渗涓等情况，工作面采空区域对应地表要查明塌陷、裂缝分布范围、规模及区域汇水情况，重点排查浅埋区的塌陷、裂缝发育治理情况；

- 查明地表高陡边坡及附近的防排水设施、 堤坝、排 水沟渠

等情况，掌握当地历年降水量及最高洪水位等资料，建立完善的疏水、防水及排水系统，保证抗灾能力；

- 调查收集的相关资料要留存原始记录及影像资料，并标绘在采煤沉陷综合治理图、井上下对照图等相关图件上。

（四）地下含水体

- 查明矿井各含水层、采空积水区等水文地质条件，包括含水体的水源、水位、水量、水质及导水通道等情况，重点排查富水性中等以上含水层及各煤层采空积水分布及影响情况；

- 评价含水体对采掘生产的影响情况，预测采掘过程中正常和最大涌水量，针对性提出超前防治措施及合理建议。

（五）导水裂隙带

- 通过物探、钻探实测和理论经验公式计算等方法，查明各煤层开采后导水裂隙带的发育高度、范围等情况，合理留设防隔水煤（岩）柱；

- 导水裂隙带波及范围内存在富水性强的含水层、采空积水

等含水体时，采掘前必须采取疏于、降低采高等措施，防止含水体水下泄工作面。

（ 六）断层、裂隙及褶曲

- 断层、裂隙主要查明井田及矿界周边断层发育范围、断裂性质、走向、倾角、 断距、断层宽度、岩性、伴生裂隙、富水性及影响范围等情况，尤其受顶板水、奥灰水影响矿井要重点排查断层、裂隙的含（导）水性；

- 褶曲主要查明发育形态、位置、周边裂隙及对采掘影响等

情况，并通过分析煤层底板等高线的形态，明确褶曲的轴部发育位置、走向等参数。

- 收集资料总结规律，并编制矿井构造纲要图，排查的相关内容要如实填绘相关图件、台账。

（七）陷落柱

- 查明矿井陷落柱的发育形态、位置、岩性、裂隙发育程度、含（导）水性及影响范围等情况，受奥灰水影响矿井要结合以往揭露及探测情况，重点排查分析陷落柱的导水性，并针对性提出超前防治措施及建议；

- 陷落柱具体情况要填绘在采掘工程平面图、充水性图、构造纲要图、构造台账等相关图件、台账中。

（八）瓦斯富集区

- 查明煤层厚度、变化规律、煤质、瓦斯含量、压力及赋存状况，根据以往揭露及探测资料，分析明确断层、陷落柱、褶曲等地质构造对瓦斯赋存、涌出的影响情况，明确主要构造区域瓦斯涌出情况及变化规律；

- 查明井田及周边采空区、空巷的瓦斯富集情况，通过以往调查及现存密闭观察孔，明确瓦斯浓度及变化规律；

- 系统收集矿井所有瓦斯、地质资料，编制瓦斯地质图，并对瓦斯赋存情况进行分区，掌握矿井瓦斯富集区，按规定测定与突出危险性相关的参数，开展瓦斯防突及预测预报工作。

（九）井下火区

- 查明所有煤层的自然发火倾向性、历史自然发火吏、火区

范围、密闭、气体成分等情况，重点排查浅埋煤层隐蔽火区情况；

- 收集相关资料，整理分析，绘制火区分布图，标明发火点、 发火时间、气体成分、浓度等情况，并针对性提出防灭火措施及

建议。

（十）古河床冲刷带、“天窗”等不良地质体

- 查明井田内岩浆侵入、古河床冲刷、古隆起的位置、岩性及影响范围，收集以往调查、探测及揭露资料，分析预测“天窗” 的发育区域及展布特征，明确对安全生产的影响情况；

- 调查分析的相关资料要及时标绘在采掘工程平面图上，并

总结发育规律，及时预测预报，有效指导采掘设计，提出合理性防治措施。

（十一）冲击地压

- 查明矿井各煤层局部高应力集中、煤层结构突变、地质构造、开采扰动和情况不明煤柱等可能影响冲击地压发生的隐蔽致灾因素，重点排查顶板来压、工作面”见方＂、孤岛煤柱及各类煤 柱上下层开采受冲击地压影响情况 ， 明确潜在冲击倾向性。

- 开采具有冲击地压倾向性的煤层，必须按要求开展冲击倾向性鉴定和冲击危险性评价工作，划分冲击地压危险区域，按照

＂区域先行、局部跟进、分区管理、分类防治＂的原则，采取监测预警、防范治理、效果检验、安全防护等综合防治措施。

三、隐蔽致灾地质因素普查方式

（一）开展地质资叶收集追溯工作

- 到当地政府安监、煤监、国土资源、地勘单位等相关部门

访查，调查本矿及周边矿井历史采空破坏区及积水、积气等情况。

- 与本矿及历史采掘相关矿井工作人员沟通访查、到附近村庄进行走访调查，掌握本矿及周边小窑、老窑采掘活动范围及积水情况。

- 与相邻矿井定期交换资料，准确掌握采掘关系、空间位置、积水、积气等情况，形成长效预测预警机制。

（二）开展地面、井下物探工作

- 利用地面三维地震、井下工作面槽波、坑透等物探技术， 查明矿井、采区、工作面的煤层赋存及地质构造发育及影响情况。

- 利用地面、井下瞬变电磁、直流电法、 CSAMT 、音频电 透视等电法探测技术，查明含水层、采空区等含水体的富水性以及断层、陷落柱、裂隙等构造的含（导）水性。

- 利用高密度电法、超声成像法、微震监测、注水试验等方法相结合，查明导水裂隙带发育高度及影响范围。

（三）开展地面、井下钻探工作

- 根据目前采掘及未来 3- 5 年规划范围， 针对性开展地质、水文地质补勘工作，施工地面、井下勘探钻孔，探测验证煤层赋存、构造发育及含水层、采空区积水等情况。

- 针对各类物探异常区，开展地面、井下钻探验证工作，进一步查明地质构造、富水区等情况。

- 存在断层、陷落柱、裂隙等导水构造的，采用地面、井下定向钻技术，开展超前探测治理工程，注浆加固封堵导水通道。

- 针对各类采空积水，利用地面、井下钻探技术，进行多层

位、多手段联合探测，超前疏放采空积水，保证安全生产。

（四）开展水质水样化探工作

- 含水层、采空区等含水体钻探验证、抽放水试验后，针对性取样进行水质化验，建立典型水样水化学数据库。

- 对矿井含水层、密闭等长期涌水点进行取样化验，分析确定水源，并将水化学信息录入数据库管理。

- 矿井、采区、工作面出现涌水时，要定期取样化验，与各类 水样数据库进行对比分析，确定涌水水源，针对性采取防治措施。

（五）利用其它先进技术手段

- 利用遥感成像、红外测温、测氧法等技术，查明火区与瓦斯等隐蔽致灾因素情况。

- 采用地表巡查与矿井水文动态监测、岩移观测等监测预警系统相结合的方式，开展在线监测预警工作，查明地表水、井下水、地质灾害等隐蔽致灾因素情况。

四、日常管理工作要求

- 各矿须根据矿井目前采掘区域及未来 3- 5 年采掘部署情况， 立即开展隐蔽致灾地质因素普查工作，针对性制定防治措施，进一步完善报告 、台 账、图纸等相关内 容， 做到普查内容细致全面， 结论重点明确，措施科学合理，资金落实到位。

- 隐蔽致灾地质因素普查报告要求每年修编，由煤矿总工程师（地质矿长）组织地质、安监、技术、通风等相关部门会审， 并提交煤炭事业部 、子公司 业务主管部门审查备案	， 每年 1 2 月 31 日前完成修编、审批工作。

- 隐蔽致灾地质因素普查报告相关的充水性图、采掘工程平面图、小窑分布图等图纸，采空积水、密闭巡查、废弃井口、封闭不良钻孔、地表塌陷裂缝等台账、影像资料等需及时更新，安排专人负责，形成档案管理，存档备案审查；当采掘衔接发生变化时，要求在一个月内对相关内容进行补充完善，新增内容须经总工程师（地质矿长）组织复审。

- 为提高隐蔽致灾地质因素普查报告编写质量，煤业集团地测

部巳制定普查报告编写大纲各矿下载参照编写。

- 各煤炭事业部、子公司及矿井要高度重视隐蔽致灾地质因素普查管理工作，清醒认识到盲区死角隐患的危害，事业部、子公司要对下属矿井的隐患排查工作进行现场督查，加强安全管控力度，切实开展隐患排查与防治工作，有效指导安全生产。

- 煤业集团地测部将对各矿开展情况进行抽查，未按要求开展相关工作的、隐蔽致灾因素排查不全面、治理不彻底或未采取有效防治措施的 ， 将给予矿井 5- 20 万元罚款， 并对相关贵任单位及责任人进行责任追究，严肃处理。

附件

隐蔽致灾地质因素普查报告编写大纲

一、绪论

l 、目的、任务和依据

简述隐蔽致灾普查目的、任务、报告编写依据等情况。

2、矿井概况

叙述煤矿位置、范围、四邻关系、自然地理、本矿和邻近矿井及老窑开采情况、煤矿生产建设、采掘规划等情况。

3、以往地质、水文地质工作

叙述矿井各阶段开展的地质、水文地质勘查及补充勘探工作，包括勘查单位、时间、内容、采用的方法手段、主要工程量和获得的成果及验证结果等情况。

二、矿井地质条件

叙述矿井区域地层、构造、岩浆岩侵入、煤层、煤质、地质条件分类等情况。

三、矿井水文地质条件

叙述矿井区域含水层、隔水层、充水因素、通道等情况，包括矿井涌水量、水文地质类犁等情况。

四、水害致灾因素普查

l 、采空区普查

通过采用调查走访、物探、钻探、化探等方法，结合以往地质勘查资料及近年来生产作业过程中揭露情况综合分析，查明矿井开采的采窄区、井田内及周边采窄、老宁区情况。对采窄区分布、范围、面积、形成时间、积水情况、积水来源、自然发火、有害气体等进行分析说明，预测采窄区及积水区对本矿未来开采范围的影响程度。

将采窄区普查的相关信息标绘在采掘工程平面图和矿井充水性图上，建立矿井和周边采窄区相关资料台账，分析相关隐患对煤矿生产建设带来的潜

在威胁，并提出针对性防治措施及意见。

2、废弃老窑（井筒）和封闭不良钻孔的普查

废弃老窑（井简）的普查采用查阅相关资料、调查访问等方法进行。对废弃  老窑（井筒）要做到查明其位置、闭坑时间、开采煤层、范围、及充填情况等，  尽可能收集齐伞以往煤矿采掘相关资料。将废弃老窑（井筒）、井筒标注在采掘工程平面图等相关图件上，建立井田内废弃老窑（井筒）、水源井孔台账。

通过整理分析井田范围内所有钻孔封孔资料和质量记录，对钻孔封孔质量进行评述，查明封孔不良钻孔的分布，以及封孔不良钻孔的封闭材料、封闭质量和封闭不良层段。对刲孔资料不详、封孔资料不消的钻孔，应以封孔不良钻孔对待。将井田内及周边施工的所有钻孔标注在采掘工程平面图等相关图件上，建立刲闭不良钻孔台账。分析预测废弃老窑（井筒）和封闭不良钻 孔对煤矿未来生产可能的影响及危害程度。

3、地下含水体 普查

通过对矿井主要含、隔水层（组）的水文参数、采掘影响范围内的主要含 水层的水文地质情况、抽水试验情况，带压情况和矿井建设生产过程中对构造、陷落柱等现场水文编录情况，不同构造的含、导水情况，矿井近年的主要涌水水源、水量构成等资料的分析研究，指出影响矿井采掘活动的主婓含水层赋存状态，补、径、排方向等。

查明影响矿井安全开采的水文地质条件，各含水体的分布范围、水源、水量、水位、水质和导水通道等。指出主要影响本矿井建设生产的地下含水 体主要有哪些，并预测矿井正常涌水量和最大涌水量及地下含水体对矿井生产的影响范围和危霄程度。

4、导水裂缝带普查

2

根据矿井的采煤工艺、工作面设计参 数 等， 选择科学合理导水裂缝带的计剪 公式， 并结合物探、钻探实测、野外地表塌陷和裂缝调查等方法，对“ 三带”的高度计婢方法进行修正，确定导水裂隙带可能的分布区域及分布范围。 综合分析，指出导水裂隙带可能沟通的含水层、上覆采空积水区、地表

水体等。提出导水裂隙带对矿井未来生产区域是否存在威胁，及影响程度。五、地质致灾因素普查

1、断层、裂隙、褶曲、陷落柱普查

利用地面物探和钻探、矿井地质编录、井下探测的成果资料及采掘过程中地质构造揭露情况，结合现场观测情况综合分析。

切断层普查主要包括：断层性质、产状、断距、断层带宽度及岩性，断层两盘伴生裂隙发育程度，断层寄导水性。

＠褶曲的观测和探查包括：查明褶曲位置、产状、规模、形态和分布特点及裂隙发育情况，探讨褶曲的形成方式。

＠陷溶柱普查内容包括：发育形态、岩性、周边裂隙发育程度、导水性、 对煤层破坏情况及影响顶底板情况等。

收集矿井裂隙发育资料，总结规律。分析断层、裂隙、褶曲、陷落柱富导水情况、对煤层顶板稳定性的影响、是否存在瓦斯积聚及瓦斯突出危险。预测断层、裂隙、祒曲、陷落柱对未来开采范围的影响及危害程度。对探查发现的断层、褶曲标注在编绘的煤矿构造纲要图上。

2、古河床冲刷带、天窗等不良地质体普查

在钻探、地震、瞬变电磁、电测深法等资料分析的基础上，通过沉积、构造地质等方面的研究，分析古河床冲刷带、天窗、岩浆岩侵入休、古隆起等隐蔽致灾地质因素的形成机理，查明其发育和展布特征及对矿井安全生产的影响。对调查发现的所有隐蔽致灾地质休，都需标绘在采掘工程平面图上， 并研究和总结其发育及分布规律，以有效指导矿井采掘设计和合埋确定工程防治拈施。

六、地质灾害普查

3

通过地表巡查及与相关部门调查的方式，查明矿区、井田及周边范围河流、湖泊、水库等地表水系和水利工程的汇水、疏水、渗漏等情况，工作面采宁区域对应地表要查明塌陷、裂缝分布范围、规模及区域汇水情况，重点排查浅埋区的塌陷、裂缝发育治理情况；

查明地表边坡附近的防排水设施、堤坝、排水沟渠等情况，掌握当地历年降水量及最高洪水位等资料，建立完善的疏水、防水及排水系统，保证抗灾能力。

调查收集的相关资料要留存原始记录及影像资料，并标绘在采煤沉陷综合治理图、井上下对照图等相关图件上，针对性提出合理措施及建议。

七、瓦斯致灾因素普查

综合收集和分析煤炭勘查、煤层气勘探的瓦斯测试资料，以及煤矿生产过程测试的相关凡斯参数资料、矿井通风数据、瓦斯等级鉴定资料等，在地质条件不清的区域，采用矿井物探、钻探等方法进行探测，开展瓦斯参数的相关测试。

根据获取资料，结合矿井地质构造、顶板岩性、煤层上覆基岩等地质因素，  开展凡斯赋存规律的研究。查明煤层厚度、变化规律、煤质和凡斯含量及赋存 状况，分析矿井瓦斯赋存规律，指出影响矿井瓦斯宫集的主要地质因素。

预测矿井瓦斯涌出匮、矿井可能形成瓦斯富集的部位，在今后生产过程中机斯对开采范围的影响程度及是否存在煤与瓦斯突出的危险。在综合研究的基础上，编制矿井瓦斯地质图，并对矿井瓦斯赋存情况进行分区。

八、火区致灾因素普查

根据勘查阶段、矿井生 产建设过程中煤层测试资料和近 3- 5 年矿井一氧化碳监测的实际资料、相邻矿井的情况等，分析研究矿井是否具备形成火区的 各类因素、形成火区的主要因素。通过对火区资料分析、整理及对火区观测、 检查等查明火区范围、密闭、密闭、气体成分等情况，绘制火区分布图。

在火区分布图上标明火区和曾经发火地点，并注明火区编号发火时间、主要监测气体成分、浓度等。明确提出本矿未来生产建设区域是否存在火区威胁及威胁程度。

九、动力致灾因素普查

4

动力致灾普查的主要内容为工程地质岩性、i中击地压、围岩压力、田岩  破碎等内容。

叙述各层岩石物理力学性质、岩层厚度、硬度、岩性组合等情况，重点明确受冲击地压影响情况。

十、隐蔽致灾普查结论及治理计划

1、隐蔽致灾因素普查结论

分类叙述各项隐蔽致灾因素普查结果，明确矿井安全生产受危害情况。

2、治理工程及资金计划

分类叙述各项隐蔽致灾因素须开展的治理工作， 明确工秤量、资金量及治理时间等情况。

十一、存在问题及建议

l 、存在问题

根据各类隐蔽致灾因素排查情况，叙述矿井生产过程中存在的安全隐患及相关问题。

2、建议及措施

结合矿井目前采掘及未来规划情况，针对性提出科学合理的建议措施， 有效防治各类灾害发生。

附表：矿井隐蔽致灾因素普查情况统计表附图： l 、地质及水文地质综 合柱状图

2、井上下对照图

3、采煤沉陷综合治理图

4、各煤层充水性图

5、各煤层采掘工程平面图、规划图

6、各煤层凡斯地质图

7、矿井构造刚要图

8、矿井 火区分布图

5

9、其他相关图件