最新整理矿井防治水重大风险管控方案

1  人员组织

负责人：矿长

分管负责人：总工

责任单位：生产科、地测科、防治水办公室

责任人：生产科科长、地测科科长、防治水副科长

2  管控时间

3104运输顺槽、3104回风顺槽掘进工作面作业期间，该重大风险始终存在，故管控时间为掘进工作面作业期间，所有工作人员必须严格按照此管控方案要求执行。

3  风险区域内最大人数上限

单个掘进工作面作业人数最多11人；其中：跟班队长1人，带班长1人，打眼爆破工1人，支护工2人，验收员1人，瓦斯员1人，安检员1人，机电工1人。在3103掘进工作面作业过程中，应严格控制掘进迎头作业人数，无关人员严禁长时间逗留。

4  管控措施

4.1  风险成因分析

1）3104掘进工作面东面临近断层，F1断层东为本矿老采空区，北面为矿界保安煤柱。

2）3104运、回两顺槽掘进期间，可能存在未严格按照《探放水设计》执行“物探先行、钻探验证、化探跟进”防治措施或落实不到位的情况，容易导致3104掘进工作面透水事故的发生。4.2  风险管控措施

1）编制探放水设计，在探放水设计中明确探水眼的布置和超前距离

（1）地测科应根据《煤矿安全规程》以及《煤矿防治水规定》的要求，结合煤矿实际生产需求，制定专门的3104运输顺槽、3104回风顺槽探放水设计以及安全措施；

（2）制定的《探放水设计》应严格按照“物探先行、钻探验证、化探跟进”的防治原则，确定物探、钻探、化探的各项措施实施参数；

（3）矿井超前物探应根据矿井超前物探仪器的性能、掘进需求，合理确定探测距离、超前距离；探测范围应包含掘进前方、两帮、上下方向；

（4）矿井超前钻探钻孔设计应符合《煤矿防治水规定》的要求；除正常超前钻探孔设计外，应根据矿井物探异常结果，布置物探异常验证钻孔；

（5）《探放水设计》中应包含：钻探到水源后， 地测科派专人取水样进行化探分析，根据水情分析及出水情况，制定相应的放水单孔设计等相关内容。

2）探水队应严格按照《探放水设计》规定进行探放水

（1）依据《探放水设计》，确定主要探水孔位置时， 测量人员进行标定，负责探放水工作的人员亲临现场，共同确定钻孔的方位、倾角、深度和钻孔数量；

（2）探放老空水前，应当首先分析查明采空积水体的空间位置、积水量和水压，并根据矿井排水能力和水仓容量，控制放水流量，防止淹井；

（3）探放水孔应当钻入采空积水体，设有专人监测钻孔出水情况，测定水量和水压，做好记录。如果水量突然变化，应当及时处理，并立即报告矿调度室。

（4）当钻孔接近采空积水体时，预计可能发生瓦斯或者其他有害气体涌出的，应当设有瓦斯检查员或者矿山救护队员在现场值班，随时检查空气成分。如果瓦斯或者其他有害气体浓度超过有关规定，应当立即停止钻进，切断电源，撤出人员，并报告矿井调度室，及时处理。

3）掘进巷道进行掘进或探放水时，应时刻关注钻孔涌水或工作面特征，并准备好封堵材料，确定撤退路线

（1）掘进工作面或其他地点发现“挂红、挂汗、空气变冷、出现雾气、水叫、顶板淋水加大、原有裂缝淋水突然增大、顶板来压、底板鼓起、水色发浑、有臭味、工作面有害气体增加、裂隙出现涌水”等突水预兆时，必须立即停止作业，撤出人员，报告矿调度室，并发出警报；

（2）在探水时，当班班长必须确保退路畅通；同时要与相邻工作地点保持信号联系，出现探水异常情况，立即通知受水害威胁地点的人员安全撤离；

（3）采掘队必须保证探放水现场排水设施、堵水材料到位，通讯畅通，电话和排水设施不到位时，不得进行探水相关工作。

4）严格按照《煤矿安全规程》规定，坚持“有疑必探、先探后掘，”做好水害分析预报

4.3  事故应急措施

1）掘进工作面透水时，必须立即发出警报，向矿井调度室汇报，立即派人监测水情并撤出所有受水威胁地点的人员到安全地点，然后采取安全措施，进行处理。

2）根据透水现场情况，积极迅速组织抢救。就地取材，采取用衣服等物料临时堵住出水点，加固工作面，防止事故继续扩大。如无法抢救，应沿着避灾路线，避开压力水头，迅速撤退到涌水地点的上部水平或地面，而不能进入附近的独头巷道。

3）当现场人员被涌水围困无法退出时，应迅速进入预先筑好的避难硐室中避灾，或选择合适地点快速建筑临时避难硐室避灾。同时做到以下几点：

（1）在巷道内或硐室口放上衣服、工具做标志，以便救护队员早日发现，前来营救。

（2）利用避难硐室电话与调度中心联系，汇报人员情况。等待救援时应保持静卧，尽量减少体力消耗，延长生命的时间。

（3）硐室内只留一盏灯照明，将其余的灯关闭，以延长照明时间。

（4）间断的敲击，发出呼救信号。

（5）要听从指挥，团结一致，等待救援。

4）发生透水事故后，要立即启动《矿井水害应急预案》。清点入井人数，积极组织力量进行抢险救灾，营救遇难人员。

5  技术保障

1）该管控方案必须 总工负责组织，相关部门人员配合，根据3104运输顺槽掘进探水情况，共同编制防范措施及处置方案。

2）在防范措施及处置方案出台后，相关单位要认真学习实施方案的内容和防范设施。

3）在防范措施及处置方案实施过程中，相关责任人应经常深入作业现场，积极发现管控方案中的不足，并及时进行修改补充。

6  资金保障

1）在管控方案出台后，施工负责人要对方案中涉及到的防范设施积极进行储备。

2）如有需要购进的设备，相关责任部门积极联系供应部进行购进，在防范设施到位后方可组织施工。

3）资金从安全费用中提取， 财务科进行保障，预计费用14万元。