主通风机反转反风操作流程图

	接反风操作指令


↓

	锁好防爆门


↓

	按下停机按钮


↓

	对惯性旋转的风叶进行制动


↓

	按下反向运转启动按钮开始反风


↓

	观察压力电流表、电压表指示器


↓

	接停止反风指令


↓

	按下主扇停止按钮


↓

	对惯性旋转的风叶进行制动


↓

	按下正向运转启动按钮风流返回正向


↓

	打开防爆门闭锁装置反风结束


↓

	恢复正常通风状态


注：主扇使用的是蝶阀

1#风机反转反风操作流程图

	接反风操作指令


↓

	锁好防爆门


↓

	按下1#风机停机按钮


↓

	对惯性旋转的1#风机风叶进行制动后松开制动闸


↓

	按下1#风机反向运转启动按钮开始反风


↓

	观察压力电流表、电压表指示器


↓

	接停止反风指令


↓

	按下1#风机停止按钮


↓

	对惯性旋转的1#风机风叶进行制动后松开制动闸


↓

	按下1#风机正向运转启动按钮风流返回正向


↓

	打开防爆门闭锁装置反风结束


↓

	恢复正常通风状态


注：主扇使用的是蝶阀

备用2#风机反转反风操作流程图

	接备用2#风机反风操作指令


↓

	锁好防爆门


↓

	按下1#风机停机按钮


↓

	关闭1#风机蝶阀


↓

	打开2#风机蝶阀


↓

	按下2#风机反向运转启动按钮开始反风


↓

	接停止反风指令


↓

	按下2#风机停止按钮


↓

	对惯性旋转的2#风机风叶进行制动后松开制动闸


↓

	按下2#风机正向运转启动按钮风流返回正向


↓

	打开防爆门闭锁装置反风结束


↓

	恢复正常通风状态


注：主扇使用的是蝶阀

倒换主要通风机操作流程图

	接倒换操作指令


↓

	锁好防爆门


↓

	按下主要风机停机按钮


↓
	关闭主要通风机蝶阀


↓

	打开备用通风机蝶阀


↓

	按下备用风机同向（不改变井下风向）启动按钮


↓
	完成倒换运行工作


↓
	反风时保持闭锁状态，正常通风时打开防爆门闭锁装置


