单选题

1、《煤矿安全规程》已经2025年7月7日应急管理部第17次部务会议修订通过，自（）起施行。

A、2026年1月1日

B、2026年2月1日

C、2026年3月1日2

答案：B

2、2025版《煤矿安全规程》，新增的制定根据是（）。

A、《中华人民共和国消防法》

B、《中华人民共和国矿山安全法》

C、《安全生产许可证条例》

答案：A

3、《煤矿安全规程》第三条，煤矿企业进行生产，应当依照（）等规定取得安全生产许可证。

A、《中华人民共和国矿山安全法》

B、《中华人民共和国安全生产法》

C、《安全生产许可证条例》

答案：C

4、《煤矿安全规程》第三条，未取得安全生产许可证的，不得（）。

A、从事煤炭生产活动

B、生产

C、从事销售煤炭活动

答案：B

5、《煤矿安全规程》第四条煤矿企业必须配备（），并根据煤矿的灾害类型、灾害程度、生产能力和规模等设置相应的安全生产管理机构，建立健全并落实安全技术管理体系。

A、技术负责人

B、主要负责人

C、总工程师

答案：A

6、《煤矿安全规程》第七条，煤矿企业、煤矿必须向（）告知作业场所和工作岗位存在的危险有害因素及防范措施、事故应急措施、职业病危害及其后果、职业病危害防护措施等。

A、从业人员

B、外来人员

C、作业人员

答案：A

7、《煤矿安全规程》第七条，煤矿企业、煤矿必须支持（）等组织对煤矿安全生产与职业病危害防治工作的监督活动，发挥群众的监督作用。

A、团委

B、监察部门

C、工会

答案：C

8、《煤矿安全规程》第九条，煤矿企业、煤矿必须对从业人员进行安全生产教育和培训。未经（）的从业人员，不得上岗作业。

A、安全生产教育和培训

B、安全生产教育和培训合格

C、安全生产教育和实际操作培训合格

答案：B

9、《煤矿安全规程》第九条，主要负责人和安全生产管理人员必须具备与（）相应的安全生产知识和管理能力，并经考核合格。

A、煤矿生产活动

B、煤矿经营活动

C、煤矿生产经营活动

答案：C

10、《煤矿安全规程》第十一条，涉及安全生产的新技术、新工艺试验必须由（）进行方案论证、安全措施审批，并向属地煤矿安全监管部门和驻地矿山安全监察机构报告。

A、煤矿企业

B、煤矿

C、技术服务机构

答案：A

11、《煤矿安全规程》第十一条，涉及安全生产的新技术、新工艺试验必须由煤矿企业进行方案论证、安全措施审批，并向（）报告。

A、属地煤矿安全监管部门

B、驻地矿山安全监察机构

C、属地煤矿安全监管部门和驻地矿山安全监察机构

答案：C

12、《煤矿安全规程》第十一条，煤矿应当建立安全设备台账，对安全设备进行（）维护、保养并定期检测，保证正常运转，对安全设备购置、入库、使用、维护、保养、检测、维修、改造、报废等进行全流程记录并存档。

A、经常性

B、不定期

C、定期

答案：A

13、《煤矿安全规程》第十三条，有突出危险煤层的新建矿井必须先抽后建，首采区内有突出危险且瓦斯压力大于（）MPa的煤层，必须进行地面钻井预抽，将瓦斯压力降至2MPa以下后，方可开工建设。

A、6

B、5

C、3

答案：C

14、新版《煤矿安全规程》第十七条，井工煤矿必须按照规定填绘反映实际情况的图纸中，下列属于新增加的是（）。

A、井上、下对照图

B、可采煤层底板等高线及资源储量估算图

C、井下通信系统图

答案：B

15、《煤矿安全规程》第二十一条，煤矿企业、煤矿必须建立应急救援组织，健全规章制度，编制应急救援预案，（）至少组织1次全员应急救援培训，每半年至少组织1次应急演练，储备应急救援物资、装备并定期检查补充。

A、每年

B、每半年

C、每季度

答案：A

16、《煤矿安全规程》第二十一条，煤矿企业、煤矿必须建立应急救援组织，健全规章制度，编制应急救援预案，每年至少组织1次全员应急救援培训，（）至少组织1次应急演练，储备应急救援物资、装备并定期检查补充。

A、每年

B、每半年

C、每季度

答案：B

17、《煤矿安全规程》第二十八条，生产地质报告、地质类型划分报告每（）修编1次，当地质类型划分未发生较大变化时可以合并编制，由煤矿企业技术负责人审批。

A、5年

B、3年

C、2年

答案：B

18、《煤矿安全规程》第二十八条，生产地质报告、地质类型划分报告每3年修编1次，当地质类型划分未发生较大变化时可以合并编制，由（）审批。

A、煤矿技术负责人

B、煤矿主要负责人

C、煤矿企业技术负责人

答案：C

19、《煤矿安全规程》第二十八条，煤矿发生突水、煤与瓦斯突出、冲击地压等较大以上事故或者影响煤矿地质类型划分的地质条件发生较大变化时，煤矿应当在（）内重新进行地质类型划分。

A、1年

B、半年

C、1个季度

答案：A

20、《煤矿安全规程》第三十三条，煤矿建设竣工移交生产前，必须由（）编制建井（矿）地质报告，由煤矿企业技术负责人审批。

A、建设单位

B、施工单位

C、监理单位

答案：A

21、《煤矿安全规程》隐蔽致灾因素普查报告由()组织审查，当地质条件发生较大变化时应当及时修编。

A、煤矿企业技术负责人

B、煤矿主要负责人

C、煤矿技术负责人

答案：A

22、《煤矿安全规程》第四十条巷道掘进和工作面回采前，应当根据隐蔽致灾因素普查报告和重大灾害治理情况，分析地质构造特征、煤层及其顶底板岩性、遗留煤柱、岩浆岩体、含水体、陷落柱、瓦斯、采空区等的查明程度，对异常情况开展（），并编制地质说明书。

A、钻探

B、物探

C、超前探测

答案：C

23、《煤矿安全规程》第四十五条，新建及改扩建大中型矿井开采深度不应超过（）m，小型矿井开采深度不应超过600m，国家组织的煤炭深部安全开采试验除外。

A、800

B、1000

C、1200

答案：C

24、《煤矿安全规程》第四十五条，新建及改扩建大中型矿井开采深度不应超过1200m，小型矿井开采深度不应超过（）m，国家组织的煤炭深部安全开采试验除外。

A、600

B、800

C、1000

答案：A

25、《煤矿安全规程》第四十六条，矿井各开采水平、区域的瓦斯或者冲击危险性等级不一致时，矿井的生产系统和设备选型必须按照（）等级进行设计。

A、较低

B、正常

C、较高

答案：C

26、《煤矿安全规程》第四十七条，新建的井底车场巷道及主要硐室不得布置在有（）的煤层中。

A、煤与瓦斯突出危险

B、强冲击地压危险

C、煤与瓦斯突出危险或者强冲击地压危险

答案：C

27、《煤矿安全规程》第四十九条，突出及按照突出设计的矿井，斜井和平硐，运输和轨道大巷、总进（回）风巷等主要井巷应当布置在（）内。突出煤层的其他巷道优先布置在被保护区域或者无突出危险区域内。

A、岩层或者无突出危险煤层

B、岩层

C、无突出危险煤层

答案：A

28、《煤矿安全规程》第四十九条，突出及按照突出设计的矿井，突出煤层的（）优先布置在被保护区域或者无突出危险区域内。

A、运输和轨道大巷

B、其他巷道

C、总进（回）风巷

答案：B

29、《煤矿安全规程》第五十条，深部矿井或者高地应力矿井，开拓巷道应当结合（）方向合理布置。

A、水平主应力

B、构造应力

C、垂直主应力

答案：A

30、《煤矿安全规程》第五十三条，薄煤层或者长壁充填开采需增加采掘工作面个数时，中央企业应当向国家矿山安全监察局报告，其他企业应当向（）报告。

A、省级煤矿安全监管部门和驻地矿山安全监察机构

B、省级煤矿安全监管部门

C、驻地矿山安全监察机构

答案：A

31、《煤矿安全规程》第五十四条，有煤与瓦斯突出或者冲击地压危险的煤层，应当优先（）。

A、地面抽放泄压

B、灾害治理

C、开采保护层

答案：C

"32、《煤矿安全规程》第六十七条，采用冻结法开凿立井井筒时，冻结深度应当（）基岩10m以上。

A、穿过风化带延深至稳

定的

B、深入稳定的不透水

C、深入稳定的

答案：B"

33、《煤矿安全规程》第六十七条，施工第一个冻结孔时，应当在到达设计冻结深度（）m前，开始取芯核实地层。

A、30

B、20

C、10

答案：A

34、《煤矿安全规程》第六十七条，钻进冻结孔时，必须测定钻孔的（），测斜的最大间隔不得超过30m，并绘制冻结孔实际偏斜平面位置图。

A、方向和偏斜度

B、方向和顶角

C、方位和顶角

答案：C

35、《煤矿安全规程》第六十七条，当冻结孔穿过布有井下巷道或者硐室的岩层时，应当采用缓凝浆液充填冻结孔壁与冻结管之间的环形空间，充填高度应当超过巷道或者硐室顶板以上不少于（）m。

A、30

B、50

C、100

答案：C

36、《煤矿安全规程》第七十九条采用反井钻机掘凿暗立井、煤仓及溜煤眼时，扩孔完毕，必须在上孔口设置（）等安全设施，在上、下孔口外围设置栅栏，防止人员进入。

A、防止人员坠落

B、防止人员、物料坠落

C、防止物料坠落

答案：B

37、《煤矿安全规程》第九十四条，悬挂吊盘、水泵、排水管、抓岩机等用的钢丝绳安全系数的最小值是（）。

A、6

B、5

C、4

答案：A

38、《煤矿安全规程》第九十四条，悬挂风筒、风管、供水管、注浆管、输料管、电缆用的钢丝绳安全系数的最小值是（）。

A、6

B、5

C、4

答案：B

39、《煤矿安全规程》第九十四条，悬挂安全梯用的钢丝绳安全系数的最小值是（）。

A、6

B、5

C、4

答案：C

40、《煤矿安全规程》第九十七条，建井期间采用吊桶提升时，吊桶的连接装置安全系数不小于（）。

A、13

B、9

C、7

答案：A

41、《煤矿安全规程》第一百零一条，建井期间，井筒中悬挂吊盘、模板、（）、抓岩机的钢丝绳，使用期限一般为1年。

A、水泵

B、输料管

C、安全梯

答案：A

42、《煤矿安全规程》第一百一十五条，掘进巷道在揭露老空区前，必须（），制定探查老空区的专项安全技术措施，包括接近老空区时必须预留的煤（岩）柱厚度和探明水、火、瓦斯等内容。

A、预测预报

B、有疑必探

C、先探后掘

答案：C

43、《煤矿安全规程》第一百一十五条，老空区范围不清，水、火、瓦斯和顶板垮落等情况不明的区域，必须采用（）进行探查，应当根据探明的情况采取相应措施，进行处理。

A、钻探

B、物探

C、钻探、物探

答案：C

44、《煤矿安全规程》第一百二十七条，采煤工作面顶板不及时垮落、悬顶范围超过作业规程规定的，必须采取人工强制放顶或者其他方式进行处理，并编制专门安全技术措施。专门安全技术措施由煤矿总工程师审批，并安排（）进行现场安全管理。

A、班组长

B、专门人员

C、安全检查工

答案：B

45、《煤矿安全规程》第一百三十四条，采用综合机械化单元密实充填采煤工艺开采，必须根据工作面地质条件、瓦斯涌出量、自然发火倾向、回采速度、矿山压力，以及煤层顶底板岩性、厚度、倾角等因素，编制专项设计，由（）审批。

A、煤矿企业主要负责人

B、煤矿企业技术负责人

C、煤矿主要负责人

答案：A

46、《煤矿安全规程》第一百四十二条，使用掘进机、掘锚一体机、连续采煤机等设备掘进时，（七）掘锚机或者带钻臂连续采煤机采用机载钻架进行支护作业前，应当将本机的（）闭锁。

A、一运

B、二运

C、截割部

答案：C

47、《煤矿安全规程》第一百四十三条，使用（）、梭车、履带式行走支架、锚杆钻车、给料破碎机、连续运输系统或者桥式转载机等掘进机后配套设备时，必须遵守相应规定。

A、运煤车

B、侧卸装岩机

C、铲车

答案：B

48、《煤矿安全规程》第一百四十三条，（三）（）、梭车制动装置必须齐全、可靠。作业时，行驶区间严禁人员进入；检修时，铰接处必须使用限位装置。

A、运煤车

B、侧卸装岩机

C、铲车

答案：B

49、《煤矿安全规程》第一百四十九条，（一）作业地点风速不应低于0.25m/s，维修作业应当（）逐架（排）进行。

A、由外向里

B、由里向外

C、按顺序

答案：A

50、《煤矿安全规程》第一百四十九条，（二）（）必须有临时支护和防止失修范围扩大的措施，必须有冒顶堵塞井巷时保证人员撤退的出口。

A、巷修地点

B、施工地点

C、作业地点

答案：C

51、《煤矿安全规程》第一百四十九条，（三）严禁空顶作业，应当按照规定循环距离施工，（）顺序修复，不得同时作业。

A、顶、帮、底

B、帮、顶、底

C、顶、底、帮

答案：A

52、《煤矿安全规程》第一百五十九条，使用煤矿用防爆型柴油动力装置机车运输的矿井，行驶车辆巷道（（）除外）的供风量还应当按照同时运行的最多车辆数验算巷道配风量，配风量验算取值每千瓦不小于4m3/min。

A、辅助巷道

B、联络巷

C、临时巷道

答案：B

53、《煤矿安全规程》第一百六十一条，矿井必须建立测风制度，每()至少进行1次全面测风。

A、周

B、10天

C、旬

答案：C

54、《煤矿安全规程》第一百六十四条，综合机械化掘进巷道在相距50m前、其他巷道在相距20m前，必须停止一个工作面作业，（）做好调整通风系统的准备工作。

A、贯通前

B、贯通中

C、贯通后

答案：A

55、《煤矿安全规程》第一百六十四条，贯通后，必须停止贯通影响区域内的一切工作，立即调整通风系统；风流稳定后，方可恢复工作；影响区域由（）组织确定。

A、煤矿企业技术负责人

B、煤矿总工程师

C、煤矿主要负责人

答案：B

56、《煤矿安全规程》第一百六十八条，采煤工作面必须在采（盘）区和采煤工作面构成按照设计全部完工的完整通风、（）系统后，方可回采。

A、排水

B、供电

C、运输

答案：A

57、《煤矿安全规程》第一百七十一条，煤层倾角大于（）的采煤工作面采用下行通风时，应当报煤矿总工程师批准

A、8°

B、12°

C、15°

答案：A

58、《煤矿安全规程》第一百七十二条，采煤工作面必须采用矿井全风压通风，（）采用局部通风机稀释回风隅角瓦斯。

A、允许

B、禁止

C、严禁

答案：C

59、《煤矿安全规程》第一百七十四条，不应在倾角大于（）的倾斜运输巷中设置风门。

A、8°

B、12°

C、15°

答案：A

60、《煤矿安全规程》第一百八十条，主要通风机停止运转时，井下必须立即停止工作、切断电源，人员全部撤至（）规定的安全地带。

A、安全技术措施

B、应急救援预案

C、作业规程

答案：B

61、《煤矿安全规程》第一百八十三条，正常工作和备用局部通风机均失电停止运转后，当电源恢复时，正常工作的局部通风机和备用局部通风机均不得自行启动，必须（）开启局部通风机，启动条件按照本规程第一百九十七条执行。

A、人工就地

B、远程人工

C、人工就地或者远程人工

答案：C

62、《煤矿安全规程》第一百八十四条，使用局部通风机通风的掘进工作面，不得（）停风。

A、无计划

B、有计划

C、计划外

答案：A

63、《煤矿安全规程》第一百八十四条，因检修、停电、出现故障等原因停风时，必须将人员全部撤至全风压进风流处，切断（）的电源，设置栅栏、警示标志，禁止人员入内。

A、影响区域非本质安全型电气设备

B、停风区所有电气设备

C、停风区非本质安全型电气设备

答案：C

64、《煤矿安全规程》第一百八十五条，井下爆炸物品库必须（）。

A、有独立的通风系统

B、实行独立通风

C、实行全风压通风

答案：B

65、《煤矿安全规程》第一百八十六条，井下铅酸蓄电池动力装置充电硐室应当（）。

A、有独立的通风系统

B、实行独立通风

C、实行全风压通风

答案：B

66、《煤矿安全规程》第一百八十七条，采区变电所及实现采区变电所功能的中央变电所必须（）。

A、有独立的通风系统

B、实行独立通风

C、实行全风压通风

答案：B

67、《煤矿安全规程》第一百八十九条，高瓦斯矿井应当测定已开拓各采（盘）区开采煤层及厚度（）m以上的邻近煤层（距开采煤层上方（）倍煤厚的煤层和下方（）m的煤层)的瓦斯基本参数。

A、0.3；8；20

B、0.5；8；20

C、0.3；8；10

答案：A

68、《煤矿安全规程》第一百九十条，开拓新水平、新采区，揭露新煤层，以及采煤工作面绝对瓦斯涌出量超过（）m3/min或者掘进工作面绝对瓦斯涌出量超过（）m3/min时，应当测定煤层瓦斯含量或者瓦斯压力。

A、5；2

B、3；0.5

C、3；1

答案：C

69、《煤矿安全规程》第一百九十三条，采掘工作面及其他作业地点风流中甲烷浓度达到1.0%时，必须停止（）。

A、用电作业

B、作业

C、工作

答案：A

70、《煤矿安全规程》第一百九十六条，当瓦斯超限达到断电浓度时，班组长、瓦斯检查工、（）、矿调度员有权责令现场作业人员停止作业，停电撤人。

A、跟班队干

B、安全监测工

C、安全检查工

答案：C

71、《煤矿安全规程》第一百九十七条，局部通风机因故停止运转，在恢复通风前，必须首先检查瓦斯，只有停风区中最高甲烷浓度不超过1.0%和最高二氧化碳浓度不超过1.5%，且局部通风机及其开关附近10m以内风流中的甲烷浓度都不超过0.5%时，方可（）开启局部通风机，恢复正常通风。

A、人工就地或者远程人工

B、人工就地

C、远程人工

答案：A

72、《煤矿安全规程》第一百九十八条，井筒施工以及开拓新水平的井巷第一次接近厚度（）m以上煤层时，必须探明煤层的准确位置，必须在距煤层法向距离（）m以外开始施工探煤钻孔，探煤钻孔超前工作面的距离不得小于（）m，并有瓦斯检查工经常检查瓦斯。

A、0.5；10；5

B、0.3；10；5

C、0.3；10；3

答案：B

73、《煤矿安全规程》岩巷掘进遇到煤线或者接近地质破坏带时，必须有（）经常检查瓦斯；发现瓦斯大量增加或者其他异常时，必须停止掘进、撤出人员、进行处理。

A、瓦斯检查工

B、专职瓦斯检查工

C、兼职瓦斯检查工

答案：A

74、《煤矿安全规程》第二百零一条，瓦斯可能积聚或者浓度可能超限的地点应当纳入人工（机器人）检查或者安全监控系统监控的范围，检查或者监控的内容、方式、频次由（）确定。

A、煤矿企业技术负责人

B、煤矿技术负责人

C、煤矿通风部门负责人

答案：A

75、《煤矿安全规程》第二百零五条，采用干式抽采瓦斯设备时，必须具有自动监控瓦斯浓度功能的装置，进入抽采泵的瓦斯浓度必须高于（）或者低于（）、煤尘浓度不得高于（）g/m3，否则不得使用干式抽采。

A、15%；2%；1

B、25%；1%；1

C、25%；2%；1

答案：C

76、《煤矿安全规程》第二百零五条，在（）中必须装设有防回火、防回流和防爆炸作用的安全装置。

A、抽采泵出气侧管路及利用瓦斯的系统

B、抽采泵出气侧管路

C、利用瓦斯的系统

答案：A

77、《煤矿安全规程》第二百零七条，矿井的两翼、相邻的采区、相邻的开采煤层间必须用（）隔开。

A、水棚

B、岩粉棚

C、水棚或者岩粉棚

答案：C

78、《煤矿安全规程》第二百一十五条，在同一突出煤层的集中应力影响范围内，不得布置（）个工作面相向回采或者掘进。

A、2

B、3

C、4

答案：A

79、《煤矿安全规程》第二百一十五条，坡度大于（）的上山不得采用由下往上的掘进方式。坡度大于（）的上山掘进工作面采用爆破作业时，应当采用深度不大于（）m的炮孔远距离全断面一次爆破。

A、25°；8°；1.0

B、25°；12°；1.0

C、25°；15°；1.0

答案：A

80、《煤矿安全规程》第二百一十七条，在突出煤层顶、底板掘进岩巷时，必须超前探测煤层赋存及地质构造情况，分析勘测验证地质资料，编制巷道（）图，及时掌握施工动态和围岩变化情况，防止误穿突出煤层。

A、剖面

B、地质素描

C、平面

答案：B

81、《煤矿安全规程》第二百二十条，突出煤层工作面的作业人员、瓦斯检查工、班组长应当掌握突出预兆（）。

A、识别技巧

B、识别方式

C、识别方法

答案：C

82、《煤矿安全规程》第二百二十八条，顺层钻孔预抽煤巷条带煤层瓦斯区域防突措施的钻孔，采用非定向无轨迹测定钻进工艺时不得超过（）m。

A、80

B、100

C、120

答案：C

83、《煤矿安全规程》第二百二十八条，厚煤层分层开采时，预抽钻孔应当控制开采分层及其上部法向距离至少20m、下部（）10m范围内的煤层。

A、至多

B、至少

C、不超过

答案：B

84、《煤矿安全规程》第二百三十九条，井巷揭穿突出煤层和在突出煤层中进行采掘作业时，必须采取避难硐室、反向风门、压风自救装置、（）自救器、远距离爆破等安全防护措施。

A、压缩氧

B、隔绝式

C、化学氧

答案：B

85、《煤矿安全规程》第二百四十五条，动火作业必须由（）现场指挥。

A、矿领导

B、业务部门负责人

C、施工单位负责人

答案：A

86、《煤矿安全规程》第二百四十七条，带式输送机巷道中每（）m内、其他巷道中每（）m内应当设置支管和阀门，并在带式输送机巷道两端存放消防软管。

A、50；100

B、100；200

C、50；50

答案：A

87、《煤矿安全规程》第二百四十七条，带式输送机巷道中每50m内、其他巷道中每100m内应当设置支管和阀门，并在带式输送机巷道（）存放消防软管。

A、中间

B、一端

C、两端

答案：C

88、《煤矿安全规程》第二百四十八条，（）应当对地面消防水池、井上下消防管路系统、防火门、消防材料库、消防设施器材的设置、维护和管理情况进行不少于1次检查，发现问题，及时解决。

A、每季度

B、每月

C、每周

答案：B

89、《煤矿安全规程》第二百五十一条，井下使用柴油动力装置，如确需在井下贮存柴油的，必须设有独立通风的专用贮存硐室，最大贮存量不得超过（）用量，并制定安全措施。

A、3天

B、5天

C、10天

答案：A

90、《煤矿安全规程》第二百五十三条，带式输送机的机头和机尾滚筒下风侧（）m范围内应当监测烟雾和一氧化碳等参数。

A、10～15

B、10～20

C、15～20

答案：B

91、《煤矿安全规程》第二百五十三条，带式输送机的机头和机尾滚筒下风侧10～20m范围内应当监测烟雾和一氧化碳等参数，每延长（）m至少增设一处监测点，必须实现带式输送机火灾监测预警功能。

A、200

B、500

C、1000

答案：C

92、《煤矿安全规程》第二百五十五条，矿井的永久井架、井口房、新建的井口联合建筑耐火等级不应低于（），必须采用燃烧性能达到（）的不燃性材料建造和装修装饰。

A、二级；A级

B、三级；A级

C、二级；B级

答案：A

93、《煤矿安全规程》第二百六十二条，生产矿井延深新水平时，必须对新揭露平均厚度为（）m以上煤层的自燃倾向性进行鉴定。

A、0.2

B、0.3

C、0.5

答案：B

94、《煤矿安全规程》第二百六十三条，开采容易自燃和自燃煤层时，必须开展自然发火监测工作，建立自然发火监测系统，由（）组织确定煤层自然发火标志气体及临界值，健全自然发火预测预报及管理制度。

A、煤矿企业技术负责人

B、煤矿技术负责人

C、煤矿主要负责人

答案：A

95、《煤矿安全规程》第二百七十三条，采用氮气、二氧化碳防灭火时，注入的氮气浓度不小于（），二氧化碳浓度不小于（），并明确组成成分。

A、97%；99%

B、95%；97%

C、93%；95%

答案：A

96、《煤矿安全规程》第二百七十七条任何人发现井下火灾时，视火灾性质、灾区通风和瓦斯情况，尽可能（），并迅速报告矿调度室。

A、直接灭火

B、控制火势

C、直接灭火或者控制火势

答案：C

97、《煤矿安全规程》第二百七十八条，火区封闭后，只有在采取惰化火区等措施，稳定（）以上，经评估无爆炸危险后，方可恢复井下不受火区影响区域的作业。

A、24h

B、48h

C、72h

答案：B

98、《煤矿安全规程》第二百八十条，密闭前后（）m内必须支护牢固。

A、5

B、10

C、15

答案：A

99、《煤矿安全规程》第二百八十一条，矿井和（）做大幅度风量调整时，应当测定密闭墙内的气体成分和空气温度。

A、采（盘）区

B、回采工作面

C、掘进工作面

答案：A

100、《煤矿安全规程》第二百八十二条，井下永久密闭墙启封时，启封地点应当保持正常通风，密闭墙外巷道（）m范围内顶帮支护完好，气体浓度符合本规程第一百五十六条规定。

A、5

B、10

C、20

答案：C

101、《煤矿安全规程》第二百八十二条，启封后对密闭墙附近（（）m范围内）气体浓度进行检测，排放瓦斯。

A、5

B、10

C、20

答案：A

102、《煤矿安全规程》第二百八十七条，煤矿企业、煤矿应当建立健全各项防治水制度，配备满足工作需要的防治水专业技术人员，配齐专用探放水设备，建立（）的探放水作业队伍，储备必要的水害抢险救灾设备和物资。

A、专门

B、专业

C、专项

答案：B

103、《煤矿安全规程》第二百八十七条，水文地质类型复杂、极复杂的煤矿，应当设立专门的防治水机构，至少配备（）名具备煤矿相关专业中专以上学历的专业技术人员。

A、2

B、3

C、5

答案：B

104、《煤矿安全规程》第二百八十七条，新任职的地测防治水副总工程师、防治水机构负责人应当具备煤矿相关专业大专以上学历，具有（）年以上煤矿地测防治水相关工作经历。

A、3

B、5

C、10

答案：B

105、《煤矿安全规程》第三百零九条，地面超前区域治理工程结束并经煤矿企业技术负责人组织验收合格后，区域治理水平孔以上与上覆隔水层底板相接触的浆液扩散距离范围内的岩层厚度可以计入隔水层厚度，按照突水系数不大于（）Pa/m进行安全论证。

A、0.5

B、0.3

C、0.1

答案：C

106、《煤矿安全规程》第三百零九条，地面超前区域治理工程结束，回采前应当同时采用（）方法进行治理效果验证。

A、物探、钻探

B、物探

C、钻探

答案：A

107、《煤矿安全规程》第三百一十二条，在其他有突水危险的采掘区域，应当在其附近设置防水闸门；不具备设置防水闸门条件的，应当制定防突（透)水措施，由（）审批。

A、煤矿企业技术负责人

B、煤矿技术负责人

C、煤矿主要负责人

答案：A

108、《煤矿安全规程》第三百一十二条，采掘工作面超前探放水应当同时采用（）两种方法，做到相互验证。

A、钻探、化探

B、物探、化探

C、钻探、物探

答案：C

109、《煤矿安全规程》第三百二十三条，老空积水范围、积水量清楚的，根据水压大小、煤（岩）层厚度、强度等，在探放水设计中对（）作出具体规定，经煤矿总工程师审批后实施。

A、超前距

B、止水套管长度

C、对超前距和止水套管长度

答案：C

110、《煤矿安全规程》透老空当班，（）应当到钻探现场检查巡查。

A、带班矿领导

B、矿长

C、总工程师

答案：A

111、《煤矿安全规程》第三百三十一条，埋深超过400m的煤层，且煤层上方100m范围内存在单层厚度超过10m、单轴抗压强度大于（）MPa的岩层，应当进行煤层和顶底板岩层冲击倾向性测定。

A、40

B、50

C、60

答案：C

112、《煤矿安全规程》第三百三十一条，井田范围内发生震级（）以上矿震事件。

A、ML2.0

B、ML2.5

C、ML3.0

答案：A

113、《煤矿安全规程》第三百三十三条，新建矿井在可行性研究阶段应当完成冲击地压评估工作，评估有冲击地压危险的应当在（）完成冲击地压煤层鉴定。

A、可行性研究阶段

B、建设期间

C、竣工验收期间

答案：B

114、《煤矿安全规程》第三百三十四条，在采取（）后，不能将冲击危险性指标降低至临界值以下的，不得进行采掘作业。

A、区域和局部综合防冲措施

B、区域防冲措施

C、局部防冲措施

答案：A

115、《煤矿安全规程》第三百三十五条，大型冲击地压矿井至少配备（）名防冲专业技术人员，其他冲击地压矿井至少配备（）名防冲专业技术人员，防冲专业技术人员应当具备煤矿相关专业中专以上学历。

A、4；3

B、3；2

C、2；1

答案：A

116、《煤矿安全规程》第三百三十五条，冲击地压矿井应当根据防冲设计的（）确定采掘工作面生产能力。

A、年度生产计划

B、月度生产计划

C、安全开采速度

答案：C

117、《煤矿安全规程》第三百三十五条，冲击地压矿井必须建立防冲工程措施实施与验收记录，保存时间不得少于（）年，保证防冲过程可追溯。

A、1

B、2

C、3

答案：C

118、《煤矿安全规程》第三百四十四条，冲击地压煤层采掘部署时应当根据顶底板岩性适当（）掘进巷道宽度。

A、缩小

B、加大

C、增倍

答案：B

119、《煤矿安全规程》第三百四十七条，开采原生煤体且采动裂隙带范围存在单层厚度大于（）m或者连续层厚度大于（）m的坚硬岩层、发生过上覆厚硬顶板主导冲击地压的区域，应当论证采用地面井压裂或者井下长距离定向钻孔压裂弱化顶板的可行性。

A、30；50

B、20；30

C、20；50

答案：A

120、《煤矿安全规程》第三百五十条，冲击地压危险区域必须进行日常监测预警，预警有冲击地压危险时，应当立即停止作业，切断电源，撤出人员，（）。

A、报告矿调度室

B、实施冲击地压解危防冲措施

C、报告矿调度室并实施冲击地压解危防冲措施

答案：C

121、《煤矿安全规程》第三百五十二条，冲击地压矿井的非冲击地压煤层，在（）面以上被采空区所包围区域开采或者回收煤柱前，应当开展冲击危险性评价，有冲击地压危险的必须制定防冲专项措施。

A、2

B、3

C、4

答案：B

122、《煤矿安全规程》第三百五十三条，采掘工作面临近大型地质构造（幅度在（）m以上、长度在（）m以上的褶曲，落差大于（）m的断层）、采空区、煤柱及其他应力集中区域，必须在防冲设计中强化防冲措施或者制定防冲专项措施。

A、30；1000；20

B、50；1000；20

C、50；1000；30

答案：A

123、《煤矿安全规程》第三百五十四条，采掘工作面实施解危措施时，必须撤出与实施解危措施无关的人员。撤离冲击地压解危地点的最小直线距离不得小于（）m。

A、200

B、300

C、500

答案：B

124、《煤矿安全规程》第三百五十六条，冲击地压危险区域的采煤工作面超前支护应当满足支护强度和支护稳定性要求，严禁采用（）支护。

A、柔性

B、刚性

C、加强

答案：B

125、《煤矿安全规程》第三百五十六条，中等以上冲击地压危险区域严禁采用（）加强支护（局部补强除外）。

A、锚索

B、钢梁棚

C、单体液压支柱

答案：C

126、《煤矿安全规程》第三百五十八条，采煤工作面限员范围为工作面及两巷超前（）m内，掘进工作面限员范围为迎头及其后方（）m内。

A、300；200

B、200；100

C、100；50

答案：A

127、《煤矿安全规程》第三百五十九条，进入（）以上冲击地压危险区域的人员必须采取特殊的个体防护措施。

A、弱

B、中等

C、强

答案：B

128、《煤矿安全规程》第三百六十条，冲击地压危险区域采用爆破作业时，起爆地点到爆破地点的直线距离不得小于（）m，躲避时间不得小于（）min。

A、300；30

B、200；15

C、100；10

答案：A

129、《煤矿安全规程》第三百八十三条，在爆破用（）与起爆控制器接通之前，井筒内所有电气设备必须断电。

A、母线

B、信号电缆

C、通信电缆

答案：C

130、《煤矿安全规程》第三百八十八条，严禁在1个采煤工作面使用（）起爆控制器同时进行爆破。

A、2台

B、3台

C、多台

答案：C

131、《煤矿安全规程》第四百零七条，通电以后拒爆时，爆破员必须先将爆破用通信电缆从起爆控制器上摘下，扭结成短路；再等待至少（）min后，才可沿线路检查，找出拒爆的原因。

A、10

B、15

C、30

答案：C

132、《煤矿安全规程》第四百一十三条，采用轨道机车运输时，新建大型以上矿井的井底车场和运输大巷，应当设置机车运输监控系统或者运输集中信号控制系统，机车应当具备（）功能。

A、信号

B、定位

C、联网

答案：B

133、《煤矿安全规程》第四百一十五条，（二）卡轨车、齿轨车和胶套轮车运行线路的轨道：新建、改建的，应当采用不小于（）kg/m的钢轨。

A、18

B、22

C、30

答案：C

134、《煤矿安全规程》第四百一十八条，采用架空乘人装置运送人员时，双人吊椅中心至巷道一侧突出部分的距离不得小于（）m，双向同时运送人员时钢丝绳间距不得小于（）m。

A、1.0；1.6

B、0.8；1.6

C、0.8；1.0

答案：A

135、《煤矿安全规程》第四百一十八条，采用架空乘人装置运送人员时，保护装置发生动作后，应当（）。

A、声光报警并安全制动

B、声光报警

C、安全制动

答案：A

136、《煤矿安全规程》第四百一十八条，在用的架空乘人装置运行坡度超出表7中规定时，运行速度不得大于（）m/s，乘坐间距不得小于（）m，并有保证人员安全上下车的措施。

A、1.0；13

B、0.7；6

C、0.7；13

答案：C

137、《煤矿安全规程》第四百一十八条，采用架空乘人装置运送人员时，（四）必须设置失效安全型工作制动装置和安全制动装置，安全制动装置必须设置在驱动轮上。制动力应当为额定牵引力的（）倍。

A、1～3

B、1.5～3

C、2～3

答案：B

138、《煤矿安全规程》第四百一十八条，采用架空乘人装置运送人员时，（四）每（）至少检查1次闸瓦（片）磨损情况、闸瓦（片）与闸盘间隙及接触面积，不满足相关标准规定时，应当及时更换。

A、周

B、旬

C、月

答案：A

139、《煤矿安全规程》第四百一十九条，采用斜井（巷）卡轨乘人装置运送人员的，组列运行的车厢间应当采用（）的连接方式，连接应当具备止脱措施。

A、硬连接加保护链

B、软连接加保护链

C、硬连接

答案：A

140、《煤矿安全规程》第四百二十七条，采用无轨胶轮车运输时，使用中的无轨胶轮车，应当（）对制动效果进行1次试验，（）对液压油路系统进行1次检查，（）对无轨胶轮车进行1次安全检测检验。

A、每周；每月；每季度

B、每周；每月；每半年

C、每周；每月；每年

答案：C

141、《煤矿安全规程》第四百四十七条，（十）大型以上矿井的提升系统应当采用（）相结合的方式，对钢丝绳进行综合检查。

A、无损探伤与有损探伤

B、无损探伤与人工检测

C、有损探伤与人工检测

答案：B

142、《煤矿安全规程》第四百四十八条，如果经无损探伤等手段综合检查，钢丝绳仍能满足安全使用条件的，可以再延长使用，并应当制定专项措施，由（）审批。

A、煤矿企业技术负责人

B、煤矿技术负责人

C、煤矿主要负责人

答案：A

143、《煤矿安全规程》第四百五十二条，（四）各种保险链，以及矿车的连接环、链和插销等矿车连接装置，初次使用前，以及使用后（），必须逐个以2倍于其最大静荷重的拉力进行试验，发现裂纹或者永久伸长量超过0.2%时，不得使用。

A、每隔2年

B、每隔半年

C、每隔1年

答案：C

144、《煤矿安全规程》第四百六十四条，（一）自动化运行的专用于提升物料的箕斗提升机，可以不配备司机值守，但应当设（），并定时巡检。

A、视频监视

B、载荷监测

C、视频监视、载荷监测

答案：C

145、《煤矿安全规程》第一条，第四百七十二条，矿井应当有两回路电源线路。当任一回路发生故障停止供电时，另一回路应当满足矿井全部（）电力需求。

A、一级负荷、二级负荷

B、一级负荷

C、一级负荷、二级负荷、三级负荷

答案：A

146、《煤矿安全规程》第四百七十三条，井下防爆电气设备（）时，必须经安全评估或者检测检验合格后，方可投入运行。

A、变更额定值使用

B、进行技术改造

C、变更额定值使用或者进行技术改造

答案：C

147、《煤矿安全规程》第四百七十七条，（）应当采用本质安全型矿灯。

A、突出矿井

B、高瓦斯矿井

C、矿井

答案：C

148、《煤矿安全规程》第四百七十七条，远距离传输的监测监控、通信信号应当采用（），动力载波信号除外。

A、本质安全型

B、本质型

C、安全型

答案：A

149、《煤矿安全规程》第四百七十八条，井下不得带电检修电气设备。严禁带电搬迁非（）型电气设备、电缆，采用电缆供电的移动式用电设备不受此限。

A、本质

B、安全

C、本质安全

答案：C

150、《煤矿安全规程》第四百八十九条，（）必须对低压漏电保护进行1次跳闸试验。

A、每周

B、每天

C、每班

答案：A

151、《煤矿安全规程》第四百九十条，无人值守的井下变电所进行地面远程合闸时，应当通过（）等方式确保具备送电条件。

A、供电监控

B、供电监控、视频监视

C、视频监视

答案：B

152、《煤矿安全规程》第五百零三条电缆穿过墙壁部分应当用套管保护，并采用（）材料严密封堵封实管口。

A、可燃性

B、难燃型

C、不燃性

答案：C

153、《煤矿安全规程》第五百零七条，（一）矿井完好的矿灯总数，至少应当比（）总人数多10%。

A、经常用灯的

B、入井

C、矿井

答案：B

154、《煤矿安全规程》第五百零七条，（六）矿灯的维修应当在（）由专人负责。

A、地面

B、井下

C、地面或井下

答案：A

155、《煤矿安全规程》第五百二十条，井下使用锂电池时，电池温度不得超过（）℃。

A、60

B、70

C、90

答案：A

156、《煤矿安全规程》第五百二十三条，使用蓄电池的设备充电，硐室内单台充电锂电池电源额定电量不得超过（）kW·h。

A、64

B、74

C、84

答案：B

157、《煤矿安全规程》第五百二十三条，使用蓄电池的设备充电，锂电池动力装置应当采用低倍率充电，充电上限不应超过最大允许充电能量的（）。

A、0.93

B、0.95

C、0.97

答案：B

158、《煤矿安全规程》第五百二十六条，每3个月对安全监控和人员位置监测等数据进行备份，备份的数据及介质应当保存（）年以上。

A、1

B、2

C、3

答案：B

159、《煤矿安全规程》第五百二十六条，视频应当保存（）个月以上。

A、1

B、2

C、3

答案：A

160、《煤矿安全规程》第五百二十七条，新备用电源应当能保障电网停电后系统连续工作时间不小于（）h；不能保障系统连续工作（）h的备用电源，应当及时更换。

A、8；4

B、2；1

C、4；2

答案：C

161、《煤矿安全规程》第五百二十七条，安全监控和人员位置监测系统主机及联网主机应当双机热备份，连续运行。当工作主机发生故障时，备份主机应当在（）s内自动投入工作。

A、15

B、30

C、60

答案：C

162、《煤矿安全规程》第五百二十七条，安全监控、人员位置监测和视频监视系统的显示和控制终端，有线调度通信系统的调度台必须设置在（），全面反映监控信息。

A、矿调度室

B、矿值班室

C、矿机房

答案：A

163、《煤矿安全规程》第五百二十八条，采掘工作面甲烷浓度超限报警、甲烷电闭锁和风电闭锁控制功能必须由现场设备完成。最远监控距离超过（）m时，可以由井下设备异地断电

A、2000

B、1500

C、1000

答案：A

164、《煤矿安全规程》第五百三十四条，便携式激光甲烷检测报警仪和便携式载体催化甲烷检测报警仪及其他便携式安全监控仪器的调校和维护必须由（）负责，不符合要求的严禁发放使用。

A、专职管理人员

B、专职人员

C、专职电钳工

答案：B

165、《煤矿安全规程》第五百三十六条，表19：突出矿井、具有冲击地压危险的高瓦斯矿井采煤工作面进风巷的甲烷传感器报警浓度为（），断电浓度为（），复电浓度为（）。

A、≥0.5%；≥0.5%；＜0.5%

B、≥1.0%；≥1.0%；＜1.0%

C、≥1.0%；≥1.5%；＜1.0%

答案：A

166、《煤矿安全规程》第五百三十六条，表19：采煤机的甲烷传感器断电范围为（）。

A、采煤机本质安全型电源

B、采煤机非本质安全型电源

C、采煤机所有电源

答案：B

167、《煤矿安全规程》第五百三十六条，表19：TBM的甲烷传感器报警浓度为（），断电浓度为（），复电浓度为（）。

A、≥0.5%；≥0.5%；＜0.5%

B、≥1.0%；≥1.0%；＜1.0%

C、≥1.0%；≥1.5%；＜1.0%

答案：B

168、《煤矿安全规程》第五百三十六条，表19：突出煤层施工钻孔下风侧的甲烷传感器报警浓度为（），断电浓度为（），复电浓度为（）。

A、≥1.5%；≥1.5%；＜1.0%

B、≥1.0%；≥1.0%；＜1.0%

C、≥1.0%；≥1.5%；＜1.0%

答案：A

169、《煤矿安全规程》第五百三十六条，表19：机电设备硐室及永久避难硐室的甲烷传感器报警浓度为（）。

A、≥0.5%

B、≥0.7%

C、≥1.0%

答案：A

170、《煤矿安全规程》第五百三十六条，表19：装有带式输送机的井筒兼作回风井的甲烷传感器报警浓度为（），断电浓度为（），复电浓度为（）。

A、≥0.5%；≥0.75%；＜0.5%

B、≥1.0%；≥1.0%；＜1.0%

C、≥1.0%；≥1.5%；＜1.0%

答案：A

171、《煤矿安全规程》第五百三十六条，表19：下列有关甲烷传感器断电范围，说法错误的是（）。

A、TBM：非本质安全型电源

B、突出煤层施工钻孔下风侧：钻机周围30m范围及下风侧所有非本质安全型电气设备电源

C、装有带式输送机的井筒兼作回风井：井筒内全部非本质安全型电气设备电源

答案：B

172、《煤矿安全规程》第五百三十六条，表19：矿用防爆型蓄电池电机车、单轨吊车、无轨胶轮车、特种车辆等以防爆蓄电池为动力装置的设备的甲烷传感器报警浓度为（），断电浓度为（），复电浓度为（）。

A、≥0.5%；≥0.5%；＜0.5%

B、≥1.0%；≥1.0%；＜1.0%

C、≥1.0%；≥1.5%；＜1.0%

答案：A

173、《煤矿安全规程》第五百三十六条，表19：矿用防爆型柴油机车、无轨胶轮车、单轨吊等柴油动力设备的甲烷传感器报警浓度为（），断电浓度为（），复电浓度为（）。

A、≥0.5%；≥0.5%；＜0.5%

B、≥1.0%；≥1.0%；＜1.0%

C、≥1.0%；≥1.5%；＜1.0%

答案：A

174、《煤矿安全规程》第五百三十六条，表19：井下临时瓦斯抽采泵排放口下风侧栅栏外的甲烷传感器报警浓度为（），断电浓度为（），复电浓度为（）。

A、≥0.5%；≥0.5%；＜0.5%

B、≥1.0%；≥1.0%；＜1.0%

C、≥1.0%；≥1.5%；＜1.0%

答案：B

175、《煤矿安全规程》第五百三十六条，表19：下列有关甲烷传感器断电范围，说法错误的是（）。

A、矿用防爆型蓄电池电机车、单轨吊车、无轨胶轮车、特种车辆等以防爆蓄电池为动力装置的设备：蓄电池非本质安全型输出电源

B、矿用防爆型柴油机车、无轨胶轮车、单轨吊等柴油动力设备：非本质安全型电源

C、井下临时瓦斯抽采泵排放口下风侧栅栏外：抽采工作面、回风流及排放口下风侧全部非本质安全型电气设备电源

答案：B

176、《煤矿安全规程》第五百三十七条，其他需要增设安全监控的地点及传感器类型、报警值、断电值、断电范围等由（）确定。

A、煤矿总工程师

B、煤矿通风部门负责人

C、煤矿企业技术负责人

答案：A

177、《煤矿安全规程》第五百四十条，突出煤层采煤工作面进风巷入口（）m、掘进工作面进风分风口进风方向（）m必须设置风向传感器。

A、5～10；10～15

B、10～15；10～15

C、10～15；5～10

答案：B

178、《煤矿安全规程》第五百四十一条，自燃和容易自燃煤层的瓦斯抽采泵站的抽采泵吸入管路中还应当设置（）传感器，报警浓度由煤矿总工程师确定。

A、甲烷

B、氢气

C、一氧化碳

答案：C

179、《煤矿安全规程》第五百四十一条，进风巷中的带式输送机机头和机尾滚筒下风侧（）m范围内应当设置一氧化碳、温度和烟雾传感器。

A、10～20

B、5～15

C、10～15

答案：A

180、《煤矿安全规程》第七百零四条，采煤机必须安装内、外喷雾装置。内喷雾装置不能正常使用时，外喷雾压力不得小于（）MPa。

A、4

B、6

C、8

答案：C

181、《煤矿安全规程》第七百一十八条，（）、一氧化碳、氨、二氧化硫至少每3个月监测1次，硫化氢至少每月监测1次。

A、氧化氮

B、氮氧化物

C、二氧化氮

答案：B

182、《煤矿安全规程》第七百三十一条，应急救援预案应当体现（）等特点，与所在地县级以上地方人民政府及其煤矿安全监管部门组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接。

A、自救互救

B、先期处置

C、自救互救和先期处置

答案：C

183、《煤矿安全规程》第七百三十八条专职救护队在接到事故报告电话、值班人员发出警报后，必须在1min内出动救援；不需乘车的，出动时间不得超过（）min。

A、1

B、2

C、3

答案：B

184、《煤矿安全规程》第七百四十一条，采（盘）区巷道内、矿井主要巷道内设置避灾路线标识的间隔距离应当不大于（）m。

A、500

B、300

C、200

答案：A

185、《煤矿安全规程》第七百四十三条，煤矿企业必须对井下作业人员进行自救器佩戴使用实操培训，达到在（）s内熟练盲戴要求。

A、30

B、45

C、60

答案：A

186、《煤矿安全规程》第七百四十三条，煤矿企业必须建立自救器维护保养管理制度，（）至少进行1次自救器检查并做好记录。

A、每月

B、每季度

C、每半年

答案：B

187、《煤矿安全规程》第七百四十六条，其他矿井应当在距离采掘工作面（）m范围内建设临时避难硐室或者其他临时避险设施。

A、500

B、1000

C、1500

答案：B

188、《煤矿安全规程》第七百五十四条，煤矿应当定期组织对兼职救护队员进行（）培训。

A、救援知识

B、救援技能

C、救援知识和技能

答案：C

189、《煤矿安全规程》第七百六十六条，所有应急救援人员进入前必须检查氧气呼吸器，氧气压力不得低于18MPa；使用过程中应当注意观察氧气呼吸器的氧气压力，在返回到井下基地时应当至少保留（）MPa压力的氧气余量。

A、3

B、4

C、5

答案：C

190、《煤矿安全规程》附录主要名词解释，极薄煤层是指不考虑倾角因素下，厚度（）以下的煤层。

A、0.5

B、0.8

C、1.3

答案：B

191、《煤矿安全规程》附录主要名词解释，倾斜巷道（斜巷）是指井工开采时，整体倾角超过（）的巷道。

A、8°

B、10°

C、12°

答案：A

192、《煤矿安全规程》附录主要名词解释，水力挤出（挤压）在采掘工作面施工孔深一般不大于（）m的钻孔并封孔，向孔内注入高压水使煤体挤压开裂并向外移动，以释放瓦斯、卸除应力为目的的局部防突措施。

A、15

B、20

C、30

答案：A

多选题

1、《安全生产法》第九十五条，生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款，下列说法正确的是（）。

A、发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款

B、发生较大事故的，处上一年年收入百分之六十的罚款

C、发生重大事故的，处上一年年收入百分之八十的罚款

D、发生特别重大事故的，处上一年年收入百分之一百的罚款

答案：ABCD

2、《煤矿安全规程》第四条，煤矿必须配备符合要求的（），设置专门机构负责煤矿安全生产与职业病危害防治管理工作，配备满足工作需要的人员及装备。

A、专职矿长

B、总工程师

C、分管安全的副矿长

D、分管生产的副矿长

E、分管机电的副矿长

答案：ABCDE

3、《煤矿安全规程》第四条，在灾害严重矿井应设置哪些专职副总工程师及相应专门防治机构和专业队伍：（）。

A、煤与瓦斯突出、高瓦斯、煤层容易自燃煤矿应当配备专职通风副总工程师

B、冲击地压煤矿应当配备专职防冲副总工程师

C、水文地质类型复杂和极复杂煤矿应当配备专职地测防治水副总工程师

D、煤与瓦斯突出、高瓦斯、煤层容易自燃、冲击地压、水文地质类型复杂和极复杂煤矿，还应当设立相应的专门防治机构和专业队伍

答案：ABCD

4、《煤矿安全规程》第五条第二款，煤矿企业应当新建立制度的制度有（）。

A、安全生产责任制管理考核

B、主要灾害预防管理

C、隐蔽致灾因素普查

D、生产安全设备采购查验

E、矿用设备器材使用管理

答案：ABCDE

5、《煤矿安全规程》第五条第二款，煤矿企业应当新建立制度的制度有（）。

A、领导带班下井（露天矿场)

B、安全检查

C、安全生产奖惩

D、安全教育培训

E、劳动用工管理

答案：ABDE

6、《煤矿安全规程》第五条第二款，煤矿企业应当新建立制度的制度有（）。

A、安全办公会议

B、安全技术措施审批

C、安全操作规程管理

D、安全限员

E、安全监测

答案：ACDE

7、《煤矿安全规程》第五条第二款，煤矿企业应当新建立制度的制度有（）。

A、复工复产验收

B、值班

C、事故应急救援

D、应急演练等

答案：ABCD

8、《煤矿安全规程》第五条第三款，除上述制度外，煤矿还应当建立健全的制度有（）。

A、“三违”管理

B、入井检身

C、出入井人员清点

D、乘罐

E、测风

答案：ABCDE

9、《煤矿安全规程》第五条第三款，除上述制度外，煤矿还应当建立健全的制度有（）。

A、爆炸物品领退

B、井巷维修

C、敲帮问顶及围岩观测

D、“一炮三检”和“三人连锁爆破”

E、巡回检查

答案：ABCDE

10、《煤矿安全规程》第五条第三款，除上述制度外，煤矿还应当建立健全的制度有（）。

A、煤尘防治

B、设备设施检查维修

C、安全避险设施管理和使用

D、停送电

E、雨季巡视

答案：ABCDE

11、《煤矿安全规程》第六条，带班矿领导应当对（）以及国家矿山安全监察局规定的其他危险作业等进行现场检查巡视。

A、采煤、掘进等重点部位、关键环节

B、石门揭煤

C、探放水

D、强制放顶

答案：ABCD

12、《煤矿安全规程》第六条，带班矿领导应当对（）以及国家矿山安全监察局规定的其他危险作业等进行现场检查巡视。

A、设备检修

B、巷道贯通、

C、清理煤仓

D、火区密闭和启封

E、动火

答案：BCDE

13、《煤矿安全规程》第十一条煤矿企业、煤矿应当积极推广使用（），鼓励和支持矿用产品研发和先进适用技术、工艺的应用。

A、自动化

B、智能化技术及设备

C、XR技术及设备

D、大数据技术及设备

答案：AB

14、《煤矿安全规程》第十一条，煤矿应当建立安全设备台账，对安全设备进行经常性维护、保养并定期检测，保证正常运转，对安全设备购置、（）等进行全流程记录并存档。

A、入库、使用

B、维护、保养

C、检测、维修

D、改造、报废

答案：ABCD

15、《煤矿安全规程》第十六条，煤矿应当根据（）制定年度灾害预防和处理计划，由矿长组织实施，并根据具体情况及时修改。

A、生产计划

B、区域地质条件

C、灾害类型

D、法律法规

答案：ABC

16、《煤矿安全规程》第十九条，（）的井工煤矿必须制定安全技术措施，保证矿井供电、通风、排水、通信、安全监控和（）正常运行，落实24小时值班制度。

A、临时停工停产

B、停工停产

C、人员位置监测系统

D、人员定位系统

答案：AC

17、《煤矿安全规程》第二十四条，（）等煤矿灾害等级鉴定应当纳入安全检测、检验范围，鉴定机构应当具备国家规定的资质条件，具体管理办法由国家矿山安全监察局制定并组织实施。

A、瓦斯等级

B、冲击地压

C、煤层自燃倾向性

D、煤尘爆炸性

E、露天煤矿滑坡危险性

答案：ABCDE

18、《煤矿安全规程》第二十五条，关闭煤矿必须编制专项报告，并向（）报告。

A、省级煤矿安全监管部门

B、煤炭行业管理部门

C、设区的市级人民政府

D、驻地矿山安全监察机构

答案：ABD

19、《煤矿安全规程》第二十七条，煤矿地质工作的主要任务是（）。

A、查明煤矿地层、地质构造、煤层、瓦斯、冲击地压、水文地质、工程地质特征及其变化规律

B、查明影响煤矿安全生产的隐蔽致灾因素

C、开展地质类型划分

D、协助做好采掘接替

答案：ABC

20、《煤矿安全规程》第二十八条，煤矿必须编制（）。

A、地质勘探报告

B、建井（矿）地质报告

C、生产地质报告

D、隐蔽致灾因素普查报告

答案：ABCD

21、《煤矿安全规程》第二十八条，煤矿发生（）等较大以上事故或者（）发生较大变化时，煤矿应当在1年内重新进行地质类型划分。

A、突水

B、煤与瓦斯突出

C、冲击地压

D、影响煤矿地质类型划分的地质条件

答案：ABCD

22、《煤矿安全规程》第二十九条，煤矿建设前，应当对勘探报告的（）等地质条件的查明程度进行系统分析。

A、地质构造

B、煤层

C、瓦斯地质

D、水文地质

E、工程地质及冲击危险性

答案：ABCDE

23、《煤矿安全规程》第三十二条，煤矿建设、生产期间，必须对揭露的（）、煤层、（）、断层、（）、（）、岩浆岩体、陷落柱、含水层和（）及主要出水点等进行观测、描述和综合分析，实施地质预测、预报。

A、岩层

B、褶曲

C、软弱夹层

D、裂隙

E、矿井涌水量变化

答案：ABCDE

24、《煤矿安全规程》第三十六条，矿井生产期间，各采区应当及时开展（）等瓦斯地质探测，为编制瓦斯地质图、瓦斯防治提供基础地质资料。

A、瓦斯含量

B、瓦斯压力

C、瓦斯涌出量

D、地质构造

答案：ABCD

25、《煤矿安全规程》第三十七条，矿井生产期间，应当收集资料，掌握（）等开采技术条件。

A、煤尘爆炸危险性

B、煤层自燃倾向性

C、煤岩层冲击倾向性

D、煤层突出危险性

E、地温异常

答案：ABCE

26、《煤矿安全规程》第三十八条，矿井生产期间，应当开展（）等监测工作，发现异常后应当及时采取预防措施防止诱发地质灾害。

A、地面塌陷

B、地表沉降

C、岩层移动

D、裂隙发育

答案：ACD

27、《煤矿安全规程》第三十九条，煤矿必须开展隐蔽致灾因素普查，查明影响煤矿安全生产的（）等隐蔽致灾因素，并编制隐蔽致灾因素普查报告。

A、断层

B、陷落柱

C、地下含水体

D、井下火区

答案：ABCD

28、第四十条巷道掘进和工作面回采前，应当根据隐蔽致灾因素普查报告和重大灾害治理情况，分析（）、煤层及其顶底板岩性、（）、岩浆岩体、（）、陷落柱、瓦斯、采空区等的查明程度，对异常情况开展超前探测，并编制地质说明书。

A、地质构造特征

B、遗留煤柱

C、含水体

D、无煤区

答案：ABC

29、《煤矿安全规程》第四十二条，煤矿应当积极采用新技术、新方法、新设备，实施（）等各类地质体的协同勘查，逐步实现地质工作透明化、智能化。

A、煤层

B、岩层

C、构造

D、瓦斯

E、水

答案：ABCDE

30、《煤矿安全规程》第四十四条，矿井在设计前必须完成井田范围内水、火、瓦斯、顶板、冲击地压、粉尘、热害及其他灾害评估工作，评估主要包含下列内容：（）。

A、矿井采掘工程可能揭露的所有平均厚度0.3m以上煤层的突出危险性

B、矿井和采掘工作面的瓦斯涌出量

C、矿井水文地质类型及开采过程中发生突水的可能性

D、可采煤层的冲击危险性、自燃倾向性和煤尘爆炸危险性

答案：ABCD

31、《煤矿安全规程》第四十七条，井筒位置应当尽量避开（），严禁穿过陷落柱、溶洞。

A、断层破碎带

B、采空区

C、煤与瓦斯突出煤层

D、软弱岩层

答案：ABCD

32、《煤矿安全规程》第四十九条，突出及按照突出设计的矿井，采掘布置应当遵守下列规定：（一）（）等主要井巷应当布置在岩层或者无突出危险煤层内。突出煤层的其他巷道优先布置在被保护区域或者无突出危险区域内。

A、斜井和平硐

B、运输和轨道大巷

C、总进（回）风巷

D、采区运输和轨道巷道

答案：ABC

33、《煤矿安全规程》第五十条，开拓巷道不得布置在（）中，不应布置在（）的地层中，应当避开（）。

A、有煤与瓦斯突出危险、强冲击地压危险的煤层以及防水（砂）煤岩柱

B、软弱地层和富水性较强

C、水平应力集中区

D、构造应力集中区

答案：ABD

34、《煤矿安全规程》第五十一条，矿井采（盘)区划分应当满足（）等要求，充分考虑井田内较大断层等构造因素，有利于煤与瓦斯突出、冲击地压、水害、火灾等重大灾害防治。

A、开采工艺

B、通风

C、运输

D、巷道维护

答案：ABCD

"35、《煤矿安全规程》第五十五条，矿井应当保证正常的采掘接续，并遵守下列规定：（）。

A、开拓煤量、准备煤量及回采煤量应当保持平衡

B、回采巷道施工前，水平或者采（盘)区应当形成完整的通风、排水、供电、通信等系统

C、不得因采掘接续紧张，随意调整采区划分和工作面布置

D、煤层群开采时，施工近距离煤层巷道前，应当留有合理的顶底板稳定时间

E、瓦斯、冲击地压、水害等重大灾害治理达标后，方可进行采掘活动

答案：ABCDE"

36、《煤矿安全规程》第五十七条，建设单位应当查清（）等建设条件。

A、构造、瓦斯

B、水文地质、煤层自燃倾向性

C、煤尘爆炸危险性、冲击危险性

D、采空区

答案：ABCD

37、《煤矿安全规程》第六十七条，冻结施工结束后，必须及时用（）等胶凝材料将冻结孔、测温孔全孔充满填实。

A、水泥浆

B、水泥砂浆

C、混凝土

D、高分子材料

答案：ABC

38、《煤矿安全规程》第八十一条，煤矿建设、生产期间采用下料孔向井下输送砂石料时，应当遵守下列规定：（）。

A、下料孔终孔位置应当设置在不透水的稳定岩层内，与已有巷道及钻孔的水平距离不得小于20m

B、下料孔偏斜率不得大于1‰

C、下料孔必须设置内外套管，外管与钻孔孔壁间应当使用水泥浆固管

D、揭露下料孔前应当按照规定探放水，发现涌水应当采取注浆堵水措施

E、定期检查内管的磨损情况，发现破损，及时更换

答案：ABCDE

39、《煤矿安全规程》第八十四条使用全断面巷道掘进机（TBM）掘进时，应当遵守下列规定：（）。

A、在TBM盾体、一运输送机卸料口、除尘风机出风口等处应当设置瓦斯检测装置，当瓦斯浓度超过1%时，应当自动断电、停止作业

B、TBM最大部件的尺寸和重量不得超出矿井提升运输能力。分块设计的部件，分块之间应当采用螺栓连接

C、TBM脱困扭矩不应小于额定扭矩的1.5倍

D、应当采用自动导向系统对掘进机姿态进行实时监测，定期进行人工测量复核

答案：ABCD

40、《煤矿安全规程》第八十四条使用全断面巷道掘进机（TBM）掘进时，应当遵守下列规定：（）。

A、应当采用自动导向系统对掘进机姿态进行实时监测，定期进行人工测量复核

B、刀盘和一运、二运输送机应当配备启动语音报警和急停装置

C、应当配备机载灭火器或者其他消防系统

D、大倾角（坡度大于±10°）掘进时，设备人员通道必须有可靠的防滑措施

答案：ABCD

41、《煤矿安全规程》第九十三条，下列有关双回路供电，说法正确的是（）。

A、井筒施工开工前应当有两回路电源线路（来自两个不同变电站，或者不同电源进线的同一变电站的两段母线）

B、当任一回路停止供电时，另一回路应当能担负建设期间全部用电负荷，两回路电源线路不得分接其他负荷

C、暂不能形成两回路电源线路的，必须有一回路电源线路符合上述要求，另一回路可以引自其他电源

D、暂不能形成两回路电源线路的，必须有一回路电源线路符合上述要求，或者有备用电源，其容量应当满足通风、排水和撤出人员的需要

答案：ABCD

42、《煤矿安全规程》第九十三条，下列有关供电安全，说法正确的是（）。

A、井筒开凿落底前，矿井必须形成两回路电源线路，并且地面永久变电所投入使用或者临时变电所形成两回路电源线路供电

B、矿井短路贯通后进入巷道和硐室施工时，必须形成两回路供电系统

C、采区巷道施工前井下永久变电所应当投入使用

D、工作面巷道施工前井下永久变电所应当投入使用

答案：ABC

43、《煤矿安全规程》第九十五条，悬挂吊盘、模板、抓岩机、管路、电缆和安全梯的凿井绞车、悬吊钢丝绳、悬挂装置及天轮应当遵守下列规定：（）。

A、必须装设制动装置，并设电气闭锁，其工作制动和安全制动的制动力矩均不小于最大静力矩的两倍

B、悬挂吊盘和模板的凿井绞车应当采用变频电控，并安装钢丝绳张力在线检测报警装置

C、在用缠绕式提升钢丝绳在定期检验时，专为升降物料和悬挂吊盘用的钢丝绳，安全系数小于5时，应当及时更换

D、吊盘、安全梯、水泵、抓岩机的悬挂装置安全系数不小于10；风管、水管、风筒、注浆管的悬挂装置安全系数不小于8

E、凿井绞车的卷筒和天轮直径与钢丝绳直径之比值不小于20

答案：ABCDE

44、《煤矿安全规程》第三条，第一百零九条，建井期间，监测监控和通信系统应当符合下列规定：（）。

A、井筒掘砌期间，应当设置瓦斯、一氧化碳等传感器，吊盘、井口、翻矸平台和提升机房应当安装视频监视系统

B、井筒揭煤瓦斯超限后，应当断开井筒及井口20m范围内全部非本质安全型电气设备电源。高瓦斯及煤与瓦斯突出矿井井筒掘砌期间提升信号系统应当采用本质安全型信号装置

C、井筒落底后进入巷道施工前，必须形成安全监控、通信联络等系统

D、高瓦斯、煤与瓦斯突出、水文地质类型复杂和极复杂矿井进入主要大巷施工前，必须形成永久安全监控、人员位置监测、通信联络等系统。其他矿井进入采区前，必须形成永久安全监控、人员位置监测、通信联络等系统

答案：ABCD

45、《煤矿安全规程》第一百一十二条，巷道净断面必须满足行人、运输、通风和安全设施及设备安装、检修、施工的需要，（二）采用带式输送机运输的巷道应同时符合下列要求：（）。

A、带宽小于或者等于1.4m的，巷道净高不小于2.2m

B、带宽大于1.4m的，巷道净高不小于2.5m

C、巷道顶为拱形结构时，拱脚的高度不应小于1.8m

D、上输送带距离巷道顶板支架、锚杆、锚索等金属构件的距离不得小于0.5m

E、下输送带距离巷道底板的距离不得小于0.2m

答案：ABCDE

46、《煤矿安全规程》第一百一十二条，表4：运输巷与运输设备最突出部分之间的最小间距，下面说法正确的是（）。

A、带式输送机带宽B≤1.4m：行人侧，0.8m

B、带式输送机带宽B≤1.4m：检修侧，0.5m

C、带式输送机带宽B＞1.4m：行人侧，0.8m

D、带式输送机带宽B＞1.4m：检修侧，0.6m

答案：BCD

47、《煤矿安全规程》第一百一十七条，严禁开采和毁坏（）的安全煤柱。

A、高速铁路

B、设计时速200km/h的城际铁路

C、客货共线铁路

D、重载铁路

答案：ABCD

48、《煤矿安全规程》第一百二十四条，（五）永久支护的（）等，不得用于起吊。

A、锚杆

B、锚索

C、支架

D、金属网

答案：ABCD

49、《煤矿安全规程》第一百二十七条，采煤工作面顶板不及时垮落、悬顶范围超过作业规程规定的，必须采取人工强制放顶或者其他方式进行处理，并编制专门安全技术措施，内容应当包括（）等。

A、目标岩层确定

B、弱化方案

C、工器具配置

D、劳动组织

E、安全措施

F、效果监测或者评价方法

答案：ABCDEF

50、第一百三十四条，采用综合机械化单元密实充填采煤工艺开采，应符合下列要求：（）。

A、通风系统必须稳定可靠，应当及时安设和调整风帘（窗）等控风设施。局部通风机供电必须采用“三专两闭锁”，配备备用局部通风机并实现自动切换，供电系统必须可靠

B、开采单元内只允许2个掘进支巷、1个隔离支巷、1个充填支巷同时作业

C、掘进支巷作业及煤流运输系统必须采用机械化工艺

D、工作面运输巷与各支巷连接处，必须加强支护

答案：ACD

51、第一百三十四条，采用综合机械化单元密实充填采煤工艺开采，应符合下列要求：（）。

A、开采单元内只允许1个掘进支巷、1个隔离支巷、1个充填支巷同时作业

B、必须明确充填体强度，并确保接顶

C、严禁在强冲击地压危险区、突出煤层的突出危险区、掘进支巷绝对瓦斯涌出量超过1.5m3/min的区域使用

D、应当设专职瓦斯检查工，检查通风瓦斯情况

答案：ABCD

52、《煤矿安全规程》第一百四十条，使用滚筒式采煤机采煤时，（六）有链牵引采煤机用刮板输送机作轨道时，必须在刮板输送机两端头安设采煤机限位装置，并检查刮板输送机的（）的连接情况，防止采煤机牵引链因过载而断链。

A、中部槽

B、偏转槽

C、过渡槽

D、挡煤板导向管

答案：ABCD

"53、《煤矿安全规程》第一百五十五条，煤仓、溜煤（矸）眼设计、使用和管理必须遵守下列规定：（）。

A、严格按照设计规范要求，根据围岩特征、煤仓容量等进行合理设计。煤仓形状，煤仓放水孔，仓壁缓冲、清理及疏通装置等应当满足防堵防溃要求

B、严禁煤仓兼作流水道，煤仓上口应当高于巷道底板。煤仓有淋水时必须采取封堵疏干、引流等措施。煤流中水量较大时应当采取煤水分离措施

C、工作面转载机等地点应当安装破碎机，煤流运输系统应当安设除铁器，煤仓入口应当安装箅子，推广应用异物识别等技术，严防大块煤矸和铁器、木料等杂物进入煤仓

D、煤仓应当安装视频监视、人员接近预警、一氧化碳传感器、甲烷传感器、煤位计等监测仪器设备，相关数据接入视频监视、安全监控等系统，对积煤异常等情况及时发现并报警。

煤仓装载量、空仓量应当控制在规定范围内。放空时应当采取防止风流短路的措施。

E、检查煤仓、溜煤（矸)眼和处理堵塞时，必须制定安全措施。应当制定煤仓溃仓专项处置方案。

处置堵仓时，严禁人员从下方进入，应当采用固定机械方式疏通；爆破处理时应当严格执行本规程第三百九十六条有关要求。

处置溃仓时，严格执行专项处置方案，确保施工人员安全，严防发生二次溃仓事故

F、放煤硐室或者操作台严禁直接置于煤仓下口处，倾斜巷道严禁布置在巷道下山方向。推广应用给煤装置远程控制技术

答案：ABCDEF"

54、《煤矿安全规程》第一百五十七条，表6：新增的井巷中的允许风流速度，描述正确的是（）。

A、总进风巷和总回风巷最高允许风速8m/s

B、箕斗提升井兼作进风的井筒最高允许风速6m/s

C、装有带式输送机兼作回风的井筒最高允许风速6m/s

D、装有带式输送机兼作进风的井筒最高允许风速6m/s

答案：ABC

55、《煤矿安全规程》第一百六十五条，下面说法正确的是（）。

A、进、回风井之间，总进、回风巷之间和采（盘）区进、回风巷之间的每条联络巷中，必须砌筑永久性风墙

B、需要使用的行人、行车联络巷，必须安设不少于2道正向联锁风门和2道反向风门

C、需要使用的行人、行车联络巷，或者安设不少于2道同时具备正向和反向功能的联锁风门

D、需要使用的联络巷用作其他用途时，必须进行专项设计，由煤矿总工程师审批

答案：ABCD

"56、《煤矿安全规程》第一百八十六条，井下锂电池动力装置充电硐室应当符合下列要求：

A、硐室建设应当进行专项设计，由煤矿总工程师审批，竣工后由矿长组织验收，并制定管理制度

B、应当实行独立通风，且回风风流应当直接引入总回风巷或者采（盘）区回风巷

C、优先布置在岩层内；布置于煤层内时，必须采用砌碹或者锚网喷等不燃性材料支护。硐室内配置自动灭火装置，进风侧设置应急防火门

D、应当实行视频监视和甲烷、一氧化碳、氢气、烟雾、温度等参数自动监测，具备超限自动切断充电电源功能；充电机应当有故障监控与自动切断充电电源功能

E、充电时应当有人值守

答案：ABCDE"

57、《煤矿安全规程》第一百八十九条，每2年必须对低瓦斯矿井进行瓦斯等级和二氧化碳涌出量的鉴定工作，鉴定结果报（）。

A、设区的市级人民政府

B、省级煤矿安全监管部门

C、煤炭行业管理部门

D、驻地矿山安全监察机构

答案：BCD

58、《煤矿安全规程》第一百八十九条，高瓦斯矿井应当测定已开拓各采（盘）区开采煤层及厚度0.3m以上的邻近煤层（距开采煤层上方8倍煤厚的煤层和下方20m的煤层)的瓦斯基本参数，包括（）等。

A、瓦斯含量

B、瓦斯压力

C、瓦斯吸附常数

D、瓦斯放散初速度

E、煤的坚固性系数

F、开采煤层的抽采半径

答案：ABCDEF

59、《煤矿安全规程》第一百九十条，低瓦斯矿井必须建立防止瓦斯异常的制度，并遵守下列规定：（）。

A、开拓新水平、新采区，揭露新煤层，以及采煤工作面绝对瓦斯涌出量超过3m3/min或者掘进工作面绝对瓦斯涌出量超过1m3/min时，应当测定煤层瓦斯含量或者瓦斯压力

B、启用密闭区、盲巷等区域时，必须制定安全排放瓦斯措施

C、开采容易自燃和自燃煤层时，必须加强对采空区瓦斯爆炸风险的分析、制定安全措施

D、必须建立健全并实施通风瓦斯定期分析制度、制定防范措施

E、瓦斯排放、巷道贯通、揭露煤层、清理煤仓、强制放顶、火区封闭和启封等重点作业环节必须做好瓦斯监测，强化瓦斯防治

答案：ABCDE

60、《煤矿安全规程》第一百九十条，低瓦斯矿井（）等重点作业环节必须做好瓦斯监测，强化瓦斯防治。

A、瓦斯排放

B、巷道贯通

C、揭露煤层

D、清理煤仓

E、强制放顶

F、火区封闭和启封

答案：ABCDEF

61、《煤矿安全规程》第二百零一条，所有有人作业的采掘工作面（不包括工作面进风巷）必须人工检查甲烷和二氧化碳，检查次数说法正确的是：（）。

A、低瓦斯矿井，每班至少1次

B、高瓦斯矿井，每班至少2次

C、突出煤层、有瓦斯喷出危险的采掘工作面，每班至少3次

D、瓦斯涌出较大、变化异常的采掘工作面，每班至少3次

答案：ABCD

62、《煤矿安全规程》第二百零一条，矿井总回风巷、采区回风巷、（）、（）、（）、安装有在用非本质安全型机电设备的回风巷道、采空区密闭墙外、停风地点栅栏外、（）等瓦斯可能积聚或者浓度可能超限的地点应当纳入人工（机器人）检查或者安全监控系统监控的范围，检查或者监控的内容、方式、频次由煤矿企业技术负责人确定。

A、采掘工作面进风巷

B、机电材料硐室

C、破煤岩作业点

D、冒高超过0.5m的高冒点

答案：ABCD

63、《煤矿安全规程》第二百零一条，（）、（）、班长、工程技术人员、（）、流动电（钳）工、（）、（）、（）等下井时，必须携带便携式甲烷检测报警仪。瓦斯检查工必须携带便携式光学甲烷检测仪和便携式甲烷检测报警仪。

A、矿领导

B、科（区、队）长

C、爆破员、

D、防突工、探放水工、

E、采煤机司机、掘进机司机

F、安全检查工、安全监测工

答案：ABCDEF

64、《煤矿安全规程》第二百零八条，矿井应当每周至少检查1次隔爆设施的安装地点、（）及安装质量是否符合要求。

A、数量

B、水棚水量

C、岩粉棚岩粉量

D、机械式自动隔爆装置的气体压力

答案：ABCD

65、《煤矿安全规程》第二百一十四条，配置满足防突工作需要的（）。

A、专门防突机构

B、专业防突队伍

C、检测分析仪器仪表

D、防突的设备

答案：ABCD

66、《煤矿安全规程》第二百一十四条，下列有关防突人员配备说法正确的是（）。

A、新任职的防突机构负责人应当具备煤矿相关专业大专以上学历，具有5年以上煤矿相关工作经历

B、核定生产能力1.2Mt/a以上的突出矿井至少配备4名防突专业技术人员

C、其他突出矿井至少配备2名防突专业技术人员

D、防突专业技术人员应当具备煤矿相关专业大专以上学历

答案：ABC

67、《煤矿安全规程》第二百一十九条，突出矿井必须编制并及时更新矿井瓦斯地质图，更新周期不得超过1年，图中应当标明采掘进度、被保护范围、煤层赋存条件、地质构造、（）、瓦斯基本参数及绝对瓦斯涌出量、相对瓦斯涌出量等资料，作为矿井突出危险性区域预测和制定防突措施的依据。

A、突出点的位置

B、突出强度

C、采动应力叠加区域

D、突出危险区域

答案：ABCD

68、《煤矿安全规程》第二百二十条，班组长、瓦斯检查工、（）、矿调度员有权责令相关现场作业人员停止作业，停电撤人。

A、防突工

B、安全检查工

C、抽采工

D、安全监测工

答案：AB

69、《煤矿安全规程》第二百四十四条，煤矿的（）等地面建（构）筑物及煤堆、矸石山、木料场等必须符合消防法律、法规和国家标准或者行业标准。

A、联合建筑、井口房

B、通风机房、变电所

C、提升机房、地面泵房

D、充电站、冻结站

答案：ABCD

70、《煤矿安全规程》第二百四十五条，（六）（），不得进行电焊、气焊和喷灯焊接等工作。

A、煤层中未采用砌碹的主要硐室

B、煤层中未喷浆封闭的主要硐室

C、采（盘）区进风巷中

D、总进风大巷中

答案：ABCD

71、《煤矿安全规程》第二百四十八条，每月应当对（）、井上下消防管路系统、防火门、消防材料库、（）、（）进行不少于1次检查，发现问题，及时解决。

A、地面消防水池

B、消防设施器材的设置

C、维护情况

D、管理情况

答案：ABCD

72、《煤矿安全规程》第二百六十条，更衣室设置更衣吊篮的，吊篮的（）等应当遵守相关国家标准或者行业标准。

A、材质

B、布置方式

C、使用管理

D、维护保养

答案：ABCD

73、《煤矿安全规程》第二百六十一条，自救器的（）等应当遵守相关国家标准或者行业标准。

A、存放

B、使用

C、管理

D、维护保养

答案：ABCD

74、《煤矿安全规程》第二百六十七条，开采容易自燃和自燃煤层时，必须制定防治采空区（特别是（））、巷道高冒区、煤柱破坏区自然发火的技术措施。

A、工作面始采线

B、终采线

C、进回风巷煤柱线

D、三角点

答案：ABCD

75、《煤矿安全规程》第二百七十八条，封闭火区时，应当合理确定封闭范围，必须检测甲烷、氧气、一氧化碳、（）、煤尘浓度和风向、风量的变化，并采取防止瓦斯、煤尘爆炸和人员窒息、中毒的安全措施。

A、二氧化碳

B、乙烯

C、乙炔

D、烯烃

答案：ABC

76、《煤矿安全规程》第三条，第二百七十八条，封闭有爆炸性危险火区时，应当遵守下列规定：（）。

A、优先采用地面钻孔注浆封闭或者井下远距离控制设备封闭的措施

B、严禁在火区的采煤工作面进回风巷内封闭，封闭地点应当选择在距离火区位置较远的巷道

C、封闭火区前，封闭所需要的设备设施材料提前准备到位，撤出全部与封闭施工无关的人员

D、封闭火区时，首先建造临时密闭，撤出人员，远距离监测风向、风量、烟雾和气体组分等参数，稳定24h以上并确认无爆炸危险后，再施工隔爆墙，最后施工永久密闭

E、火区封闭后，只有在采取惰化火区等措施，稳定48h以上，经评估无爆炸危险后，方可恢复井下不受火区影响区域的作业

答案：ABCDE

77、《煤矿安全规程》第二百八十条，煤矿企业必须制定采空区永久密闭墙设计施工标准。每道永久密闭墙必须有专门设计，经矿领导组织验收，并遵守下列规定：（）。

A、密闭墙的位置选择在围岩稳定、无破碎带、无裂隙和巷道断面较小的地点，密闭前后5m内必须支护牢固

B、拆除或者断开密闭墙处的管路、金属网、线缆和轨道等

C、密闭墙要严格按照要求留设观测孔、措施孔和放水孔

D、密闭墙采用掏槽结构或者锚杆注浆结构，墙体结构稳定严密、材料经久耐用，墙基与巷壁必须紧密结合、连成一体

E、验收时需进行现场检查和测试，确保密闭墙的各项指标符合要求

答案：ABCDE

78、《煤矿安全规程》第二百八十条，密闭墙的位置选择在（）的地点，密闭前后5m内必须支护牢固。

A、围岩稳定

B、无破碎带

C、无裂隙

D、巷道断面较小

答案：ABCD

79、《煤矿安全规程》第二百八十条，密闭墙要严格按照要求留设（）。

A、观测孔

B、措施孔

C、监测孔

D、放水孔

答案：ABD

80、《煤矿安全规程》第二百八十一条，定期测定和分析密闭墙内的（）和空气温度。具体频次由煤矿企业技术负责人确定。

A、甲烷浓度

B、氧气浓度

C、一氧化碳浓度

D、二氧化碳浓度

E、乙烯浓度

F、乙炔气体浓度

答案：ABCDEF

81、《煤矿安全规程》第二百八十二条井下永久密闭墙启封时，应当制定专项安全技术措施，经煤矿总工程师批准后实施，并遵守下列规定：（）。

A、必须按照《矿山救援规程》由矿山救护队（矿山救援队，下同）实施

B、启封前应当对密闭墙内外的甲烷、一氧化碳、二氧化碳、氧气等气体浓度和压差、水温、空气温度进行监测，经确认无爆炸危险后，方可实施启封作业

C、启封地点应当保持正常通风，密闭墙外巷道20m范围内顶帮支护完好，气体浓度符合本规程第一百五十六条规定

D、启封应当使用安全无火花型工具作业，先形成密闭墙内外连通的通风口，严禁全断面一次性破拆密闭墙

E、启封过程应当连续监测气体浓度，当有害气体浓度超限时，立即采取措施进行处理

F、启封后对密闭墙附近（5m范围内）气体浓度进行检测，排放瓦斯

答案：ABCDEF

82、《煤矿安全规程》第二百九十条，矿井应当（）设置涌水量观测站，建立涌水量观测成果等防治水基础台账

A、分水平

B、分煤层

C、分采区

D、分巷道

答案：ABC

83、《煤矿安全规程》第二百九十三条，煤矿应当建立暴雨、洪水可能引发淹井等事故灾害紧急情况下及时撤出井下人员的制度，明确（）等。

A、启动标准

B、指挥部门

C、联络人员

D、撤人程序

E、撤退路线

答案：ABCDE

84、《煤矿安全规程》第三百零一条，通过补充勘探、采掘及治理工程等查明地质、水文地质条件发生了变化，需要（）的，应当进行可行性论证并重新设计，由煤矿企业技术负责人审批。

A、更改防隔水煤（岩）柱的

B、取消防隔水煤（岩）柱的

C、需在防隔水煤（岩）柱中施工监测、检测、卸压等钻孔

D、需在防隔水煤（岩）柱中施工巷道工程

答案：ABCD

85、《煤矿安全规程》第三百零九条，当承压含水层与开采煤层之间的隔水层能够承受的水头值小于实际水头值时，应当采取（）等措施，并进行治理效果检验，制定专项安全技术措施，由煤矿企业技术负责人审批。

A、地面超前区域治理

B、井下注浆加固底板

C、疏水降压

D、充填开采

答案：ABCD

86、《煤矿安全规程》第三百一十六条主要泵房至少有2个出口，一个出口用斜巷通到井筒，并高出泵房底板7m以上，（）除外。

A、主要泵房无人值守

B、分区建设排水系统

C、缓坡斜井开拓的矿井

D、平硐开拓的矿井

答案：ABC

87、《煤矿安全规程》第三百二十二条，采掘工作面超前探放水应当由（）编制探放水设计，采用（）进行探放水，由（）施工。

A、专业技术人员

B、专业技术服务机构

C、专用钻机

D、专业探放水队伍

答案：ACD

88、《煤矿安全规程》第三百二十三条，探放老空水时，（）的，探放水钻孔超前距不得小于30m，止水套管长度不得小于10m。

A、老空积水范围不清楚

B、积水量不清楚

C、近距离煤层开采

D、地质构造不清楚

答案：ABCD

"89、《煤矿安全规程》第三百二十七条。煤矿应当开展老空分布范围及积水情况调查工作，查明矿井和周边老空及积水情况，

调查内容包括（）等情况。

A、老空位置

B、形成时间

C、层位

D、积水范围

E、积水量

F、水位（压）和补给来源

答案：ABCDEF"

90、《煤矿安全规程》第三百二十七条，老空积水范围不清、积水情况不明的区域，应当采取井上下结合的（）等综合技术手段进行探查，在采掘工程平面图和矿井充水性图上标出积水线、探水线和警戒线。

A、钻探

B、物探

C、化探

D、超前探

答案：ABC

91、《煤矿安全规程》第三百二十七条，老空积水范围不清、积水情况不明的区域，应当采取井上下结合的钻探、物探、化探等综合技术手段进行探查，在采掘工程平面图和矿井充水性图上标出（）。

A、积水线

B、探水线

C、警戒线

D、轮廓线

答案：ABC

92、《煤矿安全规程》第三百三十二条，开采具有冲击倾向性的煤层，必须根据地质条件进行煤层冲击危险性评价，等级分为（）。

A、无

B、弱

C、中等

D、强

答案：ABCD

93、《煤矿安全规程》第三百三十四条，冲击地压区域防治包括（）等内容。

A、区域危险性评价

B、区域监测分析

C、区域防冲措施

D、区域预警解危

答案：ABC

94、《煤矿安全规程》第三百三十四条，冲击地压局部防治包括（）等内容。

A、局部危险性评价

B、局部监测预警

C、局部防冲措施

D、冲击地压预警解危

E、效果检验

答案：ABCDE

95、《煤矿安全规程》第三百三十四条，区域和局部冲击危险性评价结果分为四个等级与区域：（）。

A、无冲击危险性

B、弱冲击危险性

C、中等冲击危险性

D、强冲击危险性

答案：ABCD

96、《煤矿安全规程》第三百三十六条，有冲击地压危险的矿井，必须编制防冲专项设计。防冲专项设计应当包括开拓方式、保护层的选择、开采顺序、采区巷道布置、采煤方法、（）、（）、（）、生产能力、监测预警、卸压措施、（）及效果检验、（）、（）等内容。

A、采煤工艺

B、煤柱留设

C、开采速度

D、冲击地压预警解危

E、巷道支护与安全防护

F、安全管理

答案：ABCDEF

97、《煤矿安全规程》第三百三十七条，开采强冲击地压煤层时，应当遵守下列规定：（）。

A、新建开拓巷道不得布置在强冲击地压煤层中

B、新建准备巷道不得布置在强冲击地压煤层中

C、同一采（盘）区同一翼相邻工作面不得回采与掘进同时进行

D、严格按照顺序开采，不得开采孤岛煤柱

答案：ABCD

98、《煤矿安全规程》第三百三十八条，防冲预测图以采掘工程平面图为基图，将采掘工程范围内的地质构造、煤层厚度等值线、（）和（）、（）、地表沉降系数等值线、（）等标注在图纸上，每月更新1次。

A、煤层上方100m范围内厚硬岩层厚度等值线

B、距离开采煤层等距线、能量大于105J微震事件位置

C、多煤层开采遗留煤柱

D、冲击破坏区域

答案：ACD

99、《煤矿安全规程》第三百四十五条，冲击地压煤层开采应当遵守下列规定：（）。

A、经论证具备开采保护层条件的中等以上冲击地压煤层，必须开采保护层

B、同一煤层开采时，应当合理确定采区间和采区内工作面的开采顺序

C、中等以下冲击地压煤层开采孤岛煤柱时，应当进行防冲安全性论证

D、采用长壁综合机械化或者充填开采方法

E、采用综采放顶煤工艺开采时，直接顶不能随采随冒的，应当预先对顶板进行弱化处理

答案：ABCDE

100、《煤矿安全规程》第三百四十七条，地面井压裂顶板和井下长距离定向钻孔压裂顶板防治冲击地压应当遵守下列规定：（）。

A、压裂顶板前，应当分析确定需要压裂岩层的目标层位、压裂范围和施工参数，应当评估压裂对巷道支护的影响

B、压裂顶板时，应当避免在开采区域出现压裂盲区

C、已经掘进完成的工作面，压裂期间必须设置警戒线，警戒点到压裂位置的直线距离:地面压裂不得小于500m、井下压裂不得小于100m

D、压裂顶板后，采掘工作面仍存在冲击地压危险的区域，必须采取其他防冲措施

答案：ABCD

101、《煤矿安全规程》第三百四十八条，局部评价包括（）冲击危险性评价，根据地质与开采技术条件，采用综合指数法或者其他经实践证实有效的方法确定冲击地压危险等级并划分危险区域。

A、采（盘）区

B、采掘工作面

C、大巷

D、硐室

答案：BCD

102、《煤矿安全规程》第三百五十三条，具有冲击地压危险的采掘工作面存在下列情形（）时，必须在防冲设计中强化防冲措施或者制定防冲专项措施。

A、冲击地压煤层巷道与硐室特殊情况留有底煤区域

B、采掘工作面过旧巷区域

C、巷道扩修作业区域

D、冲击地压煤层掘进巷道距离贯通点或者错层交叉点前50m区域时

E、在采掘工作面进行爆破卸压作业时

F、回采工作面初次来压、周期来压、采空区“见方”时

答案：ABCDEF

103、《煤矿安全规程》第三百五十七条，具有冲击地压危险的厚煤层托顶煤掘进的巷道，遇（）时，应当制定冲击地压与巷道冒顶复合灾害防治措施，必须采用锚杆锚索和可缩支架（包括可缩性棚式支架、液压支架等）复合支护形式加强支护。

A、顶板破碎

B、自然淋水

C、过断层

D、过老空区

E、高应力区

答案：ABCDE

104、《煤矿安全规程》第三百五十八条，开采冲击地压煤层时，应当“分区、分类、分时段”进行限员管理。下面说法正确的是（）。

A、采煤工作面限员范围为工作面及两巷超前300m内，掘进工作面限员范围为迎头及其后方200m内

B、采煤工作面在生产班限员16人，检修班限员40人

C、采煤工作面两巷超前300m范围内，强冲击地压危险区域生产期间未经批准不得进入人员

D、掘进工作面中等以上冲击地压危险区域，除临时监管人员外，施工截割、支护、迎头超前预卸压等关键工序期间，限员9人，施工其他工序期间限员15人

E、在中等以上冲击地压危险区域进行扩巷、巷修及卸压防冲作业时，限员9人

答案：ABCDE

105、《煤矿安全规程》第三百五十八条，开采冲击地压煤层时，应当“（）”进行限员管理。

A、分区

B、分类

C、分时段

D、分岗位

答案：ABC

106、《煤矿安全规程》第四百零四条，煤矿许用数码电子雷管起爆控制器只有在爆破时取出使用，并能通过（）等实现“三人连锁爆破”。

A、密码

B、人脸

C、虹膜识别

D、现场签到

答案：ABC

107、《煤矿安全规程》第四百一十条，（十）应当加强带式输送机日常维护检查管理，并遵守下列规定：（）。

A、严禁输送带与井巷设施设备、底板、侧帮及底部积存浮煤、杂物摩擦运行，严禁带式输送机转动部位卡滞运行

B、每天应当对带式输送机的运行状态和完好情况进行1次巡检

C、每周应当进行1次保护性能井下试验

D、不能在井下试验的，应当每天检查，每季度升井试验

答案：ABCD

108、《煤矿安全规程》第四百二十六条，采用单轨吊车运输时，下列有关运行巷道坡度规定，说法正确的是（）。

A、柴油机单轨吊车和钢丝绳单轨吊车运行巷道坡度不大于25°

B、气动单轨吊车不大于15°

C、铅酸蓄电池单轨吊车不大于15°

D、锂电池单轨吊车运行巷道坡度大于15°时，工作制动力应当满足相关标准规定，并制定专项安全措施，但不得大于25°

答案：ACD

109、《煤矿安全规程》第四百七十一条，禁止将电缆（）在金属管道或者金属构件上。

A、缠绕

B、绑扎

C、搭挂

D、固定

答案：ABCD

110、《煤矿安全规程》第四百七十五条，实现地面集中监控并有视频监视的变电所可以不设专人值班，必须具备（）等监测功能，硐室必须关门加锁，并有巡检人员巡回检查。

A、甲烷

B、一氧化碳

C、二氧化碳

D、温度

答案：ABD

111、《煤矿安全规程》第五百一十九条，高压电缆（），要做泄漏和耐压试验。

A、投入运行以前

B、新制作终端或者接头

C、停电超过1年

D、遭受外力破坏可能影响绝缘

答案：ABCD

112、《煤矿安全规程》第五百二十一条蓄电池动力装置必须符合下列要求：（）。

A、铅酸蓄电池动力装置井下检修应当在充电硐室内进行，测定电压时必须在揭开电池盖10min后测试

B、锂电池动力装置严禁井下开盖和维修，拆卸与安装过程应当确保防爆结构完好，每周至少进行1次防爆性能检查

C、锂电池动力装置严禁带电插拔

D、采用快速插接装置时，应当具有机械和电气联锁

答案：ABCD

113、《煤矿安全规程》第五百二十二条，电量超过2kW·h的锂电池动力装置应当符合下列要求：（）。

A、电池之间具有防止热扩散的措施

B、输入、输出端设置断电开关，瓦斯超限应当切断所有非本质安全输出

C、具有远程连续监测功能

D、具有安全预警功能

答案：ABCD

114、《煤矿安全规程》第五百二十三条，使用蓄电池的设备充电，具备（）超限自动断电功能。

A、甲烷

B、一氧化碳

C、氢气

D、温度

答案：ABCD

115、《煤矿安全规程》第五百二十三条，使用蓄电池的设备充电，具备甲烷、一氧化碳、氢气和温度超限自动断电功能，（）。

A、甲烷浓度不应超过0.5%

B、一氧化碳浓度不应超过0.0024%

C、氢气浓度不应超过0.5%

D、环境温度不应超过34℃

答案：ABCD

116、《煤矿安全规程》第五百二十五条，所有矿井必须装备（），其数据采集与传输应当符合有关安全生产的国家标准或者行业标准要求。

A、安全监控系统

B、人员位置监测系统

C、有线调度通信系统

D、视频监视系统

答案：ABCD

117、《煤矿安全规程》第五百二十五条，严禁对数据（）。

A、过滤

B、更新

C、篡改

D、屏蔽

答案：ACD

118、《煤矿安全规程》第五百二十六条，矿井应当绘制安全监控系统布置图和断电控制图，绘制（），并及时更新。

A、人员位置监测系统布置图

B、有线调度通信系统布置图

C、视频监视系统布置图

D、井下紧急避险系统布置图

答案：ABC

119、《煤矿安全规程》第五百二十八条，安全监控系统必须具有（）功能。

A、传感器

B、分站

C、电源

D、断电控制器

E、主机

F、网络设备故障自诊断

答案：ABCDEF

120、《煤矿安全规程》第五百三十一条，安全监控设备必须定期调校、测试，下列说法正确的是（）。

A、载体催化甲烷传感器每半个月至少调校1次

B、便携式载体催化甲烷检测报警仪每半个月至少调校1次

C、激光甲烷传感器每半年至少调校1次

D、便携式激光甲烷检测报警仪每半年至少调校1次

答案：ABCD

121、《煤矿安全规程》第五百三十一条，安全监控设备必须定期调校、测试，下列说法正确的是（）。

A、其他传感器和便携式检测报警仪应当按照有关标准定期调校

B、甲烷电闭锁和风电闭锁功能每半个月至少测试1次

C、可能造成局部通风机停电的，每半年至少测试1次

D、其他安全监控设备每半年至少调校或者测试1次

答案：ABCD

122、《煤矿安全规程》第五百三十七条，下列地点必须设置甲烷传感器的是：（）。

A、突出矿井和具有冲击地压危险的高瓦斯矿井采煤工作面进风巷

B、突出矿井的煤巷、半煤岩巷和有瓦斯涌出岩巷的掘进工作面的进风分风口处

C、突出煤层施工钻孔下风侧5～10m范围内

D、机电设备硐室和永久避难硐室进风侧3～5m范围内

E、装有带式输送机的井筒兼作回风井，带式输送机上风侧10～15m范围内

答案：ABCDE

123、《煤矿安全规程》第五百三十七条，下列地点必须设置甲烷传感器的是：（）。

A、采（盘）区回风巷、总回风巷测风站

B、使用架线电机车的主要运输巷道内装煤点下风侧3～5m范围内

C、煤仓上口下风侧和封闭的带式输送机地面走廊上方

D、井下临时瓦斯抽采泵站及排放口下风侧栅栏外

答案：ABCD

124、《煤矿安全规程》第五百三十八条，突出矿井在下列地点设置的传感器必须是全量程甲烷传感器的是（）。

A、采煤工作面及其进、回风巷和回风隅角

B、煤巷、半煤岩巷和有瓦斯涌出的岩巷掘进工作面及其回风流中和进风分风口处

C、采（盘）区回风巷

D、总回风巷

答案：ABCD

125、《煤矿安全规程》第五百四十一条，行驶（）等柴油动力运输设备的巷道应当设置一氧化碳传感器，设置地点和报警浓度由煤矿总工程师确定。

A、防爆柴油机车

B、无轨胶轮车

C、单轨吊

D、侧卸式装岩机

答案：ABC

126、《煤矿安全规程》第五百四十一条，充电硐室应当设置甲烷、氢气、一氧化碳、烟雾和温度传感器。下列各类报警和断电浓度说法正确的是（）。

A、甲烷报警和断电浓度大于或者等于0.5%

B、氢气报警和断电浓度大于或者等于0.5%

C、一氧化碳报警和断电浓度大于或者等于0.0024%

D、温度报警值大于或者等于34℃

答案：ABC

127、《煤矿安全规程》第五百四十八条，下列地点应当设置摄像仪的是（）。

A、探放水、瓦斯抽采和冲击地压卸压钻孔井下施工地点

B、采煤工作面、掘进工作面

C、主要机电设备硐室、临时避难硐室

D、带式输送机机头和机尾

答案：ABCD

128、《煤矿安全规程》第五百四十八条，下列地点应当设置摄像仪的是（）。

A、主井、副井及风井井口

B、煤仓和矸石仓上下口

C、抽采瓦斯泵房、主要通风机房

D、提升机房、调度室

答案：ABCD

129、《煤矿安全规程》第五百四十九条，视频监视系统应当在矿调度室设置集中显示装置，具有（）功能。

A、显示

B、报警

C、存储

D、查询

答案：ABCD

130、《煤矿安全规程》第七百三十条，矿井必须根据（），建立井下紧急撤离和避险设施，并与监测监控、人员位置监测、通信联络等系统结合，构成井下安全避险系统。

A、灾害情况

B、可能发生的事故特点

C、可能发生的事故危害

D、人员避险的实际需要

答案：ABCD

131、《煤矿安全规程》第七百四十八条，突出煤层、冲击地压煤层，应当（）等地点，至少设置1组压风自救装置。

A、在距采掘工作面25～40m的巷道内

B、起爆地点

C、撤离人员与警戒人员所在位置

D、回风巷有人作业处

答案：ABCD

132、《煤矿安全规程》第七百五十一条，兼职救护队规模根据煤矿的生产规模、自然条件、灾害情况确定，队员应当由（）等组成。

A、矿领导

B、煤矿生产一线班组长

C、业务骨干

D、工程技术人员

E、管理人员

答案：BCDE

133、《煤矿安全规程》第七百五十二条，下列有关说法正确的是（）。

A、大队指挥员由在中队指挥员岗位工作不少于3年或者从事煤矿生产、安全、技术管理工作不少于5年的人员担任

B、大队指挥员由在中队指挥员岗位工作不少于5年或者从事煤矿生产、安全、技术管理工作不少于3年的人员担任

C、中队指挥员由从事矿山救援工作或者煤矿生产、安全、技术管理工作不少于3年的人员担任

D、小队指挥员由从事矿山救援工作不少于2年的人员担任

答案：ACD

134、《煤矿安全规程》第七百五十六条，兼职救护队应当配备（）等救援装备，设置训练设施。

A、通信

B、气体检测

C、灭火

D、个体防护

答案：ABCD

135、《煤矿安全规程》附录主要名词解释，综合机械化单元密实充填采煤工艺是一种置换充填采煤法，充填开采单元采用“U”型布置，按照设计尺寸将待回收煤炭资源划分为若干标准块段，其主要作业流程包括:（）。

A、首先采用综合机械化设备回收每个支巷的煤炭资源（掘进支巷)

B、煤炭资源回收完成后，立即采用构筑物对支巷两端头出口进行封闭，便于充填和封堵漏风（隔离支巷)

C、隔离完成并具备相应条件后，开始对其内部泵入充填料浆，进行密实充填（充填支巷）

D、一个充填开采单元除进风巷和回风巷外，包括掘进支巷、隔离支巷和充填支巷

答案：ABCD

136、《煤矿安全规程》附录主要名词解释，井巷揭煤是指（）自底（顶）板岩柱穿过煤层进入顶（底）板的全部作业过程。

A、立井

B、斜井

C、平硐

D、石门

答案：ABCD

137、《煤矿安全规程》附录主要名词解释，无声突出预兆包括（）。

A、顶板压力增大、煤层层理紊乱

B、煤壁被挤出、煤壁温度明显降低、煤壁挂汗

C、喷孔、顶钻、卡钻

D、瓦斯涌出忽大忽小

答案：ABCD

138、《煤矿安全规程》附录主要名词解释，采动应力叠加区域的影响因素主要包括（）等。

A、主应力角度

B、水平应力值

C、断层间距大小

D、煤柱的稳定性

答案：ACD

判断题

1、《煤矿安全规程》已经2025年7月7日应急管理部第17次部务会议修订通过，自2026年3月1日起施行。

A、正确

B、错误

答案：B

2、在中华人民共和国领域和中华人民共和国管辖的其他海域内从事煤炭生产和煤矿建设活动，必须遵守本规程。

A、正确

B、错误

答案：A

3、《煤矿安全规程》第五条，煤矿企业必须加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制与职业病危害防治责任制。

A、正确

B、错误

答案：A

4、《煤矿安全规程》第五条第三款，除上述制度外，煤矿还应当建立健全的制度不包括重大风险灾害停产撤人。

A、正确

B、错误

答案：B

5、《煤矿安全规程》第五条第三款，此外，煤矿应当依法依规建立与灾害类型相适应的管理制度。

A、正确

B、错误

答案：A

6、《煤矿安全规程》第五条，煤矿必须制定作业规程和操作规程。

A、正确

B、错误

答案：A

7、《煤矿安全规程》第六条，井下无人作业时，也应实行矿领导带班下井。

A、正确

B、错误

答案：B

8、《煤矿安全规程》第八条，从业人员有权了解煤矿安全生产与职业病危害防治工作，实行监督并提出建议。

A、正确

B、错误

答案：A

9、《煤矿安全规程》第十条，煤矿必须掌握入井（露天矿场)人员数量和井下人员实时位置信息。

A、正确

B、错误

答案：A

10、《煤矿安全规程》第十二条煤矿应当遵循井工开采优先的原则，生产布局合理，采、掘（剥）、灾害治理平衡。

A、正确

B、错误

答案：B

11、《煤矿安全规程》第十六条，年度灾害预防和处理计划应当与应急救援预案相衔接。

A、正确

B、错误

答案：A

12、新版《煤矿安全规程》第十七条，井工煤矿必须按照规定填绘反映实际情况的图纸中，将老版的“矿井地质图和水文地质图”修改成了“矿井地形地质图和综合水文地质图”。

A、正确

B、错误

答案：A

13、《煤矿安全规程》第十七条，井工煤矿必须按照规定填绘反映实际情况的压风、供水、排水、防尘、防火注浆（注氮气、二氧化碳）、抽采瓦斯等管路系统图。

A、正确

B、错误

答案：A

14、《煤矿安全规程》第二十条，煤矿露天转井工开采或者井工转露天开采的，应当履行设计重大变更审查程序。

A、正确

B、错误

答案：A

15、《煤矿安全规程》第二十一条，煤矿必须建立矿井安全避险系统，对井下人员进行安全避险培训。

A、正确

B、错误

答案：A

16、《煤矿安全规程》第二十六条，煤矿企业应当建立完善的地质保障体系，健全地质工作管理机构或者岗位。

A、正确

B、错误

答案：A

17、《煤矿安全规程》第二十六条，煤矿应当设立地质测量（简称地测)工作部门，制定地测工作规章制度，配齐所需的相关专业技术人员和仪器设备，及时开展各项地质工作。

A、正确

B、错误

答案：A

18、《煤矿安全规程》第二十八条，煤矿必须编绘地层综合柱状图、煤岩层对比图、地形地质图、可采煤层底板等高线及资源储量估算图、地质剖面图、综合水文地质图、采掘（剥）工程平面图、井上下对照图等。

A、正确

B、错误

答案：A

19、《煤矿安全规程》第二十八条，煤矿无需建立地质信息数据库，建立地质信息数据库也不用动态更新。

A、正确

B、错误

答案：B

20、《煤矿安全规程》第二十九条，煤矿建设前，应当核实井田范围内钻孔资料、位置及封孔质量，采空区分布情况；调查邻近矿井生产情况和地质资料，施工井筒检查孔，编制井筒检查孔报告、主要井巷工程预想地质剖面图及其说明书。

A、正确

B、错误

答案：A

21、《煤矿安全规程》第二十九条，当地质资料不能满足要求时，不得进行煤矿设计和建设。

A、正确

B、错误

答案：A

22、《煤矿安全规程》第三十条，煤矿建设期间，建设工程揭露的地层、煤层、构造、瓦斯地质、工程地质、水文地质、环境地质等条件与原地质勘探报告发生较大变化时，应当及时开展补充地质勘探工作。

A、正确

B、错误

答案：A

23、《煤矿安全规程》第三十四条，煤矿生产期间，应当根据采掘地质条件的变化，选择有针对性的地面或者井下勘查技术，开展地质勘探，防止误揭煤层、含水层、含（导）水断层等事故的发生。

A、正确

B、错误

答案：A

24、《煤矿安全规程》第三十五条，煤矿生产期间，应当加强水文地质条件及导水通道调查评价，预测、预报涌水量及其变化。当水文地质条件发生较大变化时应当开展专门水文地质补充勘探。

A、正确

B、错误

答案：A

25、《煤矿安全规程》第四十一条，煤矿新采区开拓或者水平延深前，应当分析现有地质资料的可靠程度；当各类地质条件的查明程度不能满足新采区开拓或者水平延深需求时，应当及时开展补充地质勘探工作。补充勘探设计和地质勘探报告由煤矿技术负责人审批。

A、正确

B、错误

答案：B

26、《煤矿安全规程》第四十三条，矿井设计应当依据地质勘探报告和灾害评估成果，综合考虑井田地形地貌、地质条件、煤层赋存条件、开采技术条件、安全条件等因素选择井口位置、开拓方式、井底车场形式与层位、主要大巷布置形式与位置、采（盘）区布置等。

A、正确

B、错误

答案：A

27、《煤矿安全规程》第四十三条，具有煤与瓦斯突出、冲击地压危险的矿井，应当分区开拓、开采，避免不合理的集中布置、生产。

A、正确

B、错误

答案：A

28、《煤矿安全规程》第四十六条，矿井设计与开拓部署应当统筹考虑矿井服务年限内不同阶段主要灾害的特点及防治对策。

A、正确

B、错误

答案：A

29、《煤矿安全规程》第四十七条，井筒位置应当尽量避开断层破碎带、采空区、煤与瓦斯突出煤层或者软弱岩层，严禁穿过陷落柱、溶洞。

A、正确

B、错误

答案：A

30、《煤矿安全规程》第五十条，深部矿井或者高地应力矿井，布置在有冲击地压危险煤层中的开拓大巷，应当综合分析、合理确定保护煤柱留设宽度，由煤矿企业技术负责人审批。

A、正确

B、错误

答案：A

31、《煤矿安全规程》第五十条，深部矿井或者高地应力矿井，布置在自燃、容易自燃煤层中的开拓巷道，必须采取可靠的防冲击措施。

A、正确

B、错误

答案：B

32、《煤矿安全规程》第五十三条，按照“一井一面”“一井两面”核准的矿井，原则上不再增加同时回采的采煤工作面。即使开采煤层厚度变薄，也不能增加采煤工作面数量。

A、正确

B、错误

答案：B

33、《煤矿安全规程》第五十七条，煤矿建设项目的建设单位是安全生产管理的责任主体，必须设置项目管理机构，按照要求配齐安全技术管理人员，应当对参与煤矿建设项目的设计、施工、监理等单位进行统一协调管理，对煤矿建设项目安全管理负总责。

A、正确

B、错误

答案：A

34、《煤矿安全规程》第五十七条，建设单位应当编制应急救援预案，建立救援队伍或者签订救援协议，配备必要的应急救援物资、装备和设施。

A、正确

B、错误

答案：A

35、《煤矿安全规程》第五十八条，煤矿建设项目的施工单位必须设置项目管理机构，配备满足工程需要的安全人员、技术人员和特种作业人员，建立健全并落实全员安全生产责任制，对工程施工安全和施工质量负责。

A、正确

B、错误

答案：A

36、《煤矿安全规程》第五十八条，勘察单位、设计单位、监理单位对项目整体安全和质量负责。

A、正确

B、错误

答案：B

37、《煤矿安全规程》第五十九条，施工单位负责组织编制矿井单项工程施工组织设计和定期开展隐蔽致灾因素普查。

A、正确

B、错误

答案：B

38、《煤矿安全规程》第五十九条，施工单位施工期间应当开展日常隐患排查，并配合开展隐蔽致灾因素普查。

A、正确

B、错误

答案：A

39、《煤矿安全规程》第六十八条，采用竖孔冻结法开凿斜井井筒时，斜井轴线方向冻结终端位置应当保证斜井井筒顶板位于相对稳定的隔水地层5m以上，每段竖孔冻结深度应当穿过斜井冻结段井筒底板5m以上。

A、正确

B、错误

答案：A

40、《煤矿安全规程》第七十二条，采用钻井法开凿立井井筒时，井壁下沉安装、壁后充填及充填质量检查、开凿井壁底或者开掘马头门时，必须制定专项措施。

A、正确

B、错误

答案：A

41、《煤矿安全规程》第九十四条，建井期间，立井和斜井缠绕式提升机卷筒缠绕钢丝绳的层数应当符合下列要求：（一）卷筒表面带有平行折线绳槽和层间过渡装置的：升降人员时不超过3层；专用于升降物料时不超过4层。

A、正确

B、错误

答案：A

42、《煤矿安全规程》第九十四条，建井期间，立井和斜井缠绕式提升机卷筒缠绕钢丝绳的层数应当符合下列要求：（二）卷筒表面带有螺旋绳槽和层间过渡装置的：升降人员时不超过3层；专用于升降物料时不超过4层。

A、正确

B、错误

答案：B

43、《煤矿安全规程》第九十七条，建井期间采用吊桶提升时，提升装置卷筒和天轮的最小直径与钢丝绳直径之比值:卷筒和围抱角大于90°的天轮不小于60；围抱角小于90°的天轮不小于40。

A、正确

B、错误

答案：A

44、《煤矿安全规程》第一百一十条，安全出口应当定期巡查，加强维护，保持畅通，巡查频次由煤矿矿长或者分管生产的副矿长确定。

A、正确

B、错误

答案：B

45、《煤矿安全规程》第一百一十五条，掘进巷道在揭露老空区前，必须先探后掘，制定探查老空区的专项安全技术措施。

A、正确

B、错误

答案：A

46、《煤矿安全规程》第一百一十五条，在揭露老空区时，可以不将人员撤至安全地点。

A、正确

B、错误

答案：B

47、《煤矿安全规程》第一百一十八条，采煤工作面回采前、掘进工作面施工前必须编制作业规程。

A、正确

B、错误

答案：A

48、《煤矿安全规程》第一百二十三条，单体液压支柱的初撑力不得小于设计初撑力的90%，且不得小于90kN。

A、正确

B、错误

答案：B

49、《煤矿安全规程》第一百二十四条，锚杆（索）锚固力、预紧力必须符合设计。

A、正确

B、错误

答案：A

50、《煤矿安全规程》第一百二十五条，支架间应当设牢固的撑杆或者拉杆，可缩性金属支架应当采用金属支拉杆或者锚杆（索）配合连接板固定，并用机械或者力矩扳手拧紧卡缆。

A、正确

B、错误

答案：A

51、《煤矿安全规程》第一百二十七条，采煤工作面顶板不及时垮落、悬顶范围超过作业规程规定的，必须采取人工强制放顶或者其他方式进行处理，并编制专门安全技术措施。

A、正确

B、错误

答案：A

52、《煤矿安全规程》第一百三十条，放顶煤开采后有可能与地表水、老窑积水和强含水层导通，且水患威胁未消除的，严禁采用放顶煤开采。

A、正确

B、错误

答案：A

53、《煤矿安全规程》第一百四十条，使用滚筒式采煤机采煤时，（六）有链牵引采煤机用刮板输送机作轨道时，必须在刮板输送机两端头安设采煤机限位装置。

A、正确

B、错误

答案：A

54、《煤矿安全规程》第一百四十八条，矿井必须制定井巷维修制度，保证井巷通风、运输畅通和行人安全，当不能满足时，应当停止受影响区域的一切作业。

A、正确

B、错误

答案：B

55、《煤矿安全规程》第一百四十九条，（一）作业地点风速不应低于0.15m/s，维修作业应当由外向里逐架（排）进行。

A、正确

B、错误

答案：B

56、《煤矿安全规程》第一百四十九条，（三）严禁空顶作业，应当按照规定循环距离施工，顶、帮、底顺序修复，不得同时作业。

A、正确

B、错误

答案：A

57、《煤矿安全规程》第一百四十九条，（四）金属支架支护井巷需要加固维修时，应当先进行永久支护。

A、正确

B、错误

答案：B

58、《煤矿安全规程》第一百四十九条，（五）维修井巷时，应当停止行车；需要通车作业时，必须制定行车安全措施。

A、正确

B、错误

答案：A

59、《煤矿安全规程》第一百四十九条，（五）倾斜井巷上、下段在采取有效安全措施后可以同时作业。

A、正确

B、错误

答案：B

60、《煤矿安全规程》第一百五十四条，严禁煤仓兼作流水道，煤仓上口应当高于巷道底板。

A、正确

B、错误

答案：A

61、《煤矿安全规程》第一百五十四条，煤仓有淋水时必须采取封堵疏干、引流等措施。

A、正确

B、错误

答案：A

62、《煤矿安全规程》第一百五十四条，煤流中水量较大时应当采取煤水分离措施。

A、正确

B、错误

答案：A

63、《煤矿安全规程》第一百五十四条，检查煤仓、溜煤（矸)眼和处理堵塞时，必须制定安全措施。应当制定煤仓溃仓专项处置方案。

A、正确

B、错误

答案：A

64、《煤矿安全规程》第一百五十四条，处置堵仓时，严禁人员从上方进入，应当采用固定机械方式疏通；爆破处理时应当严格执行本规程第三百九十六条有关要求。

A、正确

B、错误

答案：B

65、《煤矿安全规程》第一百五十四条，处置溃仓时，严格执行专项处置方案，确保施工人员安全，严防发生二次溃仓事故。

A、正确

B、错误

答案：A

66、《煤矿安全规程》第一百五十四条，放煤硐室或者操作台严禁直接置于煤仓下口处，倾斜巷道严禁布置在巷道下山方向。推广应用给煤装置远程控制技术。

A、正确

B、错误

答案：A

67、《煤矿安全规程》第一百五十六条，井下风流中的空气成分必须符合安全健康指标要求。

A、正确

B、错误

答案：A

68、《煤矿安全规程》第一百六十一条，对采掘工作面和其他用风地点，应当根据实际需要随时测风，每次测风结果应当记录并在测风地点的记录牌上更新。

A、正确

B、错误

答案：A

69、《煤矿安全规程》第一百六十一条，除采掘工作面外，实现了实时风量监测的测风地点，可以不再人工测风，但必须定期校准。

A、正确

B、错误

答案：A

70、《煤矿安全规程》第一百六十四条，贯通后，必须停止贯通影响区域内的一切工作，立即调整通风系统。

A、正确

B、错误

答案：A

71、《煤矿安全规程》第一百六十五条，需要使用的联络巷用作其他用途时，必须进行专项设计，由煤矿总工程师审批。

A、正确

B、错误

答案：A

72、《煤矿安全规程》第一百六十六条，装有带式输送机的井筒兼作回风井时，必须装设甲烷传感器并实现甲烷超限断电闭锁。

A、正确

B、错误

答案：A

73、《煤矿安全规程》第一百六十七条，矿井开拓新水平和准备新采（盘）区的回风，必须引入总回风巷或者回风井。

A、正确

B、错误

答案：A

74、《煤矿安全规程》第一百六十七条，上述2种引入生产水平进风之前的回风流中的甲烷和二氧化碳浓度都不得超过0.5%，其他有害气体浓度必须符合本规程第一百五十六条的规定，并制定安全措施，报煤矿企业技术负责人审批。

A、正确

B、错误

答案：A

75、《煤矿安全规程》第一百六十八条，准备采（盘）区，应当在采（盘）区构成按照设计贯穿整个采（盘）区的通风系统后，方可开掘回采巷道。

A、正确

B、错误

答案：A

76、《煤矿安全规程》第一百六十八条，准备采（盘）区，采用倾斜长壁布置的，大巷必须至少超前1个区段，并构成通风系统后，方可开掘回采巷道。

A、正确

B、错误

答案：B

77、《煤矿安全规程》第一百七十二条，无煤柱开采沿空送巷和沿空留巷时，应当采取与采空区隔离的防止漏风措施。

A、正确

B、错误

答案：A

78、《煤矿安全规程》第一百七十九条，实现主要通风机集中监控、视频监视的主要通风机房可以不设专职司机，但必须实行巡检制度，具有监控记录功能，数据至少保存3年。

A、正确

B、错误

答案：B

79、《煤矿安全规程》第一百八十条，主要通风机停止运转时，井下必须立即停止工作、切断电源，人员全部撤至应急救援预案规定的安全地带。

A、正确

B、错误

答案：A

80、《煤矿安全规程》第一百八十二条，掘进巷道必须采用矿井全风压通风或者抽出式局部通风机通风（用于除尘且具备甲烷电闭锁功能的压入式通风机除外）。

A、正确

B、错误

答案：B

81、《煤矿安全规程》第一百八十三条，其他掘进工作面和通风地点正常工作的局部通风机可以采用由三专供电的局部通风机，或者配备一台能够自动切换的同等能力备用局部通风机。

A、正确

B、错误

答案：A

82、《煤矿安全规程》第一百八十八条，发生过瓦斯喷出现象的的非突出矿井认定为高瓦斯矿井。

A、正确

B、错误

答案：A

83、《煤矿安全规程》第一百八十八条，低瓦斯矿井是指突出矿井、高瓦斯矿井以外的瓦斯矿井。

A、正确

B、错误

答案：A

84、《煤矿安全规程》第一百八十九条，高瓦斯、突出矿井不再进行周期性瓦斯等级鉴定工作，但应当每年测定和计算矿井、采区、工作面瓦斯和二氧化碳涌出量，并报省级煤矿安全监管部门、煤炭行业管理部门和驻地矿山安全监察机构。

A、正确

B、错误

答案：A

85、《煤矿安全规程》第一百九十六条，临时停工的地点，不得停风；否则必须切断非本质安全型电气设备的电源，设置栅栏、警标，禁止人员进入，并向矿调度室报告。

A、正确

B、错误

答案：A

86、《煤矿安全规程》第一百九十七条，在排放瓦斯过程中，严禁采用“一风吹”。

A、正确

B、错误

答案：A

87、《煤矿安全规程》第一百九十七条，只有恢复通风的巷道风流中甲烷浓度不超过1.0%和二氧化碳浓度不超过1.5%时，方可人工就地或者远程人工恢复局部通风机供风、巷道内电气设备的供电和采区回风系统内的供电。

A、正确

B、错误

答案：A

88、《煤矿安全规程》第一百九十八条，井筒施工以及开拓新水平的井巷第一次接近厚度0.5m以上煤层时，必须探明煤层的准确位置，必须在距煤层法向距离10m以外开始施工探煤钻孔，探煤钻孔超前工作面的距离不得小于5m，并有瓦斯检查工经常检查瓦斯。

A、正确

B、错误

答案：B

89、《煤矿安全规程》第二百零一条，所有有人作业的采掘工作面（不包括工作面进风巷）必须人工检查甲烷和二氧化碳。

A、正确

B、错误

答案：A

90、《煤矿安全规程》第二百零一条，在安全监控系统运行正常的情况下，无人作业的采掘工作面可以不再进行人工瓦斯检查。

A、正确

B、错误

答案：A

91、《煤矿安全规程》第二百零二条，突出矿井必须建立地面抽采瓦斯系统并抽采达标。

A、正确

B、错误

答案：B

92、《煤矿安全规程》第二百零三条，实现抽采泵集中监控、视频监视的泵房可以不设专人值班，但必须实行巡检制度。

A、正确

B、错误

答案：A

93、《煤矿安全规程》第二百零四条，抽出的瓦斯可以引排到地面、总回风巷或者采（盘）区回风巷，但必须保证稀释后风流中的瓦斯浓度不超限。

A、正确

B、错误

答案：A

94、《煤矿安全规程》第二百零五条，井上下敷设的瓦斯管路，不得与非本质安全型带电物体接触，并应当有防止砸坏管路的措施。

A、正确

B、错误

答案：A

95、《煤矿安全规程》采用干式抽采必须由煤矿企业技术负责人审批。

A、正确

B、错误

答案：A

96、《煤矿安全规程》第二百零四条，瓦斯利用应当按照国家相关规定执行。

A、正确

B、错误

答案：A

97、《煤矿安全规程》第二百零六条，新建矿井或者生产矿井每延深一个新水平，应当对开采煤层至少进行1次煤尘爆炸性鉴定工作，鉴定结果报省级煤矿安全监管部门、煤炭行业管理部门和驻地矿山安全监察机构。

A、正确

B、错误

答案：A

98、《煤矿安全规程》第二百零六条，煤矿企业应当根据鉴定结果采取相应的安全措施。

A、正确

B、错误

答案：B

99、《煤矿安全规程》第二百零七条，相邻的采煤工作面间、掘进煤巷同与其相连的巷道间、煤仓同与其相连的巷道间、采用独立通风并有煤尘爆炸危险的其他地点同与其相连的巷道间，必须用水棚、岩粉棚或者经专项安装设计的机械式自动隔爆装置隔开。

A、正确

B、错误

答案：A

100、《煤矿安全规程》第二百一十条，煤矿企业应当将突出矿井及突出煤层的鉴定结果报省级煤矿安全监管部门、煤炭行业管理部门和驻地矿山安全监察机构。

A、正确

B、错误

答案：A

101、《煤矿安全规程》第二百一十四条，建立突出预警机制，加强两个“四位一体”综合防突措施实施过程的安全管理和质量管控，推进信息化管理，做到质量可靠、过程可溯、数据可信。

A、正确

B、错误

答案：A

102、《煤矿安全规程》第二百一十八条，在每年第一季度内，将上年度的突出资料报省级煤矿安全监管部门、煤炭行业管理部门和驻地矿山安全监察机构。

A、正确

B、错误

答案：A

103、《煤矿安全规程》第二百二十七条，开采保护层时，必须同时抽采被保护层和邻近层的卸压瓦斯。

A、正确

B、错误

答案：A

104、《煤矿安全规程》第二百三十六条，突出煤层的采掘工作面，不得选用水力冲孔、水力挤出（挤压）措施。

A、正确

B、错误

答案：A

105、《煤矿安全规程》第二百四十一条，暗立（斜）井及石门揭煤起爆及撤人地点必须位于反向风门外且距工作面500m以上全风压通风的新鲜风流中或者距工作面300m以外的避难硐室内。

A、正确

B、错误

答案：A

106、《煤矿安全规程》第二百四十五条，煤矿应当严格执行动火作业票制度。

A、正确

B、错误

答案：A

107、《煤矿安全规程》第二百四十五条，如果必须在井下主要硐室、采（盘）区进风巷、总进风巷和井口房内进行电焊、气焊和喷灯焊接等工作，每次必须制定安全措施，经总工程师批准。

A、正确

B、错误

答案：B

108、《煤矿安全规程》第二百四十七条，地面的消防水池必须经常保持不少于200m3的水量，且具备火灾条件下连续补水的能力。

A、正确

B、错误

答案：A

109、《煤矿安全规程》第二百四十九条，发生火灾时，应当立即启动灭火和应急疏散预案，及时报警，迅速扑救火灾，及时疏散人员。

A、正确

B、错误

答案：A

110、《煤矿安全规程》第二百五十一条，可以井下泼洒剩油、废油。

A、正确

B、错误

答案：B

111、《煤矿安全规程》第二百五十二条，井下爆炸物品库、充电硐室、机电设备硐室、检修硐室、材料库、井底车场、使用带式输送机或者液力偶合器的巷道以及采掘工作面附近的巷道中，必须备有灭火器材，其数量、规格和存放地点，应当在灾害预防和处理计划中确定。

A、正确

B、错误

答案：A

112、《煤矿安全规程》第二百五十二条，井下爆炸物品库、充电硐室、机电设备硐室、检修硐室、材料库的支护和风门、风窗必须采用难燃性材料。

A、正确

B、错误

答案：B

113、《煤矿安全规程》第二百五十三条，必须加强巷道维护和带式输送机运行管理，防止带式输送机设备因巷道变形、托辊等部件故障引发火灾。

A、正确

B、错误

答案：A

114、《煤矿安全规程》第二百五十五条，集体宿舍、设有明火作业厨房的食堂等不得设在联合建筑内。

A、正确

B、错误

答案：A

115、《煤矿安全规程》第二百五十五条，对现有矿井采用可燃性材料建造或者装修装饰的井口联合建筑，必须制定防止烟火入井的防火措施。

A、正确

B、错误

答案：A

116、《煤矿安全规程》第二百六十条，煤矿的联合建筑、井口房及浴室等不得擅自改变原有设计使用功能。

A、正确

B、错误

答案：A

117、《煤矿安全规程》第二百六十二条，新设计矿井应当将平均厚度为0.5m以上煤层的自燃倾向性鉴定结果报省级煤矿安全监管部门、煤炭行业管理部门和驻地矿山安全监察机构。

A、正确

B、错误

答案：B

118、《煤矿安全规程》第二百六十二条，开采容易自燃和自燃煤层的矿井，以及开采不易自燃煤层出现自然发火预兆的矿井，必须编制矿井防灭火专项设计，采取预防煤层自然发火的措施。

A、正确

B、错误

答案：A

119、《煤矿安全规程》第二百六十五条，在地质构造复杂、断层带、残留煤柱、始采线、终采线等区域开采时，应当根据矿井地质和开采技术条件，在作业规程中另行确定采煤工作面开采方式和开采期限，并制定专项防火措施。

A、正确

B、错误

答案：A

120、《煤矿安全规程》第二百六十八条，采用灌浆防灭火时，对工作面始采线、终采线、进回风巷煤柱线内的采空区，应当加强防火灌浆。

A、正确

B、错误

答案：A

121、《煤矿安全规程》第二百七十三条，采用氮气、二氧化碳防灭火时，应当制定专项措施。

A、正确

B、错误

答案：A

122、《煤矿安全规程》第二百七十三条，采用氮气、二氧化碳防灭火时，氮气、二氧化碳来源稳定可靠。

A、正确

B、错误

答案：A

123、《煤矿安全规程》第二百七十三条，采用氮气、二氧化碳防灭火时，采用直接灌注液氮和液态二氧化碳时，输送管路系统必须符合耐低温、耐压等要求。

A、正确

B、错误

答案：A

124、《煤矿安全规程》第二百七十五条，开采容易自燃和自燃煤层时，当采煤工作面通风系统形成后，必须按照设计构筑防火门墙，并储备足够数量的封闭防火门的材料或者成型的封闭式防火门。

A、正确

B、错误

答案：A

125、《煤矿安全规程》第二百七十六条，对发生过自燃火灾的采空区进行封闭时，如果不能确定采空区内火灾已熄灭，按照火区封闭管理。

A、正确

B、错误

答案：A

126、《煤矿安全规程》第二百七十七条，电气设备着火时，应当首先切断其电源；在切断电源前灭火，必须使用不导电的灭火器材进行灭火。

A、正确

B、错误

答案：A

127、《煤矿安全规程》第二百七十八条，火区密闭被爆炸破坏的，只有确认不再发生爆炸的前提下才能远距离探查。经探查确定合理的火区封闭区域，并按照上述规定进行火区封闭。

A、正确

B、错误

答案：A

128、《煤矿安全规程》第一条，第二百八十一条，所有测定和检查结果，必须记入台账。

A、正确

B、错误

答案：A

129、《煤矿安全规程》第二百八十二条，井下永久密闭墙启封时，应当制定专项安全技术措施，经煤矿总工程师批准后实施。

A、正确

B、错误

答案：A

130、《煤矿安全规程》第二百八十二条，井下永久密闭墙启封时，启封应当使用安全无火花型工具作业，先形成密闭墙内外连通的通风口，应当全断面一次性破拆密闭墙。

A、正确

B、错误

答案：B

131、《煤矿安全规程》第二百八十六条，煤矿防治水工作应当坚持“预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采”基本原则，根据不同水文地质条件，采取“探、防、堵、疏、排、截、测”等综合防治措施。

A、正确

B、错误

答案：B

132、《煤矿安全规程》第二百八十八条，发生较大以上水害事故或者因突水造成采掘区域或者矿井被淹的，煤矿应当在恢复生产前重新确定矿井水文地质类型。

A、正确

B、错误

答案：A

133、《煤矿安全规程》第二百九十条，矿井应当建立水害风险监测预警系统，对主要含水层水位、水温及矿区降水量等进行动态观测。

A、正确

B、错误

答案：A

134、《煤矿安全规程》第二百九十条，矿井应当推广应用涌水量远程监测技术，并开展水害风险监测预警工作。

A、正确

B、错误

答案：A

135、《煤矿安全规程》第二百九十三条，当暴雨、洪水威胁矿井安全时，必须立即停产撤出井下全部人员，只有在确认暴雨、洪水隐患消除后方可恢复生产。

A、正确

B、错误

答案：A

136、《煤矿安全规程》第二百九十九条，开采浅埋深煤层或者急倾斜煤层的矿井，必须编制防止季节性地表积水或者洪水溃入井下的专项措施，并由煤矿企业主要负责人审批。

A、正确

B、错误

答案：A

137、《煤矿安全规程》第三百零一条，严禁在设计确定的各类防隔水煤（岩）柱中进行采掘活动，经重新论证、设计、审批后更改或者取消的除外。

A、正确

B、错误

答案：A

138、《煤矿安全规程》第三百零一条，通过补充勘探、采掘及治理工程等查明地质、水文地质条件发生了变化，需要更改或者取消防隔水煤（岩）柱的，或者需在防隔水煤（岩）柱中施工监测、检测、卸压等钻孔及巷道工程的，应当进行可行性论证并重新设计，由煤矿企业技术负责人审批。

A、正确

B、错误

答案：A

139、《煤矿安全规程》第三百零七条，开采受离层水威胁的采煤工作面，应当分析探查工作面覆岩结构、离层发育层位、上覆含水层富水性等情况，预测离层水分布范围和积水量，评价本工作面与相邻的工作面离层积水的危害性，在回采过程中，对煤层顶板聚集的低位离层水采用地面钻孔抽排或者下泄等措施进行治理，高位离层水采用井下钻孔疏放等措施进行治理。

A、正确

B、错误

答案：B

140、《煤矿安全规程》第三百零九条，地面超前区域治理工程结束，掘进前应当采用物探方法进行效果检验，没有异常的可以正常掘进，发现异常的应当采用钻探验证并治理达标。

A、正确

B、错误

答案：A

141、《煤矿安全规程》第三百一十二条，水文地质类型复杂、极复杂或者有突水淹井危险的生产矿井，应当在井底车场周围设置防水闸门或者在正常排水系统基础上另外安设由地面直接供电控制，且排水能力不小于最大涌水量的潜水泵，潜水泵可以与正常排水系统共用排水管路，但必须安装地面远程控制阀门，实现管路间的快速切换。

A、正确

B、错误

答案：A

142、《煤矿安全规程》第三百一十二条，水文地质类型复杂、极复杂或者有突水淹井危险的新建矿井，必须在正常排水系统基础上另外安设潜水泵排水系统，排水管路应当单独设置，或者经安全论证后全部安设潜水泵，实现正常排水与潜水泵排水系统一体化。

A、正确

B、错误

答案：A

143、《煤矿安全规程》第三百一十五条，水管路应当有工作管路和备用管路。

A、正确

B、错误

答案：A

144、《煤矿安全规程》第三百一十六条，排水系统集中控制的主要泵房可以不设专人值守，但必须实现视频监视和专人或者机器人巡检。

A、正确

B、错误

答案：A

145、《煤矿安全规程》第三百一十八条，水泵、管路、闸阀、配电设备和线路，必须经常检查和维护。在每年夏季之前，必须全面检修1次，并对矿井主要泵房全部工作水泵和备用水泵进行1次联合排水试验，另外对潜水泵排水系统进行1次排水试验，分别提交排水试验报告。

A、正确

B、错误

答案：B

146、《煤矿安全规程》第三百一十九条大型、特大型矿井根据井下生产布局及涌水情况，可以分区建设排水系统，实现独立排水，排水能力根据分区预测的正常和最大涌水量计算配备，但泵房总体设计必须符合本规程第三百一十五条至第三百一十八条要求。

A、正确

B、错误

答案：A

147、《煤矿安全规程》第三百二十二条，允许使用煤电钻、锚杆钻机、风锤等非专用钻机探放水。

A、正确

B、错误

答案：B

148、《煤矿安全规程》第三百二十二条，探放水过程中应当建立施工原始记录。

A、正确

B、错误

答案：A

149、《煤矿安全规程》第三百二十六条，现场负责人员应立即撤出现场人员，并向矿调度室汇报，撤出所有受水威胁区域的人员到安全地点，采取安全措施，派专业技术人员监测水情并进行分析，妥善处理。

A、正确

B、错误

答案：A

150、《煤矿安全规程》第三百二十七条，探放水作业应当在视频监视条件下进行，透老空当班应当撤出探放水点标高以上受水害威胁区域所有人员到安全地点，监视放水全过程，观测放水量和水压等，直到老空水放完为止。

A、正确

B、错误

答案：B

151、《煤矿安全规程》第三百二十七条，放水结束后，对比放水量与预计积水量，采用钻探或者物探方法对放水效果进行验证，确保疏干放净。对于有补给水源的老空水，应当持续疏放，确保老空区水位（压）不再升高。

A、正确

B、错误

答案：A

152、《煤矿安全规程》第三百三十条，在矿井井田范围内发生过冲击地压现象的煤层，或者经测定煤层（或者其顶底板岩层）具有冲击倾向性且评价具有冲击危险性的煤层，鉴定为冲击地压煤层。

A、正确

B、错误

答案：A

153、《煤矿安全规程》第三百三十条，有冲击地压煤层的矿井直接认定为冲击地压矿井。

A、正确

B、错误

答案：B

154、《煤矿安全规程》第三百三十条，矿井发生生产安全事故，经事故调查认定为冲击地压事故的，直接认定为冲击地压矿井。

A、正确

B、错误

答案：A

155、《煤矿安全规程》第三百三十条，煤矿企业应当将鉴定结果报省级煤矿安全监管部门、煤炭行业管理部门和驻地矿山安全监察机构。

A、正确

B、错误

答案：A

156、《煤矿安全规程》第三百三十一条，相邻矿井开采的同一煤层为冲击地压煤层，应当进行煤层和顶底板岩层冲击倾向性测定。

A、正确

B、错误

答案：A

157、《煤矿安全规程》第三百三十四条，根据煤（岩）体弹性能释放的主体或者载荷类型等因素划分冲击地压类型，根据类型采取区域和局部综合防冲措施。

A、正确

B、错误

答案：A

158、《煤矿安全规程》第三百三十四条，区域冲击危险性评价由煤矿负责组织开展，并经煤矿总工程师审批；局部冲击危险性评价由煤矿企业负责组织开展，并经企业技术负责人审批。

A、正确

B、错误

答案：B

159、《煤矿安全规程》第三百三十四条，冲击地压矿井应当按照等级和区域进行管理。

A、正确

B、错误

答案：A

160、《煤矿安全规程》第三百三十五条，冲击地压矿井设专门的防冲机构，配备满足防冲工作需要的专业防冲队伍和装备。

A、正确

B、错误

答案：A

161、《煤矿安全规程》第三百三十五条，冲击地压矿井新任职的防冲机构负责人应当具备煤矿相关专业大专以上学历，具有3年以上防冲或者采掘工作经历。

A、正确

B、错误

答案：B

162、《煤矿安全规程》第三百三十五条，冲击地压矿井必须编制中长期防冲规划与年度防冲计划，采掘工作面作业规程中必须包括相关防冲措施。

A、正确

B、错误

答案：A

163、《煤矿安全规程》第三百三十五条，冲击地压矿井必须建立区域与局部相结合的冲击地压危险监测预警制度、防冲培训制度、冲击地压危险区人员准入制度、煤矿矿长（生产矿长）日分析制度和日生产进度通知单制度。

A、正确

B、错误

答案：B

164、《煤矿安全规程》第三百三十五条，冲击地压矿井应当根据现场实际考察资料和积累的数据确定冲击地压危险预警临界指标。

A、正确

B、错误

答案：A

165、《煤矿安全规程》第三百三十八条，冲击地压矿井应当编制防冲平面预测图。

A、正确

B、错误

答案：B

166、《煤矿安全规程》第三百四十条，具有高瓦斯、突出煤层、容易自燃煤层或者水文地质类型复杂、极复杂的冲击地压矿井，应当根据本矿井条件，制定冲击地压参与的复合灾害一体化防治技术措施，并由煤矿企业技术负责人审批。

A、正确

B、错误

答案：A

167、《煤矿安全规程》第三百四十一条，冲击地压矿井必须进行区域危险性评价（以下简称区域评价）。区域评价包括煤层、水平、采（盘）区冲击危险性评价，根据地质与开采技术条件等，采用综合指数法或者其他经实践证实有效的方法确定冲击地压危险等级并划分危险区域。根据区域评价结果和冲击地压类型制定区域监测与防冲措施。

A、正确

B、错误

答案：A

168、《煤矿安全规程》第三百四十二条，冲击地压矿井必须进行不定期区域冲击地压危险监测分析，区域监测必须覆盖矿井采掘影响区域。

A、正确

B、错误

答案：B

169、《煤矿安全规程》第三百四十二条，区域监测有冲击地压危险时，在采取措施后，各监测值均在预警临界指标以下方可恢复正常作业。

A、正确

B、错误

答案：A

170、《煤矿安全规程》第三百四十三条，冲击地压矿井应当参考地应力等因素选择合理的开拓方式，合理确定开拓巷道方向、层位与间距。

A、正确

B、错误

答案：A

171、《煤矿安全规程》第三百四十三条，新建永久硐室不得布置在冲击地压煤层中。

A、正确

B、错误

答案：A

172、《煤矿安全规程》第三百四十四条，应当优先选择无煤柱或者大煤柱护巷工艺。

A、正确

B、错误

答案：B

173、《煤矿安全规程》第三百四十四条，同一采（盘）区上下层同时开采时，其中一层必须在保护层下（上）开采，水平投影距离应当符合本条（一）规定。

A、正确

B、错误

答案：A

174、《煤矿安全规程》第三百四十四条，采动影响区域内严禁巷道扩修与回采平行作业或者安排3个以上扩修点同时作业。

A、正确

B、错误

答案：B

175、《煤矿安全规程》第三百四十八条，冲击地压矿井必须进行局部危险性评价（以下简称局部评价）。

A、正确

B、错误

答案：A

176、《煤矿安全规程》第三百四十八条，根据局部评价结果和冲击地压类型制定区域监测与防冲措施。

A、正确

B、错误

答案：B

177、《煤矿安全规程》第三百四十九条，冲击地压矿井必须进行局部冲击地压危险监测。局部监测必须覆盖评价有冲击地压危险且受采掘扰动或者构造影响的区域。

A、正确

B、错误

答案：A

178、《煤矿安全规程》第三百五十一条，冲击地压危险区域应当根据冲击地压类型有针对性地采取局部防冲措施。

A、正确

B、错误

答案：A

179、《煤矿安全规程》第三百五十四条，冲击地压危险工作面实施解危措施后，必须进行效果检验，确认检验结果小于预警临界指标后，方可进行采掘作业。

A、正确

B、错误

答案：A

180、《煤矿安全规程》第三百五十六条，采用液压支架时，应当根据煤层赋存条件、来压特征确定支架选型、工作阻力和支护参数。

A、正确

B、错误

答案：A

181、《煤矿安全规程》第三百五十六条，有底板冲击地压危险区域，必须采取底板防冲措施。

A、正确

B、错误

答案：A

182、《煤矿安全规程》第三百五十七条，具有冲击地压危险的厚煤层托顶煤掘进的巷道，遇顶板破碎、自然淋水、过断层、过老空区、高应力区时，应当制定冲击地压与巷道冒顶复合灾害防治措施，必须采用锚杆锚索和可缩支架（包括可缩性棚式支架、液压支架等）联合支护形式加强支护。

A、正确

B、错误

答案：B

183、《煤矿安全规程》第三百六十七条，分库的炸药发放套间内，可以临时保存爆破员的空爆炸物品箱与起爆控制器。

A、正确

B、错误

答案：A

184、《煤矿安全规程》第三百六十八条，辅助硐室中，应当有检查数码电子雷管性能参数、发放炸药以及保存爆破员空爆炸物品箱等的专用硐室。

A、正确

B、错误

答案：A

185、《煤矿安全规程》第三百七十四条，数码电子雷管（包括清退入库的数码电子雷管）在发给爆破员前，必须用专用设备对每发数码电子雷管的电流、电容等性能参数进行检测。

A、正确

B、错误

答案：A

186、《煤矿安全规程》第三百八十七条，井下爆破作业，必须使用煤矿许用炸药和煤矿许用数码电子雷管，并应当与专用起爆控制器配套使用。

A、正确

B、错误

答案：A

187、《煤矿安全规程》第三百八十七条，煤矿井下爆破使用数码电子雷管，一次起爆总延期时间不得超过130ms。

A、正确

B、错误

答案：A

188、《煤矿安全规程》第三百九十二条，数码电子雷管插入药卷后，必须用脚线将药卷缠住，并核查脚线夹完整无损。

A、正确

B、错误

答案：A

189、《煤矿安全规程》第三百九十三条，装药后，必须核查脚线夹完整无损，确保数码电子雷管脚线悬空，数码电子雷管脚线、爆破用通信电缆应当与机械电气设备等导电体相接触。

A、正确

B、错误

答案：B

190、《煤矿安全规程》第四百零二条，每次爆破作业前，爆破员必须在装药完成后，使用煤矿许用数码电子雷管起爆控制器对电爆网路进行检测。

A、正确

B、错误

答案：A

191、《煤矿安全规程》第四百零四条，爆破后，必须立即摘掉爆破用通信电缆并扭结成短路，收好起爆控制器。

A、正确

B、错误

答案：A

192、《煤矿安全规程》第四百一十条，（二）必须装设防打滑、跑偏、堆煤、撕裂等保护装置，同时应当装设温度、烟雾监测装置和自动洒水装置。

A、正确

B、错误

答案：B

193、《煤矿安全规程》第四百一十条，（三）主要运输巷道中使用的带式输送机，必须装设输送带张紧力下降和张紧行程限位保护装置。

A、正确

B、错误

答案：A

194、《煤矿安全规程》第四百一十条，（九）输送带设计安全系数：芳纶输送带，8～10；当带式输送机采取可控软启动、制动措施时，7～8。

A、正确

B、错误

答案：A

195、《煤矿安全规程》第四百一十一条，新建、改扩建矿井应当使用钢丝绳牵引带式输送机。

A、正确

B、错误

答案：B

196、《煤矿安全规程》第四百一十二条，（四）各种车辆的两端必须装置碰头，每端碰头从车厢（体）向外突出的长度不得小于100mm。

A、正确

B、错误

答案：A

197、《煤矿安全规程》第四百一十三条，非特殊情况，任何人不得使用紧急停车信号。

A、正确

B、错误

答案：A

198、《煤矿安全规程》第四百一十四条，（一）采用湿式排气的防爆型柴油动力装置，应当具有发动机排气超温、冷却水超温、尾气水箱水位、润滑油压力等保护装置；排气口的排气温度不得超过95℃。

A、正确

B、错误

答案：B

199、《煤矿安全规程》第四百一十四条使用的矿用防爆型柴油动力装置，必须有保证安全加油的措施。

A、正确

B、错误

答案：A

200、《煤矿安全规程》第四百一十五条，（二）卡轨车、齿轨车和胶套轮车运行线路的轨道：在用的，应当采用不小于22kg/m的钢轨。

A、正确

B、错误

答案：A

201、《煤矿安全规程》第四百一十八条，（六）架空乘人装置必须装设超速、打滑、全程急停、防脱绳、变坡点防掉绳、张紧力下降、张紧行程限位、防反转、越位等保护，安全保护装置发生保护动作后，应当声光报警并安全制动，需经现场核查，确认故障排除后，方可人工复位、重新启动。

A、正确

B、错误

答案：A

202、《煤矿安全规程》第四百一十八条，架空乘人装置运行时，倾斜井巷中的挡车栏应当处于常闭状态。

A、正确

B、错误

答案：B

203、《煤矿安全规程》第四百一十九条，严禁采用插爪式、抱轨式斜井人车运送人员。

A、正确

B、错误

答案：A

204、《煤矿安全规程》第四百一十九条，采用斜井（巷）卡轨乘人装置运送人员的，必须采用全程单侧卡轨装置，每组卡轨装置应当紧随轨道移动，在任何工况下均应当卡轨运行。

A、正确

B、错误

答案：B

205、《煤矿安全规程》第四百一十九条，采用斜井（巷）卡轨乘人装置运送人员的，头车、尾车应当具备制动功能。

A、正确

B、错误

答案：A

206、《煤矿安全规程》第四百一十九条，采用斜井（巷）卡轨乘人装置运送人员的，应当每年进行1次重载全速脱钩试验和安全检测检验。

A、正确

B、错误

答案：A

207、《煤矿安全规程》第四百二十六条，采用单轨吊车运输时，应当具备定位功能。

A、正确

B、错误

答案：A

208、《煤矿安全规程》第四百二十七条采用无轨胶轮车运输时，采取安全措施后车辆可以空挡和熄火滑行。

A、正确

B、错误

答案：B

209、《煤矿安全规程》第四百四十七条，在用钢丝绳的检验、检查与维护，检查结果应当记录、存档。

A、正确

B、错误

答案：A

210、《煤矿安全规程》第四百四十九条，（三）直径缩小量超过本规程第四百四十八条的规定，必须将受损段剁掉或者更换全绳。

A、正确

B、错误

答案：A

211、《煤矿安全规程》第四百四十九条，（四）遭受猛烈拉力段的长度伸长率达1.0%以上，必须将受损段剁掉或者更换全绳。

A、正确

B、错误

答案：B

212、《煤矿安全规程》第四百五十二条，（八）特殊情况下，不能使用标准连接装置进行连接的，必须经过安全风险分析，安全系数必须满足表13的规定。

A、正确

B、错误

答案：A

213、《煤矿安全规程》第四百五十七条，更换钢丝绳后，应当分析检查摩擦轮绳槽与钢丝绳的适配性。

A、正确

B、错误

答案：A

214、《煤矿安全规程》第四百五十九条，提升装置必须按照下列要求装设滑绳保护:摩擦式提升机发生钢丝绳滑动时，能报警并闭锁下次开车。

A、正确

B、错误

答案：A

215、《煤矿安全规程》第四百五十九条，提升装置的液压系统应当具备温度、压力等监测保护功能。

A、正确

B、错误

答案：A

216、《煤矿安全规程》第四百六十四条，（二）升降人员的主要提升装置在交接班升降人员的时间内，全程采用手动操作的，必须正司机操作，副司机监护。实现自动化运行的，运送人员时，必须有人值守。

A、正确

B、错误

答案：A

217、《煤矿安全规程》第四百六十六条，提升装置管理必须具备司机交接班记录簿或者巡检记录簿，并妥善保管。

A、正确

B、错误

答案：A

218、《煤矿安全规程》第四百六十七条，在井下设置空气压缩设备时，应当采用螺杆式空气压缩机，严禁使用滑片式空气压缩机、活塞式空气压缩机。

A、正确

B、错误

答案：A

219、《煤矿安全规程》第四百六十七条，空气压缩设备运行时应当有人值守。实现自动化运行的，可以不配备专人值守，但应当设视频监视并定时巡检。

A、正确

B、错误

答案：A

220、《煤矿安全规程》第四百六十八条，（二）压缩腔需要油润滑的空气压缩机，应当使用闪点不低于195℃的压缩机油。

A、正确

B、错误

答案：B

221、《煤矿安全规程》第四百六十八条，空气压缩机站设备保护装置动作后应当能自动报警并停机。

A、正确

B、错误

答案：A

222、《煤矿安全规程》第四百七十一条，煤矿的联合建筑、井口房、通风机房、变电所、提升机房、地面泵房、矿灯房、充电站、冻结站、更衣室等处的电气设备必须遵守国家有关电气安全的法律、法规和国家标准或者行业标准。

A、正确

B、错误

答案：A

223、《煤矿安全规程》第四百七十一条，联合建筑内的电缆敷设在有可燃物的闷顶、吊顶内时，应当采取穿金属导管、采用封闭式金属槽盒等防火保护措施。禁止将电缆缠绕、绑扎、搭挂、固定在金属管道或者金属构件上。

A、正确

B、错误

答案：A

224、《煤矿安全规程》第四百七十一条，电气线路应当定期维护检查。

A、正确

B、错误

答案：A

225、《煤矿安全规程》第四百七十五条，井下中央变电所、采（盘)区变电所应当设专人值班，无人值班的变电所必须关门加锁，并有巡检人员巡回检查。

A、正确

B、错误

答案：A

226、《煤矿安全规程》第四百七十七条，煤矿井下使用的非防爆便携式电气测量仪表，必须在甲烷浓度0.5%以下的地点使用，并实时监测使用环境的甲烷浓度。

A、正确

B、错误

答案：B

227、《煤矿安全规程》第一条，第四百七十七条，充电硐室内的电气设备必须采用矿用防爆型。

A、正确

B、错误

答案：A

228、《煤矿安全规程》第四百八十八条，井下配电网路（变压器馈出线路、电动机等）必须具有短路、过负荷保护装置。

A、正确

B、错误

答案：A

229、《煤矿安全规程》第四百九十九条，（一）煤矿井下必须采用铝芯电缆，严禁采用铜芯电缆。

A、正确

B、错误

答案：B

230、《煤矿安全规程》第四百九十九条，（三）对固定敷设的高压电缆：采（盘）区变电所到采掘工作面、临时配电点的高压电缆在水平巷道或者近水平巷道敷设时，可以采用煤矿用橡套软电缆。

A、正确

B、错误

答案：A

231、《煤矿安全规程》第五百零一条，在有瓦斯抽采管路的巷道内，电缆（包括通信电缆）严禁与瓦斯抽采管路悬挂在巷道同侧，岔门处确需悬挂在同侧或者交叉时必须制定专项安全技术措施，由煤矿总工程师审批。

A、正确

B、错误

答案：A

232、《煤矿安全规程》第五百零五条，（四）总进风巷、采（盘）区进风巷的交岔点和采区车场，必须有足够照明。

A、正确

B、错误

答案：A

233、《煤矿安全规程》第五百零七条，（三）矿灯应当保持完好，出现亮度不够、电线破损、灯锁失效、灯头密封不严、灯头圈松动、玻璃破裂、蓄电池外壳鼓胀变形等情况时，严禁发放、使用。

A、正确

B、错误

答案：A

234、《煤矿安全规程》第五百零七条，（四）矿灯使用人员可以拆开、敲打、撞击、拖拉矿灯。

A、正确

B、错误

答案：B

235、《煤矿安全规程》第五百二十三条，使用蓄电池的设备充电，实现视频监视、自动灭火功能。

A、正确

B、错误

答案：A

236、《煤矿安全规程》第五百二十三条，使用蓄电池的设备充电，不用制定应急处置措施。

A、正确

B、错误

答案：B

237、《煤矿安全规程》第五百二十三条，监控、通信、人员位置监测、视频、应急广播、避险等设备的备用电源可以就地充电，并有防过充等保护措施。

A、正确

B、错误

答案：A

238、《煤矿安全规程》第五百二十四条，禁止在井下充电硐室以外地点对电池（组）进行更换和维修，本质安全型设备中电池（组）和限流器件通过浇封或者密闭封装构成一个整体替换的组件除外。

A、正确

B、错误

答案：A

239、《煤矿安全规程》第五百二十五条，安全监控系统和人员位置监测系统必须连续上传数据。

A、正确

B、错误

答案：B

240、《煤矿安全规程》第五百二十六条，编制采区设计、采掘作业规程时，必须对安全监控、人员位置监测、有线调度通信和视频监视系统设备的种类、数量和位置，信号、通信和电源线缆的敷设，安全监控系统的断电区域等做出明确规定。

A、正确

B、错误

答案：A

241、《煤矿安全规程》第五百二十七条，严禁安全监控系统与视频监视系统共用非物理层切片的同一网络和同一芯光纤。

A、正确

B、错误

答案：A

242、《煤矿安全规程》第五百二十七条，系统必须具有防雷电保护，入井电缆和含金属的光缆的入井口处必须具有防雷措施。

A、正确

B、错误

答案：A

243、《煤矿安全规程》第五百三十条，矿井必须制定安全监控设备使用与管理制度，明确安全监控设备的调校维护、使用与管理责任单位和责任人。

A、正确

B、错误

答案：A

244、《煤矿安全规程》第五百三十条，矿井应当设立安全监控设备调校、使用和管理台账，定期注销报废残旧和淘汰的安全监控设备。

A、正确

B、错误

答案：B

245、《煤矿安全规程》第五百三十二条，必须每班检查采掘工作面及回风流的安全监控设备及线缆是否正常。

A、正确

B、错误

答案：B

246、《煤矿安全规程》第五百三十二条，井下安全监测工或者瓦斯检查工使用便携式光学甲烷检测仪或者便携式甲烷检测报警仪与甲烷传感器进行对照，并将记录和检查结果报矿值班员。

A、正确

B、错误

答案：A

247、《煤矿安全规程》第五百三十六条，甲烷传感器的设置地点，报警、断电、复电浓度和断电范围及便携式甲烷检测报警仪的报警值必须符合表19的要求。

A、正确

B、错误

答案：A

248、《煤矿安全规程》第五百三十六条，表19：煤巷、半煤岩巷和有瓦斯涌出岩巷的掘进工作面甲烷传感器断电范围为掘进巷道内全部非本质安全型电气设备电源，全风压供风的双巷掘进的进风巷除外。

A、正确

B、错误

答案：A

249、《煤矿安全规程》第五百三十六条，表19：煤巷、半煤岩巷和有瓦斯涌出岩巷的掘进工作面回风流中甲烷传感器断电范围为掘进巷道内全部非本质安全型电气设备电源，全风压供风的双巷掘进的进风巷除外。

A、正确

B、错误

答案：A

250、《煤矿安全规程》第五百三十七条，回风流中非本质安全型电气设备必须实现甲烷电闭锁。

A、正确

B、错误

答案：A

251、《煤矿安全规程》第五百三十九条，采煤机、掘进机、掘锚一体机、连续采煤机、TBM等必须设置具有断电闭锁功能的甲烷断电仪。

A、正确

B、错误

答案：A

252、《煤矿安全规程》第五百三十九条，高瓦斯、突出矿井采煤机机载断电仪的甲烷浓度以及采煤机开停等监控数据可以接入安全监控系统。

A、正确

B、错误

答案：B

253、《煤矿安全规程》第五百三十九条，梭车、锚杆钻车，采用防爆蓄电池或者防爆柴油机为动力装置的运输设备，其他需要安装的移动设备必须设置具有断电闭锁功能的甲烷断电仪，或者无线甲烷传感器，或者便携式甲烷检测报警仪。

A、正确

B、错误

答案：A

254、《煤矿安全规程》第五百四十条，每一个采（盘）区、总回风巷的测风站必须设置风速传感器。

A、正确

B、错误

答案：A

255、《煤矿安全规程》第五百四十条，主要通风机的风硐必须设置风速传感器。

A、正确

B、错误

答案：B

256、《煤矿安全规程》第五百四十一条，采煤工作面回风巷、掘进工作面回风流、采（盘）区回风巷和总回风巷应当设置一氧化碳和温度传感器。一氧化碳报警浓度大于或者等于0.0024%。温度报警值由煤矿总工程师确定。

A、正确

B、错误

答案：A

257、《煤矿安全规程》第五百四十一条，进风巷中的带式输送机机头和机尾滚筒下风侧10～20m范围内应当设置一氧化碳、温度和烟雾传感器。一氧化碳报警浓度大于或者等于0.0024%。温度报警值由煤矿总工程师确定。

A、正确

B、错误

答案：B

258、《煤矿安全规程》第五百四十一条，二氧化碳突出矿井的采煤工作面回风巷、掘进工作面回风流中应当设置二氧化碳传感器，报警浓度应当符合本规程的规定。

A、正确

B、错误

答案：A

259、《煤矿安全规程》第五百四十一条，采用二氧化碳防灭火的采煤工作面应当设置二氧化碳和氧气传感器，报警浓度应当符合本规程的规定。

A、正确

B、错误

答案：A

260、《煤矿安全规程》《煤矿安全规程》第五百四十一条，充电硐室应当设置甲烷、氢气、二氧化碳、烟雾和温度传感器。

A、正确

B、错误

答案：B

261、《煤矿安全规程》第五百四十一条，充电硐室应当设置甲烷、氢气、一氧化碳、烟雾和温度传感器。断电范围为充电硐室内全部非本质安全型设备电源。

A、正确

B、错误

答案：A

262、《煤矿安全规程》第五百四十二条，主要通风机、局部通风机应当设置设备开停传感器。

A、正确

B、错误

答案：B

263、《煤矿安全规程》第五百四十四条，各个人员出入井口应当设置检测标识卡是否正常和每位下井人员携带1张本人标识卡唯一性的装置，异常时报警。

A、正确

B、错误

答案：A

264、《煤矿安全规程》第六百九十四条，煤矿企业必须建立健全职业卫生档案，定期报告职业病危害因素，并按照国家有关要求进行职业病危害项目申报。

A、正确

B、错误

答案：A

265、《煤矿安全规程》第六百九十七条，作业场所空气中粉尘职业接触限值应当符合表26的要求。不符合要求的，应当采取有效措施。

A、正确

B、错误

答案：A

266、《煤矿安全规程》第六百九十九条，煤矿必须对作业场所的粉尘进行监测。

A、正确

B、错误

答案：A

267、《煤矿安全规程》第七百一十四条，作业人员每周工作5d，每天工作8h，稳态噪声限值为85dB（A)，非稳态噪声等效声级的限值为85dB（A)。

A、正确

B、错误

答案：A

268、《煤矿安全规程》第七百一十四条，作业人员每周工作5d，每天工作不等于8h，需计算8h等效声级，限值为90dB（A)；每周工作日不是5d，需计算40h等效声级，限值为90dB（A）。

A、正确

B、错误

答案：B

269、《煤矿安全规程》第七百二十一条，（二）接触粉尘以矽尘、水泥尘等无机粉尘为主的在岗人员，每年1次。

A、正确

B、错误

答案：A

270、《煤矿安全规程》第七百二十一条，（三）X射线胸片表现有尘肺样小阴影改变的基础上，至少有2个肺区小阴影的密集度达到0/1，或者有1个肺区小阴影密集度达到1级的，或者尘肺患者，每年1次。

A、正确

B、错误

答案：A

271、《煤矿安全规程》第七百二十二条，对检查出有职业禁忌证和职业相关健康损害的从业人员，必须调离接害岗位，妥善安置。

A、正确

B、错误

答案：A

272、《煤矿安全规程》第七百二十三条，（二）慢性阻塞性肺疾病、慢性间质性肺疾病等严重呼吸系统疾病，不得从事接尘作业。

A、正确

B、错误

答案：A

273、《煤矿安全规程》第七百三十一条，煤矿企业必须结合本单位实际，针对存在的风险和可能发生的事故特点，编制应急救援预案并组织评审，由本单位技术负责人批准后实施。

A、正确

B、错误

答案：B

274、《煤矿安全规程》第七百三十一条，应急救援预案按照分级属地原则向县级以上人民政府应急管理部门和煤矿安全监管部门备案，抄送驻地矿山安全监察机构。

A、正确

B、错误

答案：A

275、《煤矿安全规程》第七百三十三条，矿山救护队分为专职救护队和兼职救护队。

A、正确

B、错误

答案：A

276、《煤矿安全规程》第七百三十三条，煤矿企业应当设立专职救护队；规模较小、不具备设立专职救护队条件的，所属煤矿应当设立兼职救护队，并与邻近的专职救护队签订救护协议；否则，不得生产。

A、正确

B、错误

答案：A

277、《煤矿安全规程》第七百三十三条，专职救护队到达服务煤矿的时间一般不超过45min。

A、正确

B、错误

答案：B

278、《煤矿安全规程》第七百三十三条，兼职救护队承担灾害事故先期救援处置任务。

A、正确

B、错误

答案：A

279、《煤矿安全规程》第七百四十三条，矿井应当根据需要在避灾路线上设置自救器补给站，配备足量的自救器，自救器额定防护时间不低于30min。补给站应当有清晰、醒目的标识。

A、正确

B、错误

答案：A

280、《煤矿安全规程》第七百四十九条，煤矿必须每天对紧急避险设施进行维护和管理，保证设备设施完好。

A、正确

B、错误

答案：B

281、《煤矿安全规程》第七百五十条，矿山救护队应当建立24小时值班制度。

A、正确

B、错误

答案：A

282、《煤矿安全规程》第七百五十条，专职救护队必须实行标准化管理。

A、正确

B、错误

答案：A

283、《煤矿安全规程》第七百五十条，兼职救护队直属矿长领导，业务上接受煤矿总工程师和专职救护队的指导。

A、正确

B、错误

答案：A

284、《煤矿安全规程》第七百五十三条，专职救护队大队指挥员年龄一般不超过55岁，中队指挥员一般不超过50岁，小队指挥员和救护队员一般不超过45岁；根据工作需要，允许保留少数（不超过应急救援人员总数的1/3）身体健康、有技术专长、救援经验丰富的超龄人员，超龄年限不大于5岁。

A、正确

B、错误

答案：A

285、《煤矿安全规程》应急救援人员每年应当进行1次身体检查，对身体检查不合格或者超龄人员应当及时进行调整。

A、正确

B、错误

答案：A

286、《煤矿安全规程》第七百五十四条，新招收的专职救护队员，应当具有高中（中专、中技、中职）以上文化程度。

A、正确

B、错误

答案：A

287、《煤矿安全规程》第七百五十六条，专职救护队应当配备救援车辆及通信、灭火、排水、探察、气体分析、个体防护等救援装备，建有实操、虚拟等演习训练设施。

A、正确

B、错误

答案：A

288、《煤矿安全规程》第七百六十六条，进入灾区的救护小队，应急救援人员不得少于3人，必须保持在彼此能看到或者听到信号的范围内行动，任何情况下严禁任何应急救援人员单独行动。

A、正确

B、错误

答案：B

289、《煤矿安全规程》第七百六十七条探察小队进入灾区前，应当考虑退路被堵后采取的措施，并用灾区电话与井下基地保持联络。小队应当按照计划路线或者原路返回，如果改变返回路线，应当经布置探察任务的指挥员同意。

A、正确

B、错误

答案：A

290、《煤矿安全规程》第七百七十一条，发生煤与瓦斯突出事故，不得停风和反风，防止风流紊乱扩大灾情。不得关闭压风系统。

A、正确

B、错误

答案：A

291、《煤矿安全规程》附录主要名词解释，煤矿企业是指从事煤炭生产和煤矿建设具有法人资格的企业，是煤矿的上级公司。

A、正确

B、错误

答案：A

292、《煤矿安全规程》附录主要名词解释，煤矿是指直接从事煤炭生产和煤矿建设的业务单元。

A、正确

B、错误

答案：A

293、《煤矿安全规程》附录主要名词解释，下料孔是指在煤矿生产或者建设期间，从地面施工的与井下巷道相连接且内衬耐磨管材的钻孔，通常用于输送砂石等松散材料。

A、正确

B、错误

答案：A

294、《煤矿安全规程》附录主要名词解释，全断面巷道掘进机是指采用刀盘一次性全断面破岩掘进和同步支护的专用机械设备，简称TBM（TunnelBoringmachine）。

A、正确

B、错误

答案：A

295、《煤矿安全规程》附录主要名词解释，煤矿建设项目是指新建、改建、扩建煤矿工程项目的统称。

A、正确

B、错误

答案：A

296、《煤矿安全规程》附录主要名词解释，开采深度是指主井井口标高与开采的采煤工作面最高标高之间的差。

A、正确

B、错误

答案：B

297、《煤矿安全规程》附录主要名词解释，人工假顶是指在厚煤层分层开采时，在顶板上铺设某些材料（如竹笆、金属网等)，以形成下一层分层开采时的顶板。

A、正确

B、错误

答案：A

298、《煤矿安全规程》附录主要名词解释，沿空留巷是指采用一定的技术手段将上一区段的巷道重新支护留给下一个区段使用，其做法是沿着采空区边缘施工人工构筑物隔离采空区，并对顶板进行支护，将原巷道原位保留下来。

A、正确

B、错误

答案：A

299、《煤矿安全规程》附录主要名词解释，沿空掘巷是指完全沿采空区边缘或者小煤柱掘进，把巷道布置在位于靠煤柱一侧的低应力场，便于巷道维护，减少变形量。

A、正确

B、错误

答案：A

300、《煤矿安全规程》附录主要名词解释，独立通风（并联通风）是指井下用风地点的回风直接进入工作面回风巷、采（盘）区回风巷或者总回风巷，不再进入其他用风地点的通风方式。

A、正确

B、错误

答案：A

301、《煤矿安全规程》附录主要名词解释，分区通风是指每个生产水平、每个生产采（盘）区的回风直接进入总回风巷或者回风井的通风方式。

A、正确

B、错误

答案：A

302、《煤矿安全规程》附录主要名词解释，专用回风巷是指在采（盘）区巷道中，主要用于采（盘）区回风，同行可以兼做行人、行车通道的巷道。

A、正确

B、错误

答案：B

303、《煤矿安全规程》附录主要名词解释，总进风巷是指服务于全矿井或者矿井一个水平或者矿井一翼或者多个采（盘)区的进风巷道。

A、正确

B、错误

答案：A

304、《煤矿安全规程》附录主要名词解释，采（盘）区进风巷是指服务于1个采（盘)区进风用的巷道。

A、正确

B、错误

答案：A

305、《煤矿安全规程》附录主要名词解释，工作面进风巷是指服务于1个工作面进风用的巷道。

A、正确

B、错误

答案：A

306、《煤矿安全规程》附录主要名词解释，总回风巷是指服务于全矿井或者矿井一个水平或者矿井一翼或者多个采（盘)区的回风巷道。

A、正确

B、错误

答案：A

307、《煤矿安全规程》附录主要名词解释，采（盘）区回风巷是指服务于1个采（盘）区回风用的巷道。

A、正确

B、错误

答案：A

308、《煤矿安全规程》附录主要名词解释，一风吹是指在巷道排放瓦斯或者恢复通风过程中，没有采取可靠的控制风量排放瓦斯的措施，造成排出瓦斯与全风压风流混合处的甲烷或者二氧化碳浓度超过规定值的排放方法。

A、正确

B、错误

答案：A

309、《煤矿安全规程》附录主要名词解释，突出预兆是指煤与瓦斯突出发生前出现的异常现象。

A、正确

B、错误

答案：A

310、《煤矿安全规程》附录主要名词解释，突出预兆分为有声突出预兆和无声突出预兆两类。

A、正确

B、错误

答案：A

311、《煤矿安全规程》附录主要名词解释，有声突出预兆，如劈裂声、闷雷声、煤炮声等。

A、正确

B、错误

答案：A

312、《煤矿安全规程》附录主要名词解释，采动应力叠加区域是指煤矿井下受两个以上采、掘工作面影响而形成的合成应力影响区域，其影响因素主要包括主应力角度、断层间距大小、煤柱的稳定性等。

A、正确

B、错误

答案：A

313、《煤矿安全规程》附录主要名词解释，应力集中区是指应力在一定范围内明显增高的区域。

A、正确

B、错误

答案：A

314、《煤矿安全规程》附录主要名词解释，冲击地压预卸压是指经评价具有冲击地压危险的区域，在监测未达到预警临界值后实施的预防性卸压措施。

A、正确

B、错误

答案：B

315、《煤矿安全规程》附录主要名词解释，本质安全型是指电气设备的一种防爆型式，将设备内部和暴露于爆炸性环境的连接导线可能产生的电火花或者热效应能量限制在不能产生点燃的水平。

A、正确

B、错误

答案：A