附件1 2017年度重大安全风险清单

竹林山煤业有限公司

二0一七年度重大安全风险清单

竹林山煤业有限公司（加盖公章）

2017年4月20日

竹林山煤业有限公司二0一七年度重大安全风险公告

| 序号 | 风险地点 | 风险描述 | 主要管控措施 | 管控责任单位 | 管控责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1400采区各掘进工作面 | 遇到断层、陷落柱、褶曲等构造带瓦斯赋存情况变化较大，容易引发瓦斯大量涌出或突出等瓦斯事故。 | - 遇到构造带时必须制定专项安全技术措施； - 2.运用钻探手段探明构造产状，指导掘进作业； - 3.严格测定瓦斯含量、K1值等瓦斯参数。 | 抽防科 | 通风 区长 |
| 2 | 1400采区各钻孔施工地点 | 打钻时，碰到夹矸或岩石摩擦，孔内缺水钻头不能及时降温，导致孔内瓦斯燃烧。 | - 使用湿式打钻施工方法； - 2.在孔口悬挂便携式报警仪，及时观察孔口瓦斯、一氧化碳浓度，发现异常现象及时处理； - 3.配备足够消防设施（包括消防沙、灭火器、灭火毯、消防水管等）； - 4.加强钻机司机等相关人员安全培训，提高应急处理能力； - 5.遇到夹钻等情况，严禁在钻孔无水的情况下进行处理，必须保证钻孔内在有回水的情况下进行处理； - 6.加强钻具的检查工作，严禁使用不完好的钻具。 | 抽防科 | 通风 区长 |
| 3 | 35kv变电站 | 雷雨等自然灾害或设备故障可能造成大面积停电，主扇停止运行，井下微风或无风，导致瓦斯积聚超限 | - 严格执行《继电保护与安全自动装置的管理制度》，定期校验保护装置，运行值班人员按规定定期巡视，确保相关保护安全可靠； - 2.严格执行《要害场所管理制度》，任何人不得随便进入，检查人员等进入必须认真填写有关检查记录； - 3.执行定期检查制度，加强防雷装置接地电阻检查； - 4.35kV变电站工作人员必须经考试合格、持证上岗、规范操作。 | 机运科 | 机电副矿长 |
| 4 | 洗煤厂筒仓 | 筒仓内存煤较多，通风不畅造成瓦斯积聚，电气设备失爆、电气焊作业出现明火等情况时，造成瓦斯爆炸 | - 设置监控监测设备； - 2.安装抽排风机； - 3.避免煤仓长期存煤； - 4.带火危险作业应制定专项措施，提前放空煤仓。 | 洗煤厂 | 经营副矿长 |
| 5 | 1400采区各掘进工作面 | 掘进至矿界伏岩山老采空区附近时，由于潜在的不确定因素可能引发透水事故 | - 每年由培训中心负责对矿井全部人员定期进行防治水知识培训； - 2.预测预报：采掘过程中每月进行一次水文预报，遇异常要及时预测预报； - 3.物探：每掘进60m进行一次物探。钻探：每30m进行一次钻探； - 4.化探：有异常涌水的情况下取样进行分析； - 5.排水系统建设：保证井上、下设立有完善的排水水系统并保证正常运行； - 6.制定落实水害事故应急预案； - 7.根据防隔水煤柱设计留设防隔水煤柱。 | 防治水办公室 | 总工程师 |
| 6 | 副斜井和井下各轨道运输巷 | 因设备故障造成钢丝绳断裂 | - 严格执行《钢丝绳管理规定》，定期试验钢丝绳，定期检查钢丝绳，不符合规定时立即更换，确保钢丝绳安全使用； - 2.加强作业人员培训，绞车运行前认真检查装车数量及质量，确保装车物件不超重，且固定可靠； - 3.定期试验各种保护，确保灵敏可靠； - 4.严格执行《行车不行人制度》。 | 机运科 | 机电副矿长 |
| 7 | 架空乘人装置线路 | 设备故障等原因造成运行中的钢丝绳断 | - 钢丝绳选型必须符合设计要求； - 2.严格执行《钢丝绳管理规定》，定期试验钢丝绳，定期检查钢丝绳，不符合规定时立即更换，确保钢丝绳安全使用； - 3.严格执行《架空人车巡回检查制度》，相关人员按要求检查设备各部件和钢丝绳，发现问题及时停车处理并汇报。 | 机运科 | 机电副矿长 |
| 8 | 井下采掘工作面电缆和电气设备 | 电缆或电气设备失爆，可能导致漏电，电火花引起火灾、瓦斯爆炸等 | - 严格执行《防爆电气设备检查制度》，确保井下所使用电气设备符合标准，保障井下电气设备安全运行； - 2.严格执行《防爆设备入井验收制度》，电气设备入井前必须经专职防爆检查员检查，不完好设备严禁入井； - 3.严格执行《防爆设备检查、检修制度》，防爆检查小组定期对井下防爆设备分区检查，发现不完好及时整改。 | 机运科 | 机电副矿长 |
| 9 | 1407/1408鉴定措施巷掘进工作面 | - 掘进工作面过地质构造、顶板破碎带等，容易发生大面积冒顶。 | - 1.采用钻探方法查明地质构造，确定过地质构造的合理掘进方案。 - 2.制定过地质构造的专项安全技术措施。 | 综掘队 | 生产副矿长 |